SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

HMM-W500. Double Manomètre à “U”:

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Ce multimanomètre a été conçu pour fonctionner avec un tube de Pitot.

Il permet de trouver la pression entre deux points ou deux fluides.

Deux manomètres en verre en forme de U, longueur : 500 mm.

Règles de précision millimétrique, longueur : 500 mm.

Trois points pour la mesure de la pression.

Manuels :  Cet unité est livrée avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 250 x 500 x 870 mm approx. - Poids : 3 Kg approx.

HMM-U1000. Manomètre à “U”:

Conçu pour un montage mural.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Manomètre en U, longueur : 1000 mm.

Règles de précision millimétrique, longueur : 1000 mm.

Collecteur supérieur.

Collecteur inférieur.

Vanne de vidange.

Manuels :  Cet unité est livrée avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 170 x 40 x 1400 mm approx. - Poids : 2 Kg approx.

HMM-I1000. Multimanomètre incliné à 20 tubes manométriques de 250 mm de longueur:

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Inclinaison : 30° approx.

Vingt tubes manométriques, longueur : 250 mm.

Diamètre intérieur des tubes : 8 mm, pour éviter les bulles.

Réservoir d’eau pour le remplissage.

Vingt points de mesure de pression différentielle, avec clé.

Collecteur commun.

Vanne de vidange.

Règles de précision millimétrique, longueur : 250 mm.

Manuels :  Cet unité est livrée avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1400 x 1400 x 700 mm approx. - Poids : 10 Kg approx.

HMM-V500. Multimanomètre, en position verticale, à 8 tubes manométriques de 500 mm de longueur:

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Position verticale.

Huit tubes manométriques, longueur : 500 mm.

Diamètre intérieur des tubes : 8 mm, pour éviter les bulles.

Pompe à air pour la pressurisation.

Huit points de mesure de pression différentielle, avec clé.

Collecteur commun.

Clapet anti-retour.

Vanne de vidange.

Règles de précision millimétrique, longueur : 500 mm.

Manuels :  Cet unité est livrée avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions: 300 x 500 x 870 mm approx. - Poids : 4 Kg approx.

HMM-V500-12. Multimanomètre, en position verticale, à 12 tubes manométriques de 500 mm de longueur:

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Position verticale.

Douze tubes manométriques, longueur : 500 mm.

Diamètre intérieur des tubes : 8 mm, pour éviter les bulles.

Pompe à air pour la pressurisation.

Douze points de mesure de pression différentielle, avec clé.

Collecteur commun.

Clapet anti-retour.

Vanne de vidange.

Règles de précision millimétrique, longueur : 500 mm.

Manuels :  Cet unité est livrée avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 400 x 500 x 870 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

HMM-4B. Unité de 4 Manomètres de type Bourdon:

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Schéma en face avant avec répartition des éléments similaire au vrai.

Vacuomètre, gamme (-9800 [ mmH2O] – 0).

Vacuomètre, gamme (-1000 [ mmH2O] – 0).

Manomètre, gamme (0 – 1000 [ mmH2O] ).

Manomètre, plage (0 – 2,5 [ bar]).

Piston mobile (seringue).

Huit soupapes.

Clapet anti-retour.

Tubes en polyuréthane.

Ce système est fourni avec atm, bar, psi, mmHg, mmH2O, tables de conversion.

Ce système permet le calibrage de six capteurs (de même type) simultanément.

Manuels :  Cet unité est livrée avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions: 720 x 300 x 570 mm approx. - Poids : 15 Kg approx.