SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 HPPP Unité :

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Inclut :

Turbine Pelton :

Plage de vitesse : 0 – 1600 tr/min.

Puissance nominale : 1 kW.

Couple : 6Nm.

Nombre de seaux : 20.

2 x injecteurs servo-commandés.

Générateur / Frein :

Puissance de sortie : 1kW.

Tension nominale : 3PH, 400VAC + N + GND.

Plage de vitesse : 0 – 1600 tr/min.

Diamètre poulie : 290 mm.

Rayon effectif : 160 mm.

Pompe à eau contrôlée par ordinateur (PC) :

Pression maximale : 8 bar.

Débit d'eau maximum : 106 l/min – 5 bar.

Puissance nominale : 3kW 3PH.

Variateur de fréquence

Puissance nominale : 3 kW.

Capteur de pression :

SP-1 : 0 – 30 psi (0 – 2 bars)

SP-2, SP-3, SP-4 : 0 – 100 psi (0 – 6,7 bars).

Cellule de charge - capteur de force : 0 – 50N.

Capteur de débit : 5 – 150 l/min.

Capteur de vitesse : 0 – 10 000 tr/min.

Réservoir transparent à l'eau :

Capacité : 130 l approx.

Vanne de vidange manuelle.

Vanne manuelle principale.

Manomètre : 0-15 bar.

Deux vannes servo-commandées.

Pressostat de sécurité.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- HPPP-CR. Unité de Contrôle et de Régulation de HPPP.

Alimentation triphasée : 400 VAC + 3PH.

Puissance nominale : 2 Kw.

Interrupteur ON / OFF.

Bouton d’arrêt d’urgence.

Bouton de réarmement de l’alarme.

État du signal de fonctionnement :

Indicateur de disponibilité.

Indicateur de demande de démarrage.

Indicateur de synchronisation. Synchronisation.

Indicateur de validation de la synchronisation.

Bornes de mesure.

Analyseur de réseau avec acquisition de données par ordinateur.

Contrôleur automatique de vitesse et de tension : Contrôleur de turbine.

Tableau d’instrumentation analogique :

Voltmètre de générateur.

Plage de mesure : 0 – 500 VAC.

Wattmètre du générateur.

Plage de mesure : 0 – 1,5 kW.

Wattmètre de générateur.

Plage de mesure : 0 – 1,5 kVAr.

Fusibles : 3 x 10 A, 1 x 2 A.

Connecteur d’alimentation du générateur à 7 broches.

Barrette d’alimentation : 5 x 400 VAC.

Analyseur de réseau :

Tension nominale : 400 VAC.

Affichage de l’analyseur de réseau.

Affichage de la puissance active, réactive et apparente :

Puissance active, réactive et apparente.

Énergie active, réactive et apparente.

Courants de ligne et de phase.

Tensions de ligne et de phase.

Fréquences.

Facteur de puissance.

Servocontrôleur automatique des injecteurs :

Ce dispositif, connu sous le nom de “Contrôleur automatique de Turbine et Générateur”, automatise le processus d'ouverture et de fermeture des deux injecteurs de la turbine, ainsi que la synchronisation du générateur avec le réseau électrique. Grâce à son fonctionnement, on obtient un contrôle totalement autonome de la puissance électrique générée par la turbine Pelton.

En plus de sa fonction principale, ce contrôleur agit comme une protection multifonctionnelle, surveillant plusieurs paramètres critiques du générateur électrique. Parmi ces paramètres figurent la vitesse du générateur, la tension, la fréquence, la puissance et l'équilibre des phases. La surveillance continue de ces paramètres garantit un fonctionnement sûr et efficace du générateur, en le protégeant contre les conditions de fonctionnement anormales qui pourraient endommager l'unité ou affecter la qualité de l'alimentation électrique.

En bref, ce dispositif est essentiel pour le contrôle et la protection complets de la turbine Pelton et du générateur électrique associé, garantissant son fonctionnement optimal et assurant une production d'énergie électrique fiable et stable.

Système de protection :

Générateur :

Tension maximale/minimale : 59/27.

Fréquence maximale/minimale : 81O/U.

Asymétrie de tension.

Détection de bus mort.

Surtension : 32.

Déséquilibre de charge : 46.

Puissance séquentielle négative/puissance réduite : 32R/F.

Surintensité par courbe définie : 50/51.

Surintensité à temps inverse : IEC255.

Défaut à la terre mesuré : 50N/51N.

Phase d’otation.

Disjoncteur de défaut.

Réseau :

Tension maximale/minimale (59/27).

Fréquence maximale/minimale (81O/U).

Saut vectoriel.

Rotation de phase.

- N-REVT/1K. Module de Résistences Variables Triphasé de 1kW.

Connexion en triangle, en étoile, en série et en parallèle.

Résistance : 3 x 750 Ohm.

Courant : 3 x 2 A.

Puissance nominale : 1000 W.

- N-CAR19T/3C. Module de Condensateurs Configurables Triphasé de 3x300 var.

Trois banques triphasées avec des condensateurs de 2 µF chacune.

Connexion configurable en étoile et en triangle.

Tension nominale : 400 VAC.

Puissance nominale : 3 x (3 x 300).

2 HPPP/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

La Control Interface Box fait partie du système SCADA.

Boîtier d'interface de contrôle comporte sur le panneau avant un diagramme de processus.

Les éléments de commande de l'unité sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur.

Visualisation simultanée depuis l'ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Calibration de tous les capteurs impliqués.

Représentation en temps réel des courbes des réactions du système.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, ce qui permet l'analyse des courbes et des réactions de l'ensemble du processus.

Les signaux sont protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Le contrôle par ordinateur en temps réel avec la possibilité de modifier les paramètres à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment pendant le processus.

Le contrôle par ordinateur controle la marche/arrêt en temps réel pour les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Contrôle ouvert permettant de modifier, à tout moment et en temps réel, les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, l'un mécanique dans l'unité, l'autre électronique avec l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d'Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.

4 HPPP/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (échantillons de kilo par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

5 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

6 Manuels :

Cet appareil est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

*Références 1 à 6 sont les principaux éléments : HPPP + HPPP/CIB + DAB + HPPP/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.-   	Détermination des paramètres de fonctionnement d’une turbine Pelton.

2.-   	Analyse de la relation entre la pression d’injection et la puissance de la turbine mécanique.

3.-   	Détermination de l’efficacité de la turbine Pelton en fonction de la hauteur de chute : faites varier la hauteur de chute et enregistrez la puissance générée par la turbine dans chaque cas. Analysez comment la hauteur de la chute d’eau affecte l’efficacité de la turbine.

4.-   	Analyse de l’influence du débit d’eau sur les performances de la turbine : le débit d’eau fourni à la turbine est ajusté et ses performances sont mesurées en fonction de la puissance mécanique appliquée à l’arbre de la turbine.

5.-   	Etude de l’influence de l’asymétrie de l’injection d’eau dans la turbine pelton sur ses performances.

6.-   	Etude de la relation entre l’ouverture des injecteurs et la puissance mécanique générée : mesure de la puissance mécanique développée par la turbine en faisant varier l’ouverture des injecteurs.

7.-   	Optimisation des performances de la turbine : tester différentes combinaisons de hauteur de chute d’eau et d’ouverture des buses pour trouver la configuration qui maximise les performances de la turbine.

8.-   Étude du comportement des capteurs : analyse de la réponse des capteurs de débit, de pression, de vitesse et de couple dans différentes conditions de fonctionnement.

Possibilités pratiques supplémentaires avec les éléments supplémentaires recommandés HPPP-CR, N-REVT/1K et N-CAR19T/3C :

9.-     Étude de la production d’énergie en mode autonome.

10.-  	Étude de l’impact de la connexion au générateur de charges électriques en mode îlot. Influence sur la tension et la fréquence du générateur.

11.-  	Étude du processus de synchronisation du générateur avec le réseau. Contrôle de la fréquence, de la tension et de la séquence des phases.

12.-   Etude des causes et des conséquences de la motorisation du générateur en synchronisme avec le réseau.

13.-  	Etude de l’impact du découplage soudain de la turbine et du réseau sur les variables électriques et mécaniques de la turbine.

14.-  	Analyse de l’effet de la charge sur la performance des centrales électriques.

15-  	Étude de la synchronisation du générateur électrique avec le réseau. Utilisation de l’analyseur de réseau pour mesurer et visualiser les paramètres électriques les plus pertinents du processus.

16.-   	Évaluation de la protection et de la sécurité du système : vérification des fonctions de protection avancées du contrôleur, telles que la protection contre les sur-fréquences, les sur-tensions, les sur-courants et l’inversion de puissance. Vérification de la réaction du système en cas de défaillance ou de surcharge.

17.-  	Analyse de la dynamique du système via SCADA : utilise SCADA pour visualiser les paramètres électriques et mécaniques en temps réel. Il suit en détail la manière dont les paramètres varient et les interactions entre eux au cours des différentes opérations de l’usine.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

18.-  De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

19.-  Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

20.-  Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

21.-  Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

22.-  Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

23.-  Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

24.-  Contrôle du processus de l'unité HPPP via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

25.-  Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité HPPP.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

7 HPPP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

8 HPPP/FSS. Système de Simulation de Défauts.

Le Système de Simulation de Défaut (FSS) est un logiciel qui simule plusieurs défauts sur toute unité EDIBON contrôleé par ordinateur.

Le mode "DEFAUTS" consiste à provoquer une série de défauts dans le fonctionnement normal de l'unité. L'étudiant doit les trouver et les résoudre.

Il existe plusieurs types de défaillances, qui peuvent être incluses dans les blocs suivants :

Défauts affectant les mesures des capteurs :

- Un étalonnage incorrect est appliqué.

- Non-linéarité.

Défauts qui affectent les actionneurs :

- Changement de canal des actionneurs à un moment donné pendant l'exécution du programme.

- Réduction de la réponse d'un actionneur.

Échecs dans l'exécution des contrôles:

- Inversemment des contrôles ON/OFF.

- Réduction ou augmentation de la réponse totale calculée.

- L'action de certains contrôles est annulée.

Défauts on/off:

- Vous pouvez inclure différentes défaillances on/off.

b) Options de Expansions Multipuesto

9 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.