ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo HTHS150/150C:

Túnel hidrodinámico en circuito de agua cerrado que fluye en el plano vertical.

Fabricado con material resistente de alta calidad.

Estructura de soporte de acero.

Paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real

Dimensiones generales:

5 m de longitud entre las partes verticales de túnel y 1,6 m de altura entre las partes horizontales.

Túnel:

Área de trabajo de 150 x 150 mm y 3000 mm de longitud (consultar otras medidas) para montar y realizar ensayos con los diferentes modelos.

El área de trabajo incluye, en su parte superior, un tubo de Pitot.

Ventanas de silice fundido (cuarzo) en la cara frontal, trasera y superior para realización de ensayos ópticos.

Cinco ventanas por cara de 500 x 150 mm que podrán sustituirse en caso de necesidad.

Enderezador de flujo tipo panal de abeja antes de la sección de trabajo.

Sección de entrada al área de trabajo con una relación de contracción de 2,3:1.

Sección de salida con difusor que permite evitar la generación de turbulencias, que pueden dañar la calidad de la corriente en el área de trabajo.

Paletas de guía en los codos para estabilizar el flujo.

Sistema de bombeo:

Bomba de hélice axial de velocidad variable, controlada desde computador (PC):  Potencia: 10 – 20 kW.

Instrumentación:

Sensores de temperatura a lo largo del área de trabajo.

Sensores de temperatura a la entrada y salida del serpentín de refrigeración.

Sensores de presión en las puntos claves.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- HTHS1/150. Modelo Hélice Monopala.

- HTHS2/150. Modelo Hélice Bipala.

- HTHS3/150. Modelo Hélice Tripala.

- HTHS4/150. Modelo Hélice Cuatro Palas.

- HTHS5/150. Modelo Hélice Cinco Palas.

- HTHS6/150. Modelo Hélice Seis Palas.

- HTHS150/150C-HS. Sistema de Calentamiento.

Elementos calefactores en la cara inferior con potencia variable e independiente para cada uno, controlados desde computador (PC).

- HTHS150/150C-CS. Sistema de Enfriamiento.

Serpentín de refrigeración del agua antes de su paso por la bomba y por la sección de trabajo.

- HTHS150/150C-FCP. Filtro para la Recogida de Partículas de Estudio.

- HTHS150/150C-TARC. Interfaz y Sensores de Medición de Fuerzas.

2 HTHS150/150C/CIB. Caja-Interface de Control:

La Caja-Interface de Control forma parte del sistema SCADA.

Caja-Interface de Control con diagrama del proceso en el panel frontal.

Los elementos de control del equipo están permanentemente controlados desde el computador.

Visualización simultánea en el computador de todos los parámetros que intervienen en el proceso.

Calibración de todos los sensores que intervienen en el proceso. Representación en tiempo real de las curvas de las respuestas del sistema.

Todos los valores de los actuadores pueden ser cambiados en cualquier momento desde el teclado, permitiendo el análisis de las curvas y respuestas del proceso completo.

Señales protegidas y filtradas para evitar interferencias externas.

Control en tiempo real con flexibilidad de modificaciones de los parámetros desde el teclado del computador, en cualquier momento durante el proceso.

Control en tiempo real de los parámetros que intervienen en el proceso simultáneamente.

Control abierto permitiendo modificaciones, en cualquier momento y en tiempo real, de los parámetros que intervienen en el proceso, simultáneamente.

Tres niveles de seguridad, uno mecánico en el equipo, otro electrónico en la interface de control y el tercero en el software de control.

3 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

4 HTHS150/150C/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

5 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

6 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

*Referencias de 1 a 6 son los items principales: HTHS150/150C + HTHS150/150C/CIB + DAB + HTHS150/150C/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Amplio estudio de la hidrodinámica y estudios del flujo de agua.

2.- Estudio de la visualización de flujo.

3.- Estudio de la presión estática, presión dinámica y presión total usando un tubo de Pitot.

4.- Estudio de la medida de la velocidad usando un tubo de Pitot.

5.- Estudio del flujo turbulento y laminar.

Posibilidades prácticas adicionales:

6.- Calibración de los sensores.

Posibilidades prácticas adicionales para ser realizadas con los elementos adicionales recomendados (No incluidos):

7.- Estudio de cavitación en diferentes modelos.

8.- Medida del empuje y del par torsor

9.- Estudio de cavitación en función del número de palas de la hélice.

10.- Estudio de la producción de ruidos inherente a la cavitación.

11.- Estudio de las fluctuaciones de presión debidas a la cavitación.

12.- Pérdidas de rendimiento  debidas a la cavitación

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

13.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

14.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

15.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

16.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

17.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

18.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

19.- Control del proceso del equipo HTHS150/150C a través de la interface de control, sin el computador.

20.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo HTHS150/150C.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.