SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

1 HT-UB. Unité de Base pour les Turbines Hydrauliques :

Unité de table.

Cadre en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau frontal avec distribution des éléments similaire à la réalité.

Pompe à eau centrifuge contrôlée par ordinateur :

Pression maximale : 7 bar.

Débit d'eau maximum : 160 l/min.

Puissance : 1,5 kW.

Vitesse réglable par variateur de vitesse.

Réservoir d'eau transparent, capacité : 120 l approx.

Vanne de régulation.

Instrumentation et capteurs :

Deux capteurs de pression d'eau pour l'entrée (plage : 0 - 15 psi) et la sortie (plage : 0 - 100 psi) de la pompe.

Capteur de vitesse de la pompe.

Capteur de couple de la pompe.

Capteur de débit d’eau, plage : 2 - 150 l/min.

Capteur de pression d’entrée de la turbine : 0 - 100 psi.

Capteur à fente pour mesurer la vitesse, plage : 0 - 60000 r.p.m (vitesse de la turbine).

L’unité complète comprend également :

SCADA avancé en temps réel et contrôle PID.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en temps réel.

Logiciel de contrôle EDIBON spécialisé basé sur LabVIEW.

Carte d'acquisition de données National Instruments (250 KS/s, kilo échantillons par seconde).

Les exercices d'étalonnage, qui sont inclus, apprennent à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant de prendre des mesures.

La compatibilité avec un projecteur et/ou un tableau blanc électronique permet d'expliquer et de démontrer l'appareil à une classe entière en une seule fois.

Possibilité de faire de la recherche appliquée, de la simulation industrielle réelle, des cours de formation, etc.

Le fonctionnement et le contrôle à distance par l'utilisateur et le contrôle à distance pour le support technique EDIBON, sont toujours inclus.

Totalement sûr, grâce à l'utilisation de 4 systèmes de sécurité (mécanique, électrique, électronique et logiciel).

Conçu et fabriqué selon plusieurs normes de qualité.

Logiciel ICAI en option pour créer, modifier et réaliser des exercices pratiques, des tests, des examens, des calculs, etc. En plus du suivi des connaissances de l'utilisateur et des progrès réalisés.

Cette unité a été conçue pour une expansion et une intégration futures. Une expansion courante est le système EDIBON Scada-Net (ESN) qui permet à plusieurs étudiants de faire fonctionner simultanément plusieurs unités dans un réseau.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

HT-F. Modèle de Turbine Francis.

Modèle fonctionnel de Turbine Francis, un anneau avec des aubes de guidage réglables qui permet de contrôler le débit d’eau dans la turbine :

Diamètre de la turbine : 52 mm.

Plage de vitesse : 0 - 1200 r.p.m approx.

Rotor :

Nombre de pales de la turbine : 15.

Stator :

Nombre d’aubes directrices réglables du distributeur : 10.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

FEM-F. Frein Électromagnétique pour HT-F.

Frein magnétique à poudre :

Couple de freinage nominal : 2 N/m.

Courant nominal : 0,45 A.

PB. Frein de Prony.

Frein à bande :

Tension de freinage réglable.

Diamètre de la poulie : 50 mm.

Cellule de charge - capteur de force, gamme : 0 - 50 N.

Connexion facile avec l’Unité de Base pour les Turbines Hydrauliques, “HT-UB”.

Cet appareil est fourni avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’Interface et de Contrôle, Mise en Service, Sécurité, Maintenance, Calibrage et Manuels pratiques.

HT-F/CCSOF. Logiciel de Contrôle Informatique PID + Acquisition de Données + Gestion des Données.

Ces trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la gamme de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage des capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l’unité, pendant le processus, en utilisant un projecteur ou un tableau blanc électronique.

HT-FA. Modèle de Turbine à Flux Axial.

Modèle fonctionnel de Turbine à Flux Axial :

Buses (quatre buses à 20° et quatre buses à 30°) :

Diamètre d’entrée de la gorge : 2 mm. Diamètre de sortie de la gorge : 2 mm.

Angle de décharge : 20° et 30°.

Rotor de turbine :

Diamètre extérieur : 53 mm. Diamètre intérieur : 45 mm. Nombre de pales : 40.

Angle d’entrée des pales : 40°. Angle de sortie des pales : 40°.

Matériau utilisé : laiton.

Eléments nécessaires (au moins un) (non inclus) :

FEM-FA. Frein Électromagnétique pour HT-FA.

Frein magnétique à poudre :

Couple de freinage nominal : 2 N/m.

Courant nominal : 0,45 A.

PB. Frein de Prony.

Frein à bande :

Tension de freinage réglable.

Diamètre de la poulie : 50 mm.

Cellule de charge - capteur de force, gamme : 0 - 50 N.

Connexion facile avec l’Unité de Base pour les Turbines Hydrauliques, “HT-UB”.

Cet appareil est fourni avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’Interface et de Contrôle, Mise en Service, Sécurité, Maintenance, Calibrage et Manuels pratiques.

HT-FA/CCSOF. Logiciel de Contrôle Informatique PID + Acquisition de Données + Gestion des Données.

Ces trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la gamme de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage des capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l’unité, pendant le processus, en utilisant un projecteur ou un tableau blanc électronique.

HT-FR. Modèle de Turbine à Flux Radial.

Modèle fonctionnel de Turbine à Flux Radial :

Buse :

Diamètre d’entrée : 21 mm.

Diamètre de sortie : 2 mm.

Angle de décharge : 180°.

Rotor de turbine :

Diamètre extérieur : 69 mm.

Diamètre intérieur : 40 mm.

Nombre de buses : 2.

Angle d’entrée de la buse : 180°.

Angle de sortie de la buse : 180°.

Matériau : aluminium.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

FEM-FR. Frein Électromagnétique pour HT-FR.

Frein magnétique à poudre :

Couple de freinage nominal : 2 N/m.

Courant nominal : 0,45 A.

PB. Frein de Prony.

Frein à bande :

Tension de freinage réglable.

Diamètre de la poulie : 50 mm.

Cellule de charge - capteur de force, gamme : 0 - 50 N.

Connexion facile avec l’Unité de Base pour les Turbines Hydrauliques, “HT-UB”.

Cet appareil est fourni avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’Interface et de Contrôle, Mise en Service, Sécurité, Maintenance, Calibrage et Manuels pratiques.

HT-FR/CCSOF. Logiciel de Contrôle Informatique PID + Acquisition de Données + Gestion des Données.

Ces trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la gamme de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage des capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l’unité, pendant le processus, en utilisant un projecteur ou un tableau blanc électronique.

HT-K. Modèle de Turbine Kaplan.

Modèle fonctionnel de Turbine Kaplan, un anneau avec des aubes de guidage réglables qui permet de contrôler le débit d’eau dans la turbine :

Plage de vitesse : 0 - 2500 r.p.m.

Nombre de pales de la turbine : 4.

Diamètre de la turbine : 52 mm.

Nombre de portillons de l’anneau : 8.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

FEM-K. Frein Électromagnétique pour HT-K.

Frein magnétique à poudre :

Couple de freinage nominal : 0,2 N/m.

Courant nominal : 0,5 A.

PB. Frein de Prony.

Frein à bande :

Tension de freinage réglable.

Diamètre de la poulie : 50 mm.

Cellule de charge - capteur de force, gamme : 0 - 50 N.

Connexion facile avec l’Unité de Base pour les Turbines Hydrauliques, “HT-UB”.

Cet appareil est fourni avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’Interface et de Contrôle, Mise en Service, Sécurité, Maintenance, Calibrage et Manuels pratiques.

HT-K/CCSOF. Logiciel de Contrôle Informatique PID + Acquisition de Données + Gestion des Données.

Ces trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la gamme de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage des capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l’unité, pendant le processus, en utilisant un projecteur ou un tableau blanc électronique.

HT-P. Modèle de Turbine Pelton.

Bench-top unit.

Modèle fonctionnel de Turbine Pelton :

Plage de vitesse : 0 - 4000 r.p.m.

Couple : 40 N.

Nombre de godets : 16.

Rayon du tambour : 30 mm.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

FEM-P. Frein Électromagnétique pour HT-P.

Frein magnétique à poudre :

Couple de freinage nominal : 5 N/m.

Courant nominal : 0,5 A.

PB. Frein de Prony.

Frein à bande :

Tension de freinage réglable.

Diamètre de la poulie : 50 mm.

Cellule de charge - capteur de force, gamme : 0 - 50 N.

Connexion facile avec l’Unité de Base pour les Turbines Hydrauliques, “HT-UB”.

Cet appareil est fourni avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d’Interface et de Contrôle, Mise en Service, Sécurité, Maintenance, Calibrage et Manuels pratiques.

HT-P/CCSOF. Logiciel de Contrôle Informatique PID + Acquisition de Données + Gestion des Données.

Ces trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Contrôle PID analogique et numérique.

Menu PID et sélection du point de consigne requis dans toute la gamme de travail.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Vitesse d’échantillonnage jusqu’à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Système d’étalonnage des capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l’unité, pendant le processus, en utilisant un projecteur ou un tableau blanc électronique..

2 HTMC/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

Cette interface de commande est commune aux éléments requis (au moins un) (non inclus).

Boîtier d'interface de contrôle comporte sur le panneau avant un diagramme de processus.

Les éléments de commande de l'unité sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur.

Visualisation simultanée depuis l'ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Calibration de tous les capteurs impliqués.

Représentation en temps réel des courbes des réactions du système.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, ce qui permet l'analyse des courbes et des réactions de l'ensemble du processus.

Les signaux sont protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Le contrôle PID en temps réel avec la possibilité de modifier les paramètres PID à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment pendant le processus.

Le contrôle PID controle la marche/arrêt en temps réel pour les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Le contrôle PID en temps réel des paramètres intervenant simultanément dans le processus, basé sur la formule mathématique réelle du PID, avec la possibilité de changer les valeurs, à tout moment, des trois constantes de contrôle (constantes proportionnelles, intégrales et dérivées).

Contrôle ouvert permettant de modifier, à tout moment et en temps réel, les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, l'un mécanique dans l'unité, l'autre électronique avec l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d'Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.

4 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

5 Manuels :

Cet appareil est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques manuels.

EXERCISES AND PRACTICAL POSSIBILITIES TO BE DONE WITH THE MAIN ITEMS

1.- Détermination des caractéristiques de fonctionnement des différentes turbines à différentes vitesses.

2.- Détermination du saut hydraulique des turbines.

3.- Détermination des courbes caractéristiques des différentes turbines : puissance (W), moment (Nm) et rendement (%) en fonction de la vitesse de la turbine et du débit d'entrée.

4.- Etude de la conversion de l'énergie hydraulique en énergie mécanique.

5.- Calcul de la puissance de la turbine.

6.- Détermination du rendement hydraulique de la turbine.

7.- Détermination du couple et de la vitesse de la turbine.

8.- Détermination de la courbe caractéristique d'une pompe centrifuge.

9.- Etude des variables caractéristiques d'une pompe centrifuge.

Possibilités pratiques supplémentaires :

10.- Calibrage des capteurs.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

11.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

12.- Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

13.- Le système de contrôle informatique avec SCADA et Contrôle PID permet une véritable simulation industrielle.

14.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

15.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

16.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

17.- Contrôle du processus de l'unité HTMC via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

18.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité HTMC.

- En utilisant PLC-PI, 19 autres exercices peuvent être effectués.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration Industrielle

6 PLC. Contrôle Industriel utilisant PLC (comprend le module PLC-PI plus Logiciel de Contrôle PLC-SOF) :

- PLC-PI. Module PLC :

Boîte métallique.

Schéma de principe sur le panneau avant du module.

Les entrées numériques (X) et les sorties (Y) : 16 entrées numériques. 14 sorties numériques.

Bloc entrées analogiques : 16 entrées analogiques.

Sorties analogiques d'un bloc : 4 sorties analogiques.

Écran tactile.

Panasonic PLC :

Haute vitesse de traitement de 0,32 microsecondes. Capacité du programme des mesures de 32 K. Compteur à grande vitesse. Régulation PID multi-points.

Panasonic modules entrées/sorties numériques et des entrées/sorties analogiques.

- HTMC/PLC-SOF. Logiciel de contrôle PLC :

Pour cette unité particulière, toujours inclus avec l'offre PLC.

Pratiques à faire avec PLC-PI:

1.-   Le contrôle du processus d'une équipe en particulier à travers la boîte d'interface de commande sans l'ordinateur.

2.-   Visualisation de toutes les valeurs des capteurs utilisés dans le processus d'une équipe particulière.

3.-   L'étalonnage de tous les capteurs inclus dans le processus d'une équipe particulière.

4.-   Le fonctionnement de tous les actionneurs impliqués dans le processus d'une équipe particulière.

5.-   Réalisation de différentes expériences, automatiquement, sans avoir devant l'ordinateur utilisé. (Cette expérience peut être décidée au préalable).

6.-  Simulation d'actions en dehors dans les cas n'existent pas d'éléments matériels. (Exemple: test de réservoirs complémentaires, complémentaires au processus d'étude du milieu industriel, etc.).

7.-   Utilisation générale et manipulation de l'automate.

8.-   Application de processus PLC pour l'équipe particulière.

9.-   Structure PLC.

10.- Réglage des entrées et sorties PLC.

11.- Options de configuration de l'automate.

12.- Langages de programmation PLC.

13.- Différents langages standards de programmation API (diagramme d'échelle (LD), texte structuré (ST), liste d'instructions (IL), Grafcet (SFC), bloc fonctionnel (FBD)).

14.- Nouvelle configuration et développement de nouveaux procédés.

15.- La gestion d'un processus établi.

16.- Affichage des résultats et des comparaisons avec l'unité particulier.

17.- Possibilité de créer de nouveaux processus liés à l'unité en particulier.

18.- PLC Exercices de programmation.

19.- Les demandes elles-mêmes en fonction des besoins de l'enseignant et l'élève PLC.

b) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

7 VPMC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

8 VPMC/FSS. Système de Simulation de Défauts.

Le Système de Simulation de Défaut (FSS) est un logiciel qui simule plusieurs défauts sur toute unité EDIBON contrôleé par ordinateur.

Le mode "DEFAUTS" consiste à provoquer une série de défauts dans le fonctionnement normal de l'unité. L'étudiant doit les trouver et les résoudre.

Il existe plusieurs types de défaillances, qui peuvent être incluses dans les blocs suivants :

Défauts affectant les mesures des capteurs :

- Un étalonnage incorrect est appliqué.

- Non-linéarité.

Défauts qui affectent les actionneurs :

- Changement de canal des actionneurs à un moment donné pendant l'exécution du programme.

- Réduction de la réponse d'un actionneur.

Échecs dans l'exécution des contrôles:

- Inversemment des contrôles ON/OFF.

- Réduction ou augmentation de la réponse totale calculée.

- L'action de certains contrôles est annulée.

Défauts on/off:

- Vous pouvez inclure différentes défaillances on/off.

c) Options de Expansions Multipuesto

9 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA et le contrôle PID d'EDIBON, connectés sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA et contrôle PID d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.