ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

El equipo incluye:

Ventilador axial de una etapa con regulación de velocidad, rango: 0 – 7000 r.p.m.

Tubo recto transparente para succión y descarga:

Diámetro: 115 mm.

Incluye un rectificador de flujo de aire y una placa orificio con medida del caudal de aire.

Sistema de orificio ajustable para regular el caudal de aire.

Sensor de velocidad, rango: 0 – 7000 r.p.m.

Manómetro de tubo inclinado para medir la presión diferencial y el flujo de aire, rango: 0 – 3 pulgadas H2O (0 – 76 mm H2O).

Manómetro de tubo inclinado para medir la presión estática, rango: 0 – 3 pulgadas H2O (0 – 76 mm H2O).

Estación meteorológica, mide la humedad, presión y temperatura ambiente para conocer las condiciones del aire de entrada.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Variador de velocidad para modificar la velocidad del ventilador axial.

Conector del sensor de velocidad.

Display digital para el sensor de velocidad.

Display digital para el vatímetro.

Vatímetro.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 1800 x 580 x 700 mm aprox. - Peso: 55 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox.  - Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Cálculo del caudal mediante la placa de orificio.

2.- Cálculo del caudal mediante la medición de la presión estática, dinámica y total, con un orificio ajustable.

3.- Cálculo del rendimiento del ventilador en términos de presión estática y total y potencia de entrada del motor, como función del caudal de entrada.

4.- Introducción a las leyes de similitud del escalado.

Posibilidades prácticas adicionales:

5.- Cálculo de la curva característica del ventilador axial a velocidad constante según el caudal utilizado por el orificio ajustable.

6.- Estudio del control del ventilador axial mediante la variación de su velocidad de giro.

7.- Estudio y comparación de los resultados prácticos y de los resultados calculados por los estudiantes.

Opcional

HVAB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.