SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

L'unité comprend :

Ventilateur axial à un étage avec régulation de la vitesse, plage : 0 – 7000 r.p.m.

Conduit droit transparent pour l'aspiration et le refoulement :

Diamètre : 115 mm.

Inclus un redresseur de débit d'air et une plaque d'orifice avec mesure du débit d'air.

Système d'ouverture réglable pour réguler le débit d'air.

Capteur de vitesse, plage : 0 – 7000 r.p.m.

Manomètre à tube incliné pour mesurer la pression différentielle et le débit d'air, plage : 0 – 3 pouces H2O (0 – 76 mm H2O).

Manomètre à tube incliné pour mesurer la pression statique, gamme : 0 – 3 pouces H2O (0 – 76 mm H2O).

Station météo, avec mesure de la température ambiante, de la pression et de l'humidité pour connaître les conditions de l'air entrant.

Console électronique :

Boîte métallique.

Variateur de vitesse pour modifier la vitesse du ventilateur axial.

Connecteur du capteur de vitesse.

Afficheur numérique pour le capteur de vitesse.

Afficheur numérique du wattmètre.

Wattmètre.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Unité: - Dimensions: 1800 x 580 x 700 mm approx. - Poids: 55 Kg approx.

Console électronique :  - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm approx  - Poids : 15 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Calcul du débit à l'aide de la plaque à orifice.

2 - Calcul du débit par une mesure de la pression statique, dynamique et totale avec un orifice réglable.

3 - Mesure des performances de la machine en termes de pression statique et totale, et de puissance d'entrée du moteur, en fonction du débit d'entrée.

4 - Introduction à la loi de similitude d'échelle.

Possibilités pratiques supplémentaires :

5.- Calcul de la courbe caractéristique du ventilateur axial à vitesse constante en fonction du débit utilisé par l'ouverture réglable.

6 - Etude de la régulation du ventilateur axial en faisant varier sa vitesse de rotation.

7 - Etude et comparaison des résultats pratiques et des résultats calculés par les étudiants.

Optionnel

HVAB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.