ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

El equipo "HVB" está compuesto principalmente por:

Dos cilindros de medición transparentes:

Diámetro interior: 114 mm.

Diámetro exterior: 120 mm.

Longitud: 1,3 m.

Ambos cilindros están marcados longitudinalmente cada 50 cm, de manera que se puede leer la distancia que recorre la bola tras ser lanzada al interior.

Dos fuentes de luz colocadas entre los tubos para facilitar la visualización. Potencia: 58 W.

Dos guías para facilitar la introducción de partículas en la parte superior de los tubos sin alterar el líquido.

Seis acoplamientos para que las guías permitan introducir las bolas más pequeñas (5 mm, 10 mm y 15 mm).

Dos válvulas de bola y dos válvulas de compuerta para facilitar la extracción de las bolas de la parte inferior de los tubos, sin perder una gran cantidad de líquido.

Juego de bolas de diferentes tamaños:

La bola 1 es de acero inoxidable, diámetro = 5 mm.

La bola 2 es de acero inoxidable, diámetro = 10 mm.

La bola 3 es de acero inoxidable, diámetro = 15 mm.

La bola 4 es de acero inoxidable, diámetro = 20 mm.

La bola 5 es de acero inoxidable, diámetro = 25 mm.

Cronómetro.

Dos vasos de precipitados de plástico, capacidad: 0,50  l cada uno.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 500 x 670 x 1800  mm aprox. - Peso: 40 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinación del número de Reynolds.

2.- Determinación de la viscosidad dinámica y cinemática de un fluido.

3.- Coeficiente de resistencia de diversas partículas de bolas.

4.- Medición de los coeficientes de resistencia de bolas frente al número de Reynolds.

5.- Medición de las velocidades terminales de las bolas.

Opcional

HVB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.