ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Ventilador centrífugo, con regulación de velocidad, rango de velocidad: 0 – 3000 r.p.m aprox.

Conducto transparente de aspiración:

Diámetro interno: 114 mm.

Incluye una válvula de mariposa para regular el caudal de aire y una placa de orificio con medida del caudal de aire.

Conducto transparente de descarga:

Diámetro interno: 144 mm.

Incluye una válvula de mariposa para regular el caudal de aire.

Este equipo se suministra con un conjunto de tres turbinas intercambiables:

Con paletas curvadas hacia delante.

Con paletas curvadas hacia atrás.

Con paletas perpendiculares.

Dos manómetros inclinados:

Manómetro para medir la presión diferencial entre la entrada y la salida, rango: 0 – 3 pulgadas H2O (0 – 76 mm H2O).

Manómetro para medir la caída de presión a través de la placa de orificio, rango: 0 – 1 pulgada H2O (0 – 25 mm H2O).

Sensor de velocidad, rango: 0 – 3000 r.p.m.

Vatímetro.

Medidor de temperatura y de humedad para conocer las condiciones del aire de entrada:

Rango de temperatura: -20 – 60°C.

Rango de humedad:  10 – 95 % de humedad relativa.

Manómetro para conocer las condiciones del aire a la entrada, rango: 0 – 15 PSI.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Variador de velocidad del ventilador.

Conexión del sensor de velocidad.

Display digital para el sensor de velocidad.

Display digital para el vatímetro.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manuales de Prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- HVCC-C2TP. Conducto de diámetro 114 mm con dos tomas de presión estática.

- HVCC-C1TP. Conducto de diámetro 114 mm con una toma de presión estática.

- HVCC-CTPP. Conducto de diámetro 64 mm y toma de presión con Pitot.

- HVCC-CTPG.Conducto de diámetro 114 mm y toma de presión con Pitot.

- HVCC-EFCG.Enderezador de flujo por celdas, de diámetro 114 mm.

- HVCC-EFCP. Enderezador de flujo por celdas, de diámetro 64 mm.

- HVCC-EFS.    Enderezador de flujo por sectores.

- HVCC-AA7.   Adaptador de ángulo (inferior a 7°).

- HVCC-AA3.   Adaptador de ángulo (inferior a 3°).

- HVCC-CDP.  Accesorio de cilindro de distribución de presión.

- HVCC-OS.    Obturador simétrico.

- HVCC-T2D.   Tobera con dos diámetros: 64 mm y 114 mm.

- HVCC-TC.     Modelo de transferencia de calor.

- HVCC-TA.     Uniones de tubería.

Dimensiones: Equipo: 1200 x 600 x 700 mm aprox. Peso: 60 kg aprox.

Consola electrónica: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Cálculo del caudal con una placa orificio.

2.-  Cálculo de la curva típica de un ventilador a una velocidad de giro constante (turbina con los álabes curvados hacia delante).

3.-  Cálculo de la curva típica de un ventilador a una velocidad de giro constante (turbina con los álabes curvados hacia atrás).

4.-  Cálculo de la curva típica de un ventilador a una velocidad de giro constante (turbina con los álabes perpendiculares).

5.-  Estudio de la dependencia del tipo de turbina. Comparación de los resultados de los diferentes tipos de álabes.

6.-  Cálculo de la eficiencia del ventilador.

7.-  Introducción a las leyes de similitud del escalado.

8.-  Estudio del incremento de la presión estática.

Posibilidades prácticas adicionales:

9.-  Medida del rendimiento a velocidades constantes.

10.-Estudio y comparación de los resultados de las prácticas y los resultados calculados por los estudiantes.

Posibilidades prácticas adicionales (Elementos adicionales recomendados):

11.-Medida de la presión estática en un conducto con una o dos tomas de presión (accesorios HVCC-C1TP o HVCC-C2TP).

12.-Medida del caudal en un conducto con una toma de presión con Pitot (accesorios HVCC-CTPP o HVCC-CTPG).

13.-Estudio de la influencia de enderezadores (accesorios HVCC-EFCG, HVCC-EFCP o HVCC-EFS).

14.-Estudio de la pérdida de carga de un obturador simétrico (accesorio HVCC-OS).

15.-Medida del caudal en un conducto con una tobera (accesorio HVCC-T2D).

16.-Medida de la distribución de presión alrededor de un cilindro sometido a un flujo que incide transversalmente (accesorio HVCC-CDP).

17.-Medida de las pérdidas de presión en diferentes elementos de tubería (accesorio HVCC-TA).

18.-Estudio del efecto de entradas de tuberías de diferentes formas (accesorio HVCC-TA).

19.-Estudio de la curva de enfriamiento (accesorio HVCC-TC).

20.-Determinación de los coeficientes de transferencia de calor de la curva de enfriamiento (accesorio HVCC-TC).

21.-Medida de la presión total en la estela de un cilindro (accesorios HVCC-CDP y HVCC-CTPG).

22.-Determinación del coeficiente de arrastre de la distribución de presión en la estela de un cilindro (accesorios HVCC-CDP y HVCC-CTPG).

23.-Demostración de las bajas de estela (accesorios HVCC-CDP y HVCC-CTPG).

Opcional

HVCB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.