Especificaciones de Concurso

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Circuito del calentador de gas:

Bomba de diafragma: 100  l/min -  0,04 mpa.

Calentador. Potencia: 20 Kw.

Regulador de presión: 10 - 400 mbar.

Toberas tipo Venturi.

Cuatro válvulas solenoides para simulación de fallos.

Caudalímetro de agua. Rango: 0 - 10  l/min.

Caudalímetro de aire. Rango: 0 - 100  l/min.

Manómetro de aire: 0 - 0,5 bar.

Manómetro de agua. Rango: 0 - 6 bar.

Termostato.

Controlador PLC con pantalla táctil:

Caja de acero.

Alimentación: 110 - 240 Vca.

Interruptor general ON/OFF.

Conector de alimentación.

Fusible de protección: 5 A.

Cable RS232 para comunicación con el computador (PC).

Unidad de PLC Panasonic FP-XC30R. Características principales:

Ultra-alta velocidad de procesamiento de 0,32 µs por instrucción.

Gran capacidad de programación de 16 Kpasos.

Memoria para comentarios independientes.

Máximo de 300 puntos de E/S (Entradas/Salidas).

Pantalla táctil:

Display: Display LCD monocromo STN. Resolución: 128 (W) x 64 (H) puntos. Colores del display: 2. Duración del LCD: media de 50.000 horas. Retroiluminación: LED de 3 colores (verde, rojo, naranja). Diferentes fuentes. Tipos de caracteres: alfanuméricos. Gráficos: líneas rectas, líneas rectas continuas, cuadrados, círculos, óvalos, arcos, arcos elípticos, etc. Número de pantallas: 160 pantallas aprox. Parte de las funciones: mensajes, lámparas, interruptores, datos, gráficos de barras, teclado. Regulación de contraste.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: 1400  x 800 x 1800 mm aprox.  Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Identificación de los componentes principales de un calentador de gas instantáneo: intercambiador de calor, quemadores, carcasa, etc.

2.-  Estudio del funcionamiento de un calentador de gas instantáneo.

3.-  Estudio del método y del protocolo de encendido.

4.-  Estudio de los posibles fallos que se producen en este tipo de dispositivos.

Posibilidades prácticas adicionales:

5.-  Estudio del método de la regulación de presión por toberas Venturi para el ajuste de quemadores de gas.

6.-  Estudio del método volumétrico para el ajuste de quemadores de gas.

7.-  Estudio de las distancias mínimas de instalación de un calentador de gas instantáneo.

8.-  Estudio de las compatibilidades con otros sistemas de calefacción.

Opcional

IGHT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.