EDIBON

Édition :ED01/25
Date :Novembre/2025
IGHT
UNITE D’EXPERIMENTATION DE CHAUFFE-EAU INSTANTANE A GAZ

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

Circuit du chauffe-eau à gaz :

    Pompe à diaphragme : 100 l/min – 0,04 MPa.

    Chauffe-eau. Puissance : 20 kW.

    Régulateur de pression : 10 – 400 mbar.

    Buses de type Venturi.

    Quatre électrovannes pour la simulation de pannes.

    Débitmètre d’eau. Plage : 0 – 10 l/min.

    Débitmètre d’air. Plage : 0 – 100 l/min.

    Manomètre d’air : 0 – 0,5 bar.

    Manomètre d’eau. Plage : 0 – 6 bar.

    Thermostat.

Contrôleur PLC avec écran tactile :

    Coffret en acier.

    Alimentation : 110 – 240 VCA.

    Interrupteur général ON/OFF.

    Connecteur d’alimentation.

    Fusible de protection : 5 A.

    Câble RS232 pour communication avec l’ordinateur.

    Unité PLC Panasonic FP-XC30R. Principales caractéristiques :

        Vitesse de traitement ultra-élevée de 0,32 µs par instruction.

        Grande capacité de programmation de 16 Kpas.

        Mémoire indépendante pour commentaires.

        Maximum de 300 points E/S (Entrées/Sorties).

    Écran tactile :

Affichage : écran LCD monochrome STN. Résolution : 128 (L) x 64 (H) points. Couleurs d’affichage : 2. Durée de vie du LCD : moyenne de 50 000 heures. Rétroéclairage : LED à 3 couleurs (vert, rouge, orange). Différentes polices. Types de caractères : alphanumériques. Graphiques : lignes droites, lignes continues, carrés, cercles, ovales, arcs, arcs elliptiques, etc. Nombre d’écrans : environ 160 écrans. Fonctions disponibles : messages, voyants, interrupteurs, données, graphiques à barres, clavier. Réglage du contraste. 

Câbles et accessoires pour un fonctionnement normal.

Manuels : 

    Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.
- Dimensions: 1400 x 800 x 1800  mm environ. - Poids: 80 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Identification des principaux composants d’un chauffe-eau instantané à gaz : échangeur de chaleur, brûleurs, carcasse, etc.

2.- Étude du fonctionnement d’un chauffe-eau instantané à gaz.

3.- Étude de la méthode et du protocole d’allumage.

4.- Étude des pannes possibles pouvant survenir dans ce type de dispositifs.

Possibilités pratiques supplémentaires :

5.- Étude de la méthode de régulation de pression par buses Venturi pour le réglage des brûleurs à gaz.

6.- Étude de la méthode volumétrique pour le réglage des brûleurs à gaz.

7.- Étude des distances minimales d’installation d’un chauffe-eau instantané à gaz.

8.- Étude des compatibilités avec d’autres systèmes de chauffage. 
Optionnel
IGHT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
2

