ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Dos columnas cilíndricas transparentes, una para aire y otra para agua. Cada columna:

- Diámetro: 50 mm.

- Altura: 550 mm.

- Placas para el lecho.

Relleno de columnas de perlas de vidrio de dos tamaños:

- 170/300 micras.

- 250/420 micras.

Las columnas son desmontables para poder retirar el lecho de partículas.

Depósito de agua, capacidad: 10  l.

Bomba de agua.

Compresor.

Válvula de regulación del agua y medidor del caudal de agua, rango: 0,07 – 0,55  l/min.

Dos válvulas de regulación del aire y dos medidores de caudal de aire, rangos: 3 – 21  l/min y 1 – 7,5  l/min.

Dos medidores de presión (manómetros).

Panel eléctrico:

Lámpara.

Interruptor del compresor.

Interruptor de la bomba.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 700 x 570 x 870 mm aprox.- Peso: 50 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de los fundamentos de la fluidización de lechos fijos.

2.- Comparación del proceso de fluidización en corrientes de agua y aire.

3.- Estudio de la caída de presión en lechos fijos y fluidizados en función de:

La velocidad de flujo.

El tamaño de las partículas del lecho.

El tipo de fluido: aire o agua.

4.- Verificación de la ecuación de Carman-Kozeny.

5.- Estudio y determinación de la velocidad de fluidización mínima.

6.- Estudio y determinación de la velocidad de fluidización y comparación con los valores teóricos calculados (Ecuación de Ergun).

7.- Estudio de las diferencias entre la fluidización particulada y agregativa.

8.- Observación del fenómeno de fluidización burbujeante “bubbling”.

Opcional

LFF/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.