SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Deux colonnes cylindriques transparentes, une pour l'air et une pour l'eau. Chaque colonne :

- Diamètre : 50 mm.

- Hauteur : 550 mm

- Plaques de lit.

Deux tailles de matériau de lit (billes de verre) sont fournies :

- 170/300 microns.

- 250/420 microns.

Les colonnes peuvent être démontées afin d'enlever le lit de particules.

Réservoir d'eau de 10 l de capacité.

Pompe à eau.

Compresseur.

Vanne de régulation de l'eau et débitmètre d'eau, gamme : 0,07 – 0,55  l/min.

Deux vannes de régulation d'air et deux débitmètres d'air, gammes : 3 – 21 l/min et 1 – 7,5  l/min.

Deux pressiomètres (manomètres).

Tableau électrique :

Lampe.

Interrupteur du compresseur.

Interrupteur de la pompe.

Câbles et accessoires, pour le fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 700 x 570 x 870 mm approx. - Poids : 50 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude des bases de la fluidisation en lit fixe.

2.- Comparaison du processus de fluidisation dans des courants d'eau et d'air.

3.- Etude de la perte de charge à travers les lits fixes et fluidisés en fonction de :

De la vitesse d'écoulement.

De la taille des particules du lit.

Le type de fluide : air ou eau.

4.- Vérification de l'équation de Carman-Kozeny.

5.- Etude et détermination de la vitesse minimale de fluidisation.

6.- Etude et détermination de la vitesse de fluidisation et comparaison avec les valeurs théoriques calculées (équation d'Ergun).

7.- Etude des différences entre la fluidisation particulaire et la fluidisation agrégative.

8.- Observation du phénomène de fluidisation “bullage”.

Optionnel

LFF/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.