SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Source d´Alimentation

FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension. Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz

Dimensions : 225 x 205 x 100 mm approx. Poid : 2 kg approx.

EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Support matériel et alimentation. Modules supportant l'unité.

Sorties fixes CC : + 5 V, + 12 V, -12 V.

Sorties variables CC : ± 12 V. Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties via des bornes de contact de 2 mm ou via un connecteur Sub-D à 25 broches.

Indicateurs LED de tension. Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Dimensions : 410 x 298 x 107 mm approx. Poid : 2 kg approx.

Modules

Concepts de base des lois électriques

N-M1. Module de Circuits à Courant Continu (CC).

Blocs de circuits :

Circuit de résistance. (Circuit#1).

Résistances série/parallèle. (Circuit#2).

Circuit de résistances série/parallèle avec source. (Circuit#3).

Régulation de l’intensité. (Circuit#4).

Pont de Wheatstone. (Circuit#5).

Étude des défauts. (Circuit#6).

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx. Poids : 300 g approx.

Concepts de Base des Lois Électriques

Exercices et Possibilités Pratiques

Instruments de gestion et de contrôle des mesures :

1.- Fonctionnement de l’instrumentation électronique. Utilisation du multimètre.

2.- Étude des défauts de F1 dans le circuit de résistance.

3.- Étude des défauts de F2 dans le circuit de résistance.

4.- Exercices théoriques/pratiques.

Loi d’Ohm :

5.- Vérification de la loi d’Ohm.

6.- Calcul de puissance.

7.- Exercices théoriques/pratiques.

Résistances : caractéristiques et types :

8.- Mesures de résistance.

9.- Étude des défauts de F1 dans le circuit des résistances.

10.-Étude des défauts de F2 dans le circuit des résistances.

11.-Exercices théoriques/pratiques.

Association des résistances et pont de Wheatstone :

12.-Mesure de tension et de courant dans un circuit avec des résistances connectées en série.

13.-Étude de configuration parallèle.

14.-Le pont de Wheatstone.

15.-Étude des défauts de F1 dans le circuit des résistances en série.

16.-Étude des défauts de F2 dans le circuit de résistances parallèles.

17.-Étude des défauts de F1 dans le circuit du pont de Wheatstone.

18.-Étude des défauts de F2 dans le circuit du pont de Wheatstone.

19.-Exercices théoriques/pratiques.

Les lois de Kirchoff :

20.-Première loi de Kirchoff.

21.-Deuxième loi de Kirchoff.

22.-Etude des défauts à l’aide de la loi de Kirchoff.

23.-Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

24.-Diviseurs tension/courant.

25.-Piles et interrupteurs.

26.-Source d’alimentation en série et en parallèle.

27.-Le rhéostat et le potentiomètre.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

N-M2. Module de Circuits à Courant Alternatif.

Blocs de circuits :

Formes d’onde. (Circuit#1).

Transformateurs. (Circuit#2).

Circuits mixtes réactifs. (Circuit#3).

Canaux.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx. Poids : 300 g approx.

Concepts de Base des Lois Électriques

Exercices et Possibilités Pratiques

Caractéristiques du signal alternatif. Instruments :

1.- Étude des formes d’onde en courant alternatif.

2.- Étude des défauts de F1 dans le circuit #1 (circuit Waveform).

3.- Étude des défauts de F2 dans le circuit #1 (circuit Waveform).

4.- Relation entre les valeurs de crête et RMS pour les ondes sinusoïdales.

5.- Résistance dans un courant alternatif sinusoïdal.

6.- Mesures à l’aide de l’oscilloscope.

7.- Angles de phase de tension et de courant pour les résistances en courant alternatif sinusoïdal.

8.- Résistances AC sinusoïdales en série.

9.- Résistances AC sinusoïdales en parallèle.

10.-Exercices théoriques/pratiques.

Comportement des condensateurs et des inductances AC :

11.-Capacité avec forme d’onde carrée et courant d’entrée sinusoïdal.

12.-Inductance avec une forme d’onde carrée et une tension d’entrée sinusoïdale.

13.-Réactance réactive, Xc, variations avec la fréquence.

14.-Étude des défauts dans les condensateurs.

15.-Variations de capacité réactive avec la capacité.

16.-Condensateurs AC en parallèle.

17.-Condensateurs AC en série.

18.-Condensateurs AC comme diviseurs de tension.

19.-Inductance dans un circuit alternatif.

20.-Variations de réactance inductive avec l’inductance.

21.-Inducteurs en série dans un circuit alternatif.

22.-Exercices théoriques/pratiques.

Théorèmes de base et circuits de capacité et d’inductance :

23.- Circuits résistance-condensateur CA en série.

24.-Circuits résistance-condensateur CA en parallèle.

25.-Circuits résistance-nductance CA en série.

26.-Étude du défaut 1 dans le circuit #3 (circuits mixtes réactifs).

27.-Étude du défaut 2 dans le circuit #3 (circuits mixtes réactifs).

28.-Circuits résistance-inductance CA en parallèle.

29.-Exercices théoriques/pratiques.

Circuits RLC :

30.-Filtres résistance-capacité.

31.-Filtres résistance inductive.

32.-Exercices théoriques/pratiques.

Résonance :

33.-Circuits AC LC en parallèle avec une source à basse impédance.

34.-Étude des défauts de F1 dans le circuit de résonance.

35.-Étude des défauts de F2 dans le circuit de résonance.

36.-Circuits AC LC en parallèle avec une source à haute impédance.

37.-Réponse en fréquence et bande passante du circuit.

38.-Circuits RLC CA en série.

39.- Exercices théoriques/pratiques.

Le transformateur :

40.-Transformateurs à fréquence intermédiaire.

41.-Transformateur avec charge.

42.-Mesure du courant dans le transformateur secondaire avec charge.

43.-Exercices théoriques/pratiques.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Concepts de Base des Lois Électriques

M16/N-M16. Module de Réseaux Électriques.

Blocs de circuits :

Connexions série/parallèle. (Circuit#1).

AC DC. (Circuit#2).

Superposition. (Circuit#3).

Triangle/Étoile (∆|Y). (Circuit#4).

Des ponts. (Circuit#5).

Canaux.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions :  300 x 210 x 45 mm approx. Poids : 300 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

Loi d’Ohm :

1.- Calcul de la résistance interne d’une source continue.

2.- Étude des défauts dans une résistance interne.

3.- Calcul de la résistance interne d’une source alternative.

4.- Exercices théoriques/pratiques. Puissance électrique :

5.- Puissance transférée par une source DC à la charge.

6.- Puissance transférée à une charge par une source AC.

7.- Exercices théoriques/pratiques.

Combinaison d’alimentations :

8.- Assemblage DC+AC.

9.- Étude des erreurs dans le circuit, montage DC.

10.-Assemblage DC+AC.

11.-Exercices théoriques/pratiques.

Théorèmes de Thèvenin et de Norton :

12.-Circuits équivalents Thèvenin et Norton.

13.-Exercices théoriques/pratiques.

Théorème de superposition :

14.-Application du théorème de superposition.

15.-Étude des défauts dans le circuit de superposition.

16.-Exercices théoriques/pratiques.

Transformation étoile/triangle :

17.-Mesure de résistance entre bornes.

18.-Exercices théoriques/pratiques.

Pont de Wheatstone :

19.-Calibration d’un pont de Wheatstone alimenté par une source DC.

20.-Étude des défauts dans le circuit du pont de Wheatstone.

Concepts de Base des Lois Électriques

21.-Étalonnage du pont de Wheatstone alimenté par une source AC.

22.-Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

23.-Théorème de Millman.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

M17/N-M17. Module d'Électromagnétisme.

Blocs de circuits :

Bobines. Sonde à effet Hall. Matériaux. (Circuit#1).

Solénoïde. (Circuit#2).

Excitation. Relais. (Circuit#3).

Sonde à effet Hall. Docteur moteur. (Circuit#4).

Moteur pas à pas. (Circuit#5).

Canaux.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

Champs magnétiques :

1.-  Mesure des champs magnétiques.

2.-  Force électromotrice de l’induit. Calcul de la réactance de la bobine.

3.-  Exercices théoriques/pratiques.

Applications électromagnétiques :

4.-  Inductance mutuelle.

5.-  Fonctionnement de base du transformateur.

6.-  Effet Core dans la réponse d’un transformateur.

7.-  Défaillance 1. Étude de la panne du circuit n°1 (Bobines. Sonde à effet Hall. Matériaux).

8.-  Fonctionnement de base du solénoïde.

9.-  Défaillance 2. Étude des défauts dans le circuit #2 (solénoïde).

10.-Fonctionnement de base d’un relais.

11.-Position contacts auto-maintien.

12.-Défaillance 3. Étude des défauts dans le circuit #3 (Excitation. Relais).

13.-Exercices théoriques/pratiques.

Moteur à courant continu :

14.-Vitesse/Tension caractéristique d’un moteur à courant continu.

15.-Moteur utilisé comme générateur de courant continu.

16.-Contre-EMF.

17.-Exercices théoriques/pratiques.

Moteur pas à pas :

Concepts de Base des Lois Électriques

18.-Fonctionnement du moteur pas à pas.

19.-Défaillance 4. Étude des défauts dans le circuit #5 (Moteur pas à pas).

20.-Exercices théoriques/pratiques.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

M18/N-M18. Module de Circuits Triphasés.

Blocs de circuits :

Générateur triphasé.

Triangle/Étoile. (∆|Y).

Détecteur de synchronisme de phase.

Résistances de courant.

Charges.

Détecteur de séquence de phase.

Redresseurs triphasés :

- Redresseur triphasé pleine onde.

- Redresseur triphasé demi-onde.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

Génération d’un système triphasé :

1.-  Vérification du système triphasé.

2.-  Calcul des valeurs de tension.

Charge triphasée en étoile et triangle :

3.-  Équivalence triangle/étoile.

4.-  Décompensation de l’étoile.

5.-  Déphasage entre tension et courant (réactance).

6.-  Mesure du facteur de puissance.

7.-  Correction du facteur de puissance.

Détecteur de synchronisme :

8.-  Génération hors phase entre les ondes.

9.-  Détection de déphasage entre les ondes.

Détecteur de séquence de phases :

10.-Ondes en séquence directe.

11.-Ondes en séquence inverse.

Redresseur triphasé :

12.-Redresseur triphasé demi-onde.

13.-Redresseur triphasé pleine onde.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Électronique Analogique

M6/N-M6. Module Oscillateur.

Blocs de circuits :

Oscillateurs RC et LC. (Circuit#1).

Pont de Vienne. (Circuit#2).

Colpitts, oscillateurs Hartley. (Circuit#3).

Multivibrateur astable. (Circuit#4).

555 Minuterie. (Circuit#5).

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

Oscillateurs de réseaux RC et LC :

1.-  Oscillateur réseau RC.

2.-  Oscillateur net LC.

3.-  Étude des défauts avec les oscillateurs réseau RC et LC.

4.-  Exercices théoriques/pratiques.

Oscillateur à pont de Vienne :

5.-  Pont de Vienne.

6.-  Etude de pannes sur l’oscillateur du pont de Wien.

7.-  Exercices théoriques/pratiques.

Oscillateur Colpitts. Oscillateur Hartley :

8.-  Oscillateur Colpitts.

9.-  Oscillateur Hartley.

10.-Étude des défauts avec l’oscillateur Colpitts.

11.-Exercices théoriques/pratiques.

Multivibrateur astable :

12.- Multivibrateur astable.

13.-Étude des défauts avec un multivibrateur astable.

14.-Exercices théoriques/pratiques.

555 Minuterie :

15.-Multivibrateur astable.

16.-Étude des défauts du temporisateur 555.

17.-Exercices théoriques/pratiques.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Électronique Analogique

M7/N-M7. Module d'Amplificateur Opérationnel.

Blocs de circuits :

Amplificateur opérationnel.

Amplificateur inverseur.

Amplificateur non inverseur.

Additionneur.

Amplificateur différentiel.

Comparateur.

Canaux.

Sources.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

Caractéristiques de l’amplificateur opérationnel :

1.-  Etude de l’amplificateur opérationnel.

2.-  Tension de compensation de sortie en boucle fermée.

3.-  Étude des pannes de l’amplificateur opérationnel.

4.-  Exercices théoriques/pratiques.

L’amplificateur inverseur :

5.-  Etude de l’amplificateur inverseur.

6.-  Étude des défauts de l’amplificateur inverseur.

7.-  Exercices théoriques/pratiques.

L’amplificateur non inverseur :

8.-  Etude de l’amplificateur non inverseur.

9.-  Suiveur de tension.

10.-Étude des défauts de l’amplificateur non inverseur.

11.-Exercices théoriques/pratiques.

L’amplificateur additionneur :

12.-Ajout étude amplificateur.

13.-Étude des défauts de l’amplificateur additionneur.

14.-Exercices théoriques/pratiques.

L’amplificateur différentiel :

15.-Etude de l’amplificateur différentiel.

16.-Étude des défauts de l’amplificateur différentiel.

17.-Exercices théoriques/pratiques.

Comparateurs :

18.-Étude comparative.

Électronique Analogique

19.-Étude des pannes des comparateurs.

20.-Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

21.-Atténuateur.

22.-Diviseur de tension.

23.-Fonctionnement en boucle ouverte.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

M8/N-M8. Module de Filtres.

Blocs de circuits :

Filtres RC. (Circuit#1).

Filtre LC. (Circuit#2).

Filtre en forme de T. (Circuit#3).

Filtres actifs. (Circuit#4).

Association de filtres. Filtres de signaux déformés. (Circuit #5 et Circuit #6).

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

Réponses des filtres RC et LC :

1.- Réponse en fréquence.

2.- Filtre passe-bas.

3.- Filtre passe-haut.

4.-Circuit LC.

5.- Étude des défauts du filtre passe-bas.

6.- Étude des défauts du filtre passe-haut.

7.- Exercices théoriques/pratiques.

Filtre en forme de T :

8.- Filtre avec liaison double T.

9.- Circuit générateur de signaux.

10.-Étude des défauts des filtres RC à double T.

11.-Exercices théoriques/pratiques.

Filtres actifs :

12.-Filtre passe-bas avec charge.

13.-Filtre passe-bas avec un amplificateur opérationnel.

14.-Filtre passe-haut avec charge.

15.-Filtre passe-haut avec un amplificateur opérationnel.

16.-L’atténuation est cumulative.

17.-Utilisation d’un amplificateur opérationnel.

Électronique Analogique

18.-Étude des défauts des filtres actifs.

19.-Exercices théoriques/pratiques.

Association de filtres :

20.- Comportement du filtre.

21.-Filtrage d’un signal déformé.

22.-Filtre en cascade, filtre passe-bas et filtre passe-haut.

23.-Filtre en parallèle.

24.-Étude des défauts des filtres.

25.-Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

26.-Filtres passe-bande et coupe-bande.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Électronique Numérique

M60/N-M60. Convertisseurs Analogiques/Numériques.

Blocs de circuits :

Générateurs.

Convertisseur N/A.

Convertisseur A/N.

Additionneur.

Échantillonner et retenir.

LED.

Contrôle logique.

Intégrateur.

Comptoir.

Convertisseur flash.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

1.- Théorème d’échantillonnage.

2.- Convertisseur de rampe simple monopolaire.

3.- Convertisseur monopolaire à double rampe.

4.- Convertisseur de rampe binaire monopolaire.

5.- Convertisseur A/N intégré. Assemblage monopolaire.

6.- Convertisseur A/N intégré. Assemblage bipolaire.

7.- Convertisseur flash.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Électronique Numérique

M61/N-M61. Module de Convertisseurs Numériques/Analogiques.

Blocs de circuits :

Générateurs.

Convertisseur R-2R.

Convertisseur pondéré.

Convertisseur N/A.

Convertisseur série.

Amplificateur.

Additionneur.

Échantillon/Maintien.

Convertisseur fréquence-tension.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

1.- Convertisseur N/A de résistances diviseuses pondérées.

2.- Erreurs des commutateurs analogiques.

3.- Convertisseur N/A de l’échelle R-2R.

4.- Division du courant dans le convertisseur en échelle R-2R.

5.- Convertisseur N/A d’échelle inversée.

6.- Convertisseur D/A intégré.

7.- Convertisseur N/A d’entrée de données série.

8.- Convertisseur N/A de modulation de largeur d’impulsion.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

M10/N-M10. Module de Systèmes Numériques et Convertisseurs.

Blocs de circuits :

Potentiomètre.

Compteur DCB.

Compteur binaire.

Moniteurs logiques.

Afficher.

Horloges de tir.

Commutateurs logiques.

Flip Flop RS.

Multiplexeur analogique.

Intégrateur analogique.

Monostable.

Des portes logiques.

Électronique Numérique

Astable.

Comparateur analogique. Convertisseur N/A.

Canaux.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

Commutation analogique. Famille bistable, astable et monostable :

1.-   Caractéristiques d’une puce de commutation analogique.

2.-   Etude des défauts de F1 dans le multiplexeur analogique.

3.-   Etude des défauts de F3 dans le multiplexeur analogique.

4.-  Caractéristiques d’un circuit intégré Latch type SR.

5.-  Étude des défauts de F2 dans le bistable.

6.-  Caractéristiques d’un circuit intégré astable.

7.-  Etude des failles de F8 dans l’astable.

8.-  Caractéristiques d’un circuit intégré monostable.

9.-  Exercices théoriques/pratiques.

Compteurs binaires/BCD et afficheurs 7 segments :

10.-Caractéristiques d’un compteur/décompteur binaire 74ALS193 et d’un afficheur 7 segments.

11.-Étude des défauts de F6 dans le compteur binaire.

12.-Caractéristiques du compteur/décompteur BCD et afficheur 7 segments.

13.-Étude des défauts du compteur BCD.

14.-Exercices théoriques/pratiques.

Comparateurs et intégrateurs analogiques :

15.-Caractéristiques d’un comparateur analogique.

16.-Intégrateur analogique.

17.-Étude des défauts de F7 dans l’intégrateur analogique.

18.-Génération d’ondes triangulaires.

19.-Exercices théoriques/pratiques.

Conversion A/N et N/A :

20.- Convertisseur N/A.

21.-Convertisseur A/N.

22.-Exercices théoriques/pratiques.

Applications :

23.-Générateur de nombres aléatoires.

24.-Mesurer le temps entre deux événements.

25.-Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

26.-Compteur synchrone/asynchrone.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Électronique Numérique

M11/N-M11. Module de Base de l'Électronique Numérique.

Blocs de circuits :

Source logique. (Circuit#1).

Sources. (Circuit#2).

Portes logiques TTL. (Circuit#3).

Portes logiques CMOS. (Circuit#4).

Ouvrez les portes du collecteur. (Circuit#5).

Déclencheur de Schmitt. (Circuit#6).

Troisétats. (Circuit#7).

Canaux.

Sources.

Indicateurs.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

Systèmes de nombres :

1.- Mesure de tension dans un circuit de sources.

2.- Étude des défauts dans le circuit source.

3.- Exercices théoriques/pratiques.

Circuits logiques :

4.- Diode logique.

5.- Étude des défauts dans les sources.

6.- Logique avec transistor et diodes.

7.- Étude des défauts dans le circuit transistor/diode.

8.- Exercices théoriques/pratiques.

Portes TTL :

9.- Portes de fonction de base.

10.-Étude des défauts dans le circuit TTL.

11.-Étude des défauts dans les portes logiques.

12.-Exercices théoriques/pratiques.

Portes CMOS :

13.-Portes de fonction de base.

14.-Étude des défauts dans le circuit CMOS.

15.-Exercices théoriques/pratiques.

Algèbre booléenne et fonctions logiques :

16.-Etude d’utilisation du circuit n°3 (portes logiques TTL).

17.-Exercices théoriques/pratiques.

Portes de collecteur ouvertes :

Électronique Numérique

18.-Etude de l’utilisation du circuit #5 (Open collector gates).

19.-Exercices théoriques/pratiques.

Autres types de portails intégrés :

20.-Étude d’opérations simples avec un onduleur Schmitt Trigger.

21.-Etude de fonctionnement d’un tampon à trois états.

22.-Étude du défaut dans le circuit #7 (Trois états).

23.-Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

24.-JK Bascule.

25.-Contrôle du bus de données.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

M12/N-M12. Module de Circuits Combinatoires de Base.

Blocs de circuits :

Encodeur. (Circuit#1).

Décodeur. (Circuit#2).

Multiplexeur. (Circuit#3).

Démultiplexeur. (Circuit#4).

Comparateur. (Circuit#5).

Additionneur. (Circuit#6).

Parité. (Circuit#7).

Indicateurs.

Canaux.

Sources.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

Encodeurs :

1.-  Etude d’un encodeur.

2.-  Étude des défauts dans l’encodeur.

3.-  Exercices théoriques/pratiques.

Décodeurs :

4.-  Etude d’un décodeur.

5.-  Étude des défauts dans le décodeur.

6.-  Exercices théoriques/pratiques.

Multiplexeurs :

7.-  Etude d’un multiplexeur.

8.-  Étude des défauts dans les multiplexeurs.

Électronique Numérique

9.-  Exercices théoriques/pratiques.

Démultiplexeurs :

10.-Étude d’un démultiplexeur.

11.-Étude des pannes dans les démultiplexeurs.

12.-Exercices théoriques/pratiques.

Comparateurs numériques :

13.-Étude d’un comparateur.

14.-Étude des défauts dans un comparateur.

15.-Exercices théoriques/pratiques.

Opérations arithmétiques et logiques :

16.- Etude d’un additionneur.

17.-Étude des fautes dans les opérations arithmétiques et logiques.

18.-Étude d’un générateur de parité.

19.-Étude des défauts du générateur de parité.

20.-Exercices théoriques/pratiques.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur

M13/N-M13. Module de Circuits Séquentiels de Base.

Blocs de circuits :

Des portes logiques. (Circuit#1).

Bistable RS. (Circuit#2).

Registres à décalage. (Circuit#3).

Compteurs. (Circuit#4).

Affichages logiques.

Sources.

Générateur de signal.

Horloge.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

Bistables :

1.- Bistables.

2.- SR bistable utilisant des portes NAND.

3.- Performances pratiques.

4.- Étude des défauts dans les bistables.

5.- Exercices théoriques/pratiques.

Registres à décalage :

6.- Registres à décalage.

Électronique Numérique

7.- Étude des défauts des registres à décalage.

8.- Exercices théoriques/pratiques.

Compteurs :

9.- Étapes à suivre pour le montage d’un comptoir.

10.-Étude des pannes des compteurs.

11.-Exercices théoriques/pratiques.

Circuits séquentiels synchrones :

12.-Pratique du synchronisé.

13.-Étude des défauts des circuits séquentiels synchronisés.

14.-Exercices théoriques/pratiques.

Souvenirs :

15.-Exercices théoriques/pratiques.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur

N-M15. Module de Développement Propre.

Tableau de développement.

Connecteur d’alimentation.

Unité d’affichage visuel numérique.

Source logique.

Jeu de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et onduleurs.

Interrupteur.

Horloge.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

Semi-conducteurs

N-M3. Module de Semi-conducteurs I.

Blocs de circuits :

Diode. (Circuit#1).

Filtrage des signaux. (Circuit#2).

Pont de diodes. (Circuit#3).

Diode Zéner. (Circuit#4).

Transistor BJT. (Circuit#5).

NPN et PNP comme interrupteur. (Circuit#6).

Amplification NPN. (Circuit#7).

Amplification PNP. (Circuit#8).

Sources.

Charger.

Canaux.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

Caractéristiques de la jonction PN :

1.- Etude de la diode.

2.- Étude des défauts dans les diodes.

3.- Exercices théoriques/pratiques.

La diode comme élément redresseur :

4.- Redresseur demi-onde.

5.- Étude des défauts dans le circuit redresseur.

6.- Pont redresseur.

7.- Étude des défauts du pont redresseur.

8.- Exercices théoriques/pratiques.

La diode Zener :

9.- Régulateur de tension avec une diode Zener.

10.-Étude des défauts dans le circuit Zener.

11.-Exercices théoriques/pratiques.

Etude et caractéristiques du transistor :

12.- Étude du transistor.

13.-Étude des défauts dans le transistor.

14.-Exercices théoriques/pratiques.

Caractéristiques du transistor fonctionnant en interrupteur :

15.-Étude du transistor en tant qu’interrupteur.

16.-Exercices théoriques/pratiques.

Amplificateur à émetteur commun :

17.-Étude de l’amplificateur NPN à émetteur commun.

18.-Étude des défauts dans le circuit amplificateur.

19.-Étude de l’amplificateur PNP à émetteur commun.

20.-Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

21.-Doubleur de tension.

22.-Filtrage de l’alimentation.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur

Semi-conducteurs

M4/N-M4. Module de Semi-conducteurs II.

Blocs de circuits :

Transistors complémentaires. (Circuit#1).

Configuration Darlington. (Circuit#2).

Amplificateur différentiel. (Circuit#3).

Transistors à effet de champ JFET. (Circuit#4).

Commutateur analogique. (Circuit#5).

Couplage direct. (Circuit#6).

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

Paire de transistors complémentaires :

1.-  Paire de transistors complémentaires.

2.-  Paire de transistors avec signal alternatif.

3.-  Étude des défauts de la paire de transistors complémentaires.

4.-  Exercices théoriques/pratiques.

Configuration Darlington :

5.-  Configuration Darlington.

6.-  Étude des défauts de la configuration Darlington.

7.-  Exercic

es théoriques/pratiques.

Amplificateur différentiel :

8.-  Amplificateur différentiel.

9.-  Étude des défauts dans l’amplificateur différentiel.

10.- Exercices théoriques/pratiques.

Etude et caractéristiques du transistor JFET :

11.-Caractéristiques JFET.

12.-Étude des défauts avec le transistor JFET.

13.-Exercices théoriques/pratiques.

Commutateur analogique :

14.-Interrupteur analogique.

15.-Exercices théoriques/pratiques.

Amplificateur à couplage direct :

16.- Amplificateur à couplage direct.

17.-Étude des défauts dans un amplificateur couplé directement.

18.-Exercices théoriques/pratiques.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur

Semi-conducteurs

M14/N-M14. Module Optoélectronique.

Blocs de circuits :

Lampe. (Circuit#1).

Sources. (Circuit#2).

Bargraphe. (Circuit#3).

LDR. (Circuit#4).

Photodiodes, fibre optique. (Circuit#5).

Convertisseur. (Circuit#6).

Amplificateur. (Circuit#7).

Amplificateur différentiel.(Circuit#8).

Photodiodes infrarouges. (Circuit#9).

Écran LCD, BCD 7 segments. (Circuit#10).

Avertisseur sonore.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

Émetteurs de lumière et affichage à cristaux liquides (LCD) :

1.-  Emetteurs de lumière.

2.-  Bargraphe.

3.-  Écran LCD et affichage à 7 segments.

4.- 	Étude des défauts des émetteurs de lumière et de l’affichage à cristaux liquides.

5.-  Exercices théoriques/pratiques.

Cellules photoconductrices :

6.-  Résistances dépendantes de la lumière.

7.-  Alarme.

8.-  Étude des défauts sur la cellule photoconductrice.

9.-  Exercices théoriques/pratiques.

La fibre optique :

10.-Pratique de la fibre optique.

11.-Étude des défauts par fibre optique.

12.-Exercices théoriques/pratiques.

Infrarouge :

13.-Circuit à diodes infrarouges.

14.-Étude des défauts des diodes infrarouges.

15.-Exercices théoriques/pratiques.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Instrumentation et Contrôle

M41. Transducteurs de Résistance.

L’unité dispose de cinq types de transducteurs différents : PTC, NTC, LDR, jauge de contrainte et RTD.

Sur le châssis se trouvent une lampe, un radiateur et les capteurs. La lampe est utilisée pour contrôler l’incident d’éclairage. L’unité comprend également une boîte de couverture sombre dont le but est d’éviter le bruit de la lumière ambiante. Le radiateur est utilisé pour contrôler la température.

Éléments inclus :

Lampe:

-Tension : 12 Vcc.

-Intensité d’éclairage : 200 lumens.

-Puissance dissipée : 5 W max.

Résistance chauffante :

-Tension : 12 Vcc.

-Puissance dissipée : 4 W max.

CTP :

-Résistance @ 25 ºC : 100 Ohm.

-Température de fonctionnement max : +70 ºC.

CNT :

-Résistance @ 25ºC : 150 Ohm.

-Coefficient de température : -3,9 %/ºC.

-Plage de détection de température : -55 à +150 ºC.

RTD :

-Résistance @ 0ºC : 100 Ohm.

-Sensibilité : +0,3851 Ohm/ºC.

-Plage de détection de température : -220 ºC à +650 ºC.

LDR :

-Résistance : 5,4 K min, 12,6 K max.

-Puissance dissipée : 250 mW max.

-Longueur d’onde maximale : 550 nm.

Jauge de contrainte :

-Résistance : 120 Ohms.

-Puissance dissipée : 100 mW max.

-Facteur : 2,1.

-Longueur : 5 mm.

Toutes les connexions des différents capteurs et de la lampe se font à l’aide des cosses de 2 mm disponibles en face avant de l’appareil, avec des schémas décrivant leurs fonctions.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 405 x 300 x 350 mm approx.  Poids : 6 g approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude des propriétés des NTC pour la mesure de la température.

2.- Étude des propriétés du PTC pour la mesure de la température.

3.- Étude des propriétés de LDR pour la mesure de l’intensité lumineuse.

4.- Étude des propriétés de RTD pour la mesure de la température.

5.- Étude des propriétés de jauge de contrainte pour la mesure de déformation.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Instrumentation et Contrôle

M44. Applications de Lumière.

Sur le châssis il y a deux supports avec une lampe et les capteurs. La lampe est utilisée pour contrôler l’incident d’éclairage. L’unité comprend également une boîte de couverture sombre dont le but est d’éviter le bruit de la lumière ambiante.

Éléments inclus :

Lampe:

-Tension : 12 Vcc.

-Puissance dissipée : 5 W max.

-Intensité d’éclairage : 200 lumens.

Photodiode :

-Puissance dissipée : 250 mW max.

-Sensibilité : 0,34 A/W.

-Courant d’obscurité : 200 nA.

-Longueur d’onde maximale : 550 nm.

-Tension inverse : 10V max.

Phototransistor :

-Collecteur de courant max. : 20 mA.

-Longueur d’onde maximale : 570 nm.

LDR :

-Puissance dissipée : 250 mW max.

-Longueur d’onde maximale : 550 nm.

Cellule photovoltaïque:

-Puissance dissipée : 250 mW max.

-Longueur d’onde maximale : 550 nm.

Émetteur IR :

-Puissance dissipée : 470 mW max.

-Courant maxi : 200 mA.

-Longueur d’onde maximale : 880 nm.

Récepteur IR :

-Puissance dissipée : 470 mW max.

-Courant maxi : 200 mA.

-Longueur d’onde maximale : 880 nm.

Toutes les connexions des différents capteurs et de la lampe se font à l’aide des cosses de 2 mm disponibles en face avant de l’appareil, avec des schémas décrivant leurs fonctions.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 405 x 300 x 350 mm approx.  Poids : 6 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

1.-  Etude du circuit électrique équivalent d’une photodiode.

2.-  Etude de la caractéristique VI d’une photodiode.

3.- Etude des modes photovoltaïque et photoconducteur d’une photodiode.

4.- Étudier le mode de fonctionnement “ON/OFF” d’un phototransistor.

5.- Mesure de l’intensité lumineuse à l’aide d’une cellule photovoltaïque.

6.- Étude des propriétés des résistances dépendantes de la lumière (LDR).

7.- Etude de différentes applications utilisant des capteurs IR.

8.- Étude d’une application réelle de contrôle de l’intensité lumineuse à l’aide d’éléments de contrôle PID.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Instrumentation et Contrôle

M45. Position Linéaire et Force.

Capteur d’effort :

-Tension : 5 Vcc.

-Courant : 1,6 mA max.

-Puissance dissipée : 19,2 mW max.

-Force de manœuvre : 0 – 1500 g.

-Sensibilité : 24 mV/g.

Capteur de position linéaire :

-Plage de résistance : 500 Ohms – 10 K.

Ohm :

-Tolérance : +/- 20%.

-Caractéristique de température : 0 – 200 ppm/ºC max.

-Température de fonctionnement max. : -40 ºC – +130 ºC.

LVDT :

-Entrée tension : 15 VCA.

-Entrée courant : 10 – 13 mA.

-Longueur de travail : +/- 1 mm.

-Température de fonctionnement max. : -40 ºC – +80 ºC.

Jauge de contrainte :

-Résistance : 120 Ohms.

-Puissance dissipée : 100 mW max.

-Facteur : 2.1.

-Longueur : 5 mm.

Potentiomètre:

-Résistance : 10 K.

-Puissance dissipée : 470 mW max.

-Courant max. : 200 mA.

Toutes les connexions des différents capteurs et éléments s’effectuent à l’aide des cosses de 2 mm disponibles en face avant de l’appareil, avec des schémas décrivant leurs fonctions.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 405 x 300 x 350 mm approx.  Poids : 6 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

1.- Capteur de force.

2.- Capteur de position linéaire.

3.- Mesure de déplacement par LVDT.

4.- Mesure de contrainte par jauges de contrainte.

5.- Potentiomètre.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

M46. Mesures Environnementales.

Résistance chauffante :

-Tension : 12 Vcc.

-Puissance dissipée : 4 W max. Capteur de température:

-Alimentation en tension : 4 – 30 Vdc.

-Sensibilité : 10 mV/ºC. Capteur d’humidité:

-Alimentation en tension : 4 – 5,8 Vdc.

-Alimentation en courant : 500 mA.

-Température de fonctionnement : -40 – 85 ºC.

Capteur de pression différentielle :

-Alimentation en tension : 10 – 16 Vdc.

Instrumentation et Contrôle

-Plage de pression : 0 – 30 psi.

-Sensibilité : 3,33 mV/psi.

Capteur de vitesse d’air :

-Alimentation en tension : 3,15 – 3,45 Vdc.

-Sortie analogique : 0,5 – 2 Vdc.

-Plage de débit : 0 – 3 m/s. Manomètre.

Compresseur d’air.

Toutes les connexions des différents capteurs et éléments s’effectuent à l’aide des cosses de 2 mm disponibles en face avant de l’appareil, avec des schémas décrivant leurs fonctions.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 405 x 300 x 350 mm approx.  Poids : 6 g approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Caractéristiques du capteur de température.

2.- Caractéristiques du capteur de vitesse de l’air.

3.- Caractéristiques du capteur de pression différentielle.

4.- Caractéristiques du capteur d’humidité.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

M47. Vitesse Rotationelle et Contrôle de Position.

Docteur moteur:

-Tension nominale : 12 Vdc.

-Vitesse de charge maximale : 3500 tr/min env.

-EFM : 1401 mV/tr/min.

Tachymètre CC :

-Puissance : 1,21 W.

-Vitesse : 7800 tr/min.

-Relation tension/vitesse : 0,214 mV/tr/min.

Capteur inductif:

-Tension de sortie : jusqu’à 10 Vpp.

-Matériau corps-boîtier : Acier.

-Plage de température de fonctionnement : -40ºC – +60ºC.

-Inductance : 12mH +/- 10%.

-Résistance bobine : 130 Ω +/- 10%.

Capteur optique à fente :

Diode :

-VFmax : 1,7 V, jermaxi : 100 µA.

-Vr: 2 V. Po maxi : 100 mW.

Photodétecteur :

-VPDGmax : 30 V. VÉCOmaxi : 5 V.

-Puissance dissipée : 100 mW (max).

-Fréquence de fonctionnement maximale : 100 kHz.

-VOaux bornes de sortie de M47 : 0,0 – 5 V à VS=5 VCC.

Capteur réfléchissant infrarouge :

Diode :

-VFmaxi : 1,6 V, Vrmaxi : 3V.

-Po max : 70 mW.

Photodétecteur :

-VPDGmaxi : 30 V, VÉCOmaxi : 5V.

-Po max : 70 mW.

-VOaux bornes de sortie de M47 : 0,0 – 400 mV pour VS= 12 Vcc.

Instrumentation et Contrôle

-Distance de détection : 4 – 6 mm.

Capteur à effet hall :

-Tension d’alimentation : 4 à 10 V.

Courant d’alimentation : 3,5 mA.

-Type de sortie : Différentiel.

-Tension de sortie : 0,25 V – 2 V.

-Sensibilité : -130 – 130 gauss, 0,75 – 1,06 mV/gauss.

-VOaux bornes de sortie de M47 : 0,0 – 1 V pour VS=5 VCC.

Encodeur : Cet encodeur optique contient une source LED à lentille, un circuit intégré avec des détecteurs et des circuits de sortie, et une roue codeuse qui tourne entre l’émetteur et le détecteur IC.

-Tension d’alimentation VCC: -0,5 – 7 V.

-Courant de sortie : -1 – 5 mA.

-Tension de sortie VO: -0,5 – VCC.

-Vitesse : 30000 tr/min.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 405 x 300 x 350 mm approx. Poids :  6 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Moteur à courant continu.

2.- Tachymètre CC.

3.- Capteur inductif.

4.- Capteur réfléchissant infrarouge.

5.- Capteur de fente.

6.- Effet Hall.

7.- Encodeur.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

M48. Mesure de Son.

Haut-parleur :

-Impédance : 8 Ohms.

-Puissance maxi : 0,2 W.

Microphone dynamique à bobine mobile :

-Caractéristiques directionnelles : Unidirectionnelle.

-Fréquence : 70Hz – 14000Hz.

-Impédance : 500 Ohm +/- 30 % (à 1000 Hz).

-Sensibilité : -75dB +/- 3dB.

Microphone à condensateur:

-Caractéristiques directionnelles : Unidirectionnelle.

-Fréquence : 50Hz – 16000Hz.

-Impédance : < 2,2K Ohm.

-Sensibilité : -47dB +/- 3dB.

-Tension de fonctionnement standard : 2 Vdc.

-Tension maximale de fonctionnement : 10 Vdc.

-Courant maximal : 0,5 mA.

Toutes les connexions des différents capteurs et éléments s’effectuent à l’aide des cosses de 2 mm disponibles en face avant de l’appareil, avec des schémas décrivant leurs fonctions.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Instrumentation et Contrôle

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 405 x 300 x 350 mm approx. Poids : 6 kg approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

1.- Caractéristiques d’un haut-parleur.

2.- Caractéristiques d’un microphone à bobine.

3.- Caractéristiques d’un microphone à condensateur électret.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur

M49/N-M49. Module d’Applications de Température et de Pression.

Blocs de circuits :

Compteur/Minuteur.

Sondes thermométriques (Type “K”, IC, Thermistor, Platinum RTD).

Pont de Wheatstone.

Piste carbone.

Avertisseur sonore.

Transducteur de pression.

Commutateur électronique.

Convertisseur de tension en fréquence. Différenciateur.

Amplificateur CA.

Amplificateur (Ajuster le décalage. Gain). Comparateur. Hytérèse.

Amplificateur instrumental. Amortir.

Amplificateur x100.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Jle transducteur de température à circuit intégré :

1.- Caractéristiques d’un circuit intégré de température.

Instrumentation et Contrôle

2.- Assemblage d’un thermomètre numérique.

Le transducteur en platine, RTD (Resistance Temperature Detector) :

3.- Caractéristiques d’un transducteur de température à résistance (RTD).

La thermistance NTC (coefficient de température négatif) :

4.- Caractéristiques d’une thermistance NTC.

5.- Caractéristiques NTC. Thermistance utilisée dans un circuit d’alarme (double thermistance).

La thermistance de température thermocouple de type “K” :

6.- Caractéristiques d’un thermocouple de type “K”.

Le capteur de pression :

7.- Caractéristique d’un capteur de pression.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Électronique de puissance (fondamentaux)

N-M9. Module d'Électronique de Puissance.

Blocs de circuits :

Origine variable. (Circuit#1).

Transistors de puissance. (Circuit#2).

MOSFET N. (Circuit #3).

MOSFET P. (Circuit #4).

Thyristors. (Circuit#5).

Un générateur de pulsion. (Circuit#6).

UJT. (Circuit#7).

Transformateur. (Circuit#8).

Photodiode. (Circuit#9).

Lampe. (Circuit#10).

Rectification. (Circuit #11).

DIAC. (Circuit #12).

TRIAC. (Circuit #13).

DIAC déclenchement TRIAC. (Circuit #14).

Canaux.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Le transistor de puissance bipolaire :

1.-  Etude du transistor de puissance.

2.-  Étude des défauts dans le transistor de puissance.

3.-  Exercices théoriques/pratiques.

Le transistor MOSFET :

Électronique de puissance (fondamentaux)

4.-  Etude du transistor MOSFET.

5.-  Étude des défauts du transistor MOSFET.

6.-  Exercices théoriques/pratiques. Le thyristor :

7.-  Étude du thyristor.

8.-  Étude des défauts du thyristor.

9.-  Exercices théoriques/pratiques.

Jle transistor UJT et les circuits de déclenchement du thyristor :

10.-Etude des circuits de déclenchement du thyristor.

11.-Étude des circuits d’isolation.

12.-Exercices théoriques/pratiques.

Le TRIAC :

13.-Étude du TRIAC.

14.-Montage pratique du TRIAC.

15.-Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

16.-Contrôle demi-onde/pleine onde.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

M5/N-M5. Modules d'alimentation Électrique.

Blocs de circuits :

Origine variable. (Circuit#1).

Transistors de puissance. (Circuit#2).

MOSFET N. (Circuit #3).

MOSFET P. (Circuit #4).

Thyristors. (Circuit#5).

Un générateur de pulsion. (Circuit#6).

UJT. (Circuit#7).

Transformateur. (Circuit#8).

Photodiode. (Circuit#9).

Lampe. (Circuit#10).

Rectification. (Circuit #11).

DIAC. (Circuit #12).

TRIAC. (Circuit #13).

DIAC déclenchement TRIAC. (Circuit #14).

Canaux.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

- EBC100. Unité de Base, avec support physique et source d´alimentation incorporée.

Soporte físico-hardware y fuente de alimentación.

Equipo-soporte para los módulos.

Salidas fijas CC: + 5 V, + 12 V, -12 V.

Salidas variables CC: ± 12 V.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conector Sub-D de 25 pines.

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).

ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.

Électronique de puissance (fondamentaux)

Exercices et Possibilités Pratiques

Rectification :

1.-  Rectification.

2.-  Pont redresseur.

3.-  Exercices théoriques/pratiques. Sources de tension fixes :

4.-  Alimentation avec la diode Zener.

5.-  Stabilisation par Zener et Transistor.

6.- Étude des défauts en “Stabilisation par Zener et Transistor”.

7.-  Protection contre les surintensités.

8.-  Protection contre les surtensions.

9.- Étude des défauts de la “Protection contre les surintensités”.

10.-Exercices  théoriques/pratiques.

Sources d’alimentation à tension symétrique :

11.-Source symétrique ; Régulateur 78XX.

12.-Source symétrique ; Régulateur 79XX. 13.-Exercices théoriques/pratiques.

Régulateurs de tension à circuits intégrés :

14.-Régulateur réglable ; LM317.

15.-Étude des défauts du régulateur LM317 réglable.

16.-Régulateur L200 réglable.

17.-Étude des défauts du régulateur L200 réglable.

18.-Exercices théoriques/pratiques.

Introduction aux alimentations commutées :

19.-Technique de commutation.

20.-Technique de commutation. PWM.

21.-Technique de commutation. Augmenter.

22.-Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

23.-Retour de tension.

24.-Convertisseur DC-DC.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

LIEBA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

EDAS/VIS. Système EDIBON d’Acquisition de Données et d’Instrumentation Virtuelle

Este Sistema EDAS/VIS incluye DAIB + DAB + EDAS/VIS-SOF:

- DAIB. Caja-Interface de Adquisición de Datos:

Caja metálica. Dimensiones: 310 x 220 x 145 mm aprox.

Panel frontal:

16 entradas analógicas (1 bloque con 12 canales de voltaje y 1 bloque con 2

canales de corriente (4 conexiones)).

EDAS/VIS-0.25, velocidad de muestreo 250.000 muestras por segundo.

EDAS/VIS-1.25, velocidad de muestreo 1.250.000 muestras por segundo.

2 salidas analógicas.

24 entradas/salidas digitales, configurables como entradas o salidas, con 24

indicadores LED de estado.

Estas entradas/salidas digitales se agrupan en tres puertos de ocho canales (P0, P1 y P3).

4 interruptores de señal digital 0 - 5 V.

2 potenciometros de señal analogica 12 V.

Interruptor principal ON/OFF.

Interior: Fuente de alimentación interna de 12 y 5 V. Potenciómetro.

Panel trasero: Conector de alimentación. Conector SCSI (para conexión con la tarjeta de adquisición de datos).

Cables de conexión.

- DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Para versión EDAS/VIS-1.25. Sistema de Adquisición de Datos e Instrumentación Virtual de EDIBON (velocidad: 1.250.000 muestras/s):

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Bus PCI.

Entrada analógica:

Número de canales: 16 single-ended ó 8 diferenciales. Resolución: 16 bits, 1 en 65536.

Velocidad de muestreo hasta 1.250.000 S/s (muestras por segundo). Rango de entrada: ±10 V.

Transferencia de datos=DMA, interrupciones, E/S programadas. Canales DMA =6.

Salida analógica:

Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Máx. velocidad de salida hasta: 900 KS/s.

Rango de salida(V)= ±10V. Transferencia de datos=DMA, interrupciones, E/S programadas.

Entrada/Salida Digital: Número de canales=24 entradas/salidas. Puerto 0 correlado a 8MHz.

Temporización: Contador/temporizadores=2. Resolución: Contador/temporizadores: 32 bits

Para versión EDAS/VIS-0.25 Sistema de Adquisición de Datos e Instrumentación Virtual de EDIBON (velocidad: 250.000 muestras/s):

Velocidad de muestreo hasta 250.000 S/s (muestras por segundo).

Salida analógica: Máx. velocidad de salida hasta: 10 KS/s.

Entrada/Salida Digital: Número de canales=24 entradas/salidas. Puerto 0 correlado a 1MHz.

El resto de características iguales que la versión EDAS/VIS 1.25.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

- EDAS/VIS-SOF. Software de Adquisición de Datos e Instrumentación Virtual:

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Entorno gráfico amigable.

Software configurable que permite la representación temporal/frecuencia de las diferentes entradas/salidas. Visualización de una tensión de los circuitos en la pantalla del computador.

Permite el almacenamiento de los datos en un fichero, imprime pantallas e informes de las señales en cualquier momento.

Medida, análisis, visualización, representación, e informes de resultados.

Conjunto de Instrumentos Virtuales:

- Osciloscopio:

Canales: 12 simultáneos. Voltaje máximo de entrada: 10 V.

Todos los 12 canales de entrada podrían escalarse para comparar la señal con diferentes niveles de voltaje.

Velocidad máxima de muestreo: 1000 muestras por segundo.

“Menú Matemático” con operaciones como suma, resta, multiplicación y división, entre cualquiera de los 12 canales de osciloscopio.

- Generador de funciones:

Dos generadores de señal independientes, para sinusoidal, triangular, diente de sierra y cuadrado.

Canales: 2 (permitiendo trabajar simultáneamente). Voltaje máximo de salida: 10 V.

Velocidad de salida máxima: 1000 muestras por segundo.

Incluye un gráfico donde se muestra una señal de salida para cada canal.

- Analizador de espectro:

Canales: 12 (simultáneos). Voltaje máximo: 10 V. Analizador de espectro digital: basado en la FFT.

Velocidad máxima de muestreo: 1000 muestras por segundo.

- Multímetro:

Voltímetro, canales: 12 (simultáneos). Voltaje máximo: 10 V RMS.

Amperímetro, canales: 2 (simultáneos). Amperaje máximo: 500 mA RMS por canal.

- Analizador de transitorios.

- Analizador lógico:

Número de canales de entrada: 8. Nivel de voltaje TTL.

Fuente del reloj: 2 fuentes diferentes.

Este instrumento permite recibir hasta 8 señales digitales simultáneamente.

- Generador lógico:

Número de canales de transmisión: 8. Nivel de voltaje TTL.

Este instrumento permite generar hasta 8 señales digitales simultáneas.

Velocidad de muestreo 1.250.000 muestras por segundo para versión EDAS/VIS-1.25.

Velocidad de muestreo 250.000 muestras por segundo para versión EDAS/VIS-0.25.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.