SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’unité dispose de cinq types de transducteurs différents : PTC, NTC, LDR, jauge de contrainte et RTD.

Sur le châssis se trouvent une lampe, un radiateur et les capteurs. La lampe est utilisée pour contrôler l’incident d’éclairage. L’unité comprend également une boîte de couverture sombre dont le but est d’éviter le bruit de la lumière ambiante. Le radiateur est utilisé pour contrôler la température.

Éléments inclus :

Lampe:

-Tension : 12 Vcc.

-Intensité d’éclairage : 200 lumens.

-Puissance dissipée : 5 W max.

Résistance chauffante :

-Tension : 12 Vcc.

-Puissance dissipée : 4 W max.

CTP :

-Résistance @ 25 ºC : 100 Ohm.

-Température de fonctionnement max : +70 ºC.

CNT :

-Résistance @ 25ºC : 150 Ohm.

-Coefficient de température : -3,9 %/ºC.

-Plage de détection de température : -55 à +150 ºC.

RTD :

-Résistance @ 0ºC : 100 Ohm.

-Sensibilité : +0,3851 Ohm/ºC.

-Plage de détection de température : -220 ºC à +650 ºC.

LDR :

-Résistance : 5,4 K min, 12,6 K max.

-Puissance dissipée : 250 mW max.

-Longueur d’onde maximale : 550 nm.

Jauge de contrainte :

-Résistance : 120 Ohms.

-Puissance dissipée : 100 mW max.

-Facteur : 2,1.

-Longueur : 5 mm.

Toutes les connexions des différents capteurs et de la lampe se font à l’aide des cosses de 2 mm disponibles en face avant de l’appareil, avec des schémas décrivant leurs fonctions.

Éléments requis (Non inclus) :

- FACO. Source d´Alimentation

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

Dimensions : 405 x 300 x 350 mm approx. Poids : 6 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude des propriétés des NTC pour la mesure de la température.

2.- Étude des propriétés du PTC pour la mesure de la température.

3.- Étude des propriétés de LDR pour la mesure de l’intensité lumineuse.

4.- Étude des propriétés de RTD pour la mesure de la température.

5.- Étude des propriétés de jauge de contrainte pour la mesure de déformation.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

M41/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.