ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El chasis dispone de dos soportes con una lámpara y los sensores. La lámpara se usa para controlar la iluminación incidente. El equipo incluye también una caja oscura cuya finalidad es evitar el ruido de la luz ambiente.

Elementos incluidos:

Lámpara:

-Voltaje: 12 Vcc.

-Potencia: 5 W max.

-Intensidad de iluminación: 200 lumens.

Fotodiodo:

-Potencia: 250 mW max.

-Sensibilidad: 0,34 A/W.

-Corriente de oscuridad: 200 nA.

-Pico de longitud de onda: 550 nm.

-Tensión inversa: 10 V max.

Fototransistor:

-Corriente de colector máx.: 20 mA.

-Pico de longitud de onda: 570 nm.

LDR:

-Potencia: 250 mW max.

-Pico de longitud de onda: 550 nm.

Célula fotovoltaica:

-Potencia: 250 mW max.

-Pico de longitud de onda: 550 nm.

IR Emitter:

-Potencia: 470 mW max.

-Corriente máx: 200 mA.

-Pico de longitud de onda: 880 nm.

Receptor de IR:

-Potencia: 470 mW max.

-Corriente máx: 200 mA.

-Pico de longitud de onda: 880 nm.

Todas las conexiones de los diferentes sensores y la lámpara se realizan usando los terminales de 2 mm disponibles en el panel frontal del equipo, con diagramas que describen sus funciones.

Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

Salidas fijas CC: + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Salidas variables CC: ± 12 V, 0,5 A.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conectores Sub-D de 25 pines (2 salidas).

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Dimensiones: 405 x 300 x 350 mm aprox.    Peso: 6 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio del circuito eléctrico equivalente de un fotodiodo.

2.- Estudio de la característica V-I de un fotodiodo.

3.- Estudio de los modos fotovoltaico y fotoconductivo de un fotodiodo.

4.- Estudio del modo de funcionamiento “ON/OFF” de un fototransistor.

5.- Medición de la intensidad de la luz usando una célula fotovoltaica.

6.- Estudio de las propiedades de las resistencias fotosensibles (LDR).

7.- Estudio de diferentes aplicaciones reales usando sensores de infrarrojo (IR).

8.- Estudio de una aplicación real para controlar la intensidad de la luz usando elementos de control PID.

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

M44/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.