SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Sur le châssis il y a deux supports avec une lampe et les capteurs. La lampe est utilisée pour contrôler l’incident d’éclairage. L’unité comprend également une boîte de couverture sombre dont le but est d’éviter le bruit de la lumière ambiante.

Éléments inclus :

Lampe:

-Tension : 12 Vcc.

-Puissance dissipée : 5 W max.

-Intensité d’éclairage : 200 lumens.

Photodiode :

-Puissance dissipée : 250 mW max.

-Sensibilité : 0,34 A/W.

-Courant d’obscurité : 200 nA.

-Longueur d’onde maximale : 550 nm.

-Tension inverse : 10V max.

Phototransistor :

-Collecteur de courant max. : 20 mA.

-Longueur d’onde maximale : 570 nm.

LDR :

-Puissance dissipée : 250 mW max.

-Longueur d’onde maximale : 550 nm.

Cellule photovoltaïque:

-Puissance dissipée : 250 mW max.

-Longueur d’onde maximale : 550 nm.

Émetteur IR :

-Puissance dissipée : 470 mW max.

-Courant maxi : 200 mA.

-Longueur d’onde maximale : 880 nm.

Récepteur IR :

-Puissance dissipée : 470 mW max.

-Courant maxi : 200 mA.

-Longueur d’onde maximale : 880 nm.

Toutes les connexions des différents capteurs et de la lampe se font à l’aide des cosses de 2 mm disponibles en face avant de l’appareil, avec des schémas décrivant leurs fonctions.

Éléments requis (Non inclus) :

-  FACO. Source d´Alimentation

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A.

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).

Indicateurs LED de tension.

Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz.

Dimensions : 405 x 300 x 350 mm approx. Poids : 6 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Etude du circuit électrique équivalent d’une photodiode.

2.-  Etude de la caractéristique VI d’une photodiode.

3.-  Etude des modes photovoltaïque et photoconducteur d’une photodiode.

4.-  Étudier le mode de fonctionnement “ON/OFF” d’un phototransistor.

5.-  Mesure de l’intensité lumineuse à l’aide d’une cellule photovoltaïque.

6.-  Étude des propriétés des résistances dépendantes de la lumière (LDR).

7.-  Etude de différentes applications utilisant des capteurs IR.

8.-  Étude d’une application réelle de contrôle de l’intensité lumineuse à l’aide d’éléments de contrôle PID.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

M44/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.