ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Motor de CC:

-Tensión nominal: 12 Vcc.

-Velocidad máx. en carga: 3500 r.p.m. aprox.

-Relación voltaje/velocidad: 1401 mV/r.p.m.

Tacómetro de CC:

-Potencia: 1,21 W.

-Velocidad: 7800 r.p.m.

-Relación voltaje/velocidad: 0,214 mV/rpm.

Sensor inductivo:

-Tensión de salida: hasta 10 Vpp.

-Material de la cubierta: acero.

-Rango de temperaturas de funcionamiento: -40ºC – +60ºC.

-Inductancia: 12 mH +/- 10%.

-Resistencia de la bobina: 130 Ω +/- 10%.

Sensor óptico de ranura:

Diodo:

-VF max: 1,7 V, Ir max: 100 µA.

-Vr : 2 V. Po max: 100 mW.

Fotodetector:

-VCEO max: 30 V. VECO max: 5 V.

-Potencia: 100 mW (max).

-Frecuencia de operación máx:100 khz.

-VO en bornas de salida del M47: 0,0 – 5 V a VS=5 VCC.

Sensor infrarrojo de reflexión:

Diodo:

-VF max: 1,6 V, Vr max: 3 V.

-Po max: 70 mW.

Fotodetector:

-VCEO max: 30 V, VECO max: 5 V.

-Po max: 70 mW.

-VO en bornas de salida del M47: 0,0 – 400 mV para   VS = 12 VCC.

-Distancia de detección: 4 – 6 mm.

Sensor de Efecto Hall:

-Tensión: 4 a 10 V. Corriente: 3,5 mA.

-Tipo de salida: Diferencial.

-Tensión de salida: 0,25 V – 2 V.

-Sensibilidad: -130 – 130 gauss, 0,75 – 1,06 mV/gauss.

-VO en bornas de salida del M47: 0,0 – 1V para VS =5 VCC.

Codificador (encoder): Este encoder óptico contiene una fuente de LED, un circuito integrado con detectores y circuito de salida, y una rueda de código que gira entre el emisor y el detector IC.

-Tensión VCC: -0.5 – 7 V.

-Corriente de salida: -1 – 5 mA.

-Tensión de salida VO: -0,5 – VCC.

-Velocidad: 30000 r.p.m.

Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

Salidas fijas CC: + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Salidas variables CC: ± 12 V, 0,5 A.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conectores Sub-D de 25 pines (2 salidas).

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Dimensiones: 405 x 300 x 350 mm aprox.    Peso: 6 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Motor CC.

2.- Tacómetro CC.

3.- Sensor inductivo.

4.- Sensor infrarrojo de reflexión.

5.- Sensor de ranura.

6.- Efecto Hall.

7.- Codificador (encoder).

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

M47/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.