ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El equipo “M99” está compuesto principalmente por:

Multiplexor Analógico. Permite al usuario seleccionar entre dos señales analógicas. Hay una señal de control digital para seleccionar la señal de entrada.

- Dos señales de entrada.

- Voltaje de entrada: ±10 V máx.

- Señal de control compatible con TTL.

Multiplicador Analógico. Incluye un potenciómetro para controlar la ganancia del multiplicador.

- Dos señales de entrada.

- Voltaje de entrada: ±10 V máx.

Generador de Funciones. Permite al usuario generar tres tipos diferentes de señales: sinusoidal, cuadrada y diente de sierra. La frecuencia y amplitud de las señales se puede ajustar mediante potenciómetros.

- Señales sinusoidal, cuadrada y en diente de sierra.

- Amplitud: ±10 V.

- Frecuencia: 0 Hz – 100 Hz.

Modulador AM. Permite al usuario generar una señal AM. La frecuencia de la señal de portadora puede seleccionarse mediante un potenciómetro.

-Modulador AM-DSB.

-Frecuencia de portadora: 1000 Hz máx.

Demodulador AM. Permite al usuario demodular una señal AM. El demodulador está dividido en diferentes bloques: mezclador, amplificador IF, detector de envolvente y filtro de audio. La frecuencia del oscilador local generada para la sintonización se puede seleccionar usando un potenciómetro. Todas las salidas de estos bloques se pueden observar usando los terminales de salida.

- Circuito de sintonización.

- Amplificador IF (455 Hz).

- Detector de envolvente.

- Filtro de señal de audio.

Módulo fuentes CC:

- +/- 12 VCC.

- +/- 5 VCC.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 6 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Multiplexación por división de tiempo (TDM).

2.- Multiplicación de señales analógicas.

3.- Modulación de amplitud.

4.- Demodulación de amplitud.

Opcional

M99/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.