SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table..

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

L'unité “MARP” se compose principalement de :

Cadre avec système de mesure pour niveler les extrémités de l'arc parabolique.

Arche parabolique en acier trempé avec sept cordes avec des crochets pour y suspendre les poids (charge uniformément répartie ou charge ponctuelle) :

Longueur : 500 mm.

Hauteur : 200 mm.

Section transversale : 20 x 1,5 mm.

Systèmes de support :

Extrémité fixe.

Extrémité mobile qui se déplace horizontalement le long d'un guide. Cette extrémité peut être transformée en extrémité fixe.

Trois paires de poulies qui permettent de loger les poids nécessaires pour :

Annuler le déplacement horizontal et fixer le support mobile.

Compenser la réaction verticale du support.

Deux comparateurs à cadran :

Gamme :  0 – 25 mm.

Précision : 0,01 mm.

Jeu de poids :

Poids pour appliquer la charge sur l'arc parabolique :

7 cintres de 100 gr.

7 poids de 100 gr.

7 poids de 50 gr.

Poids pour compenser les réactions dans le support fixe :

4 suspensions de 100 gr.

13 poids de 100 gr.

13 poids de 50 gr.

Cage de rangement, avec mousse d'emballage, pour les poids et les suspensions.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

Unité :  - Dimensions :  850 x 400 x 700 mm approx. - Poids : 30 Kg approx.

Coffret de rangement pour les poids et les cintres : - Dimensions :350 x 300 x 150 mm approx.  - Poids : 5 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude des principes mécaniques d'un arc parabolique.

2.- Différences entre un arc isostatique et un arc hyperstatique.

3.- Analyse de l'arc sous charge :

Mesure des déformations.

Mesure des réactions des appuis dans l'arc hyperstatique.

4.- Influence d'une charge ponctuelle ou d'une charge uniformément répartie sur les réactions à l'appui et sur la déformation de l'arc.

5.- Evaluation de la relation entre la charge appliquée et le déplacement horizontal.

6.- Comparaison du déplacement horizontal avec les valeurs théoriques.

7.- Analyse de la poussée horizontale.

Optionnel

MARP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.