SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

L'unité “MART” se compose principalement de :

Trois segments d'arc pour réaliser un arc à trois charnières, symétrique ou non symétrique :

Deux segments longs (ils forment ensemble un arc symétrique) :

Longueur de chaque segment long : 350 mm.

Longueur totale de l'arc : 700 mm.

Segment court (il forme un arc asymétrique avec un segment long) :

Longueur du segment court : 160 mm.

Longueur totale de l'arc : 510 mm.

Hauteur de l'arc : 178 mm.

Trois charnières :

Une charnière centrale.

Deux charnières latérales.

Deux poulies avec fixation.

Jeu de poids avec poulies pour compenser les réactions d'appui d'une charnière latérale et pour ajouter une charge le long du pont :

9 poids de 5N.

12 poids de 2N.

10 poids de 1N.

8 poids de 0,5N.

Il comprend dix suspensions de poids de 0,5N et deux charges mobiles pour produire deux charges ponctuelles de magnitude différente (10N + 20N).

Mallette de rangement pour les poids et les cintres.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

Unité : - Dimensions : 900 x 400 x 700 mm approx.   - Poids : 40 Kg approx.

Caisse de rangement pour les poids et les cintres :   - Dimensions : 350 x 300 x 170 mm approx.  - Poids : 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Familiarisation avec les arcs à trois charnières.

2.- Compréhension des caractéristiques des arcs à trois charnières symétriques et asymétriques.

3.- Etude de la méthode des sections.

4.- Application de la méthode des sections et des conditions d'équilibre pour le calcul de la poussée horizontale pour une charge ponctuelle.

5.- Application de la méthode des sections et des conditions d'équilibre pour le calcul de la poussée horizontale pour une charge uniformément répartie.

6.- Application de la méthode des sections et des conditions d'équilibre pour le calcul de la poussée horizontale pour une charge répartie.

7.- Comparaison de la poussée horizontale calculée et mesurée pour une charge ponctuelle.

8.- Comparaison de la poussée horizontale calculée et mesurée pour une charge uniformément répartie.

9.- Comparaison de la poussée horizontale calculée et mesurée pour une charge répartie.

10.- Etude de la ligne d'influence des appuis sous une charge mobile et une charge ponctuelle.

11.- Comparaison de la ligne d'influence des appuis sous une charge mobile et une charge ponctuelle avec les valeurs calculées.

Possibilités pratiques supplémentaires :

12.- Simulation du passage d'un véhicule sur un arc.

13.- Etude de la relation entre les charges appliquées et la poussée horizontale dans les appuis.

Optionnel

MART/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.