SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité montée sur un cadre en profilés d'aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Les engrenages et les arbres sont en acier inoxydable.

Le nombre d'engrenages et les dents des engrenages sont les suivants :

Deux engrenages de 20 dents chacun.

Trois engrenages de 30 dents chacun.

Deux engrenages de 40 dents chacun.

Un engrenage de 16 dents.

L'unité comprend deux poulies, qui sont faites d'aluminium.

Les arbres de l'unité sont montés sur des roulements à billes. Ainsi, l'inertie sera faible et les pertes dues au frottement diminueront, ce qui permettra une exécution plus facile des exercices pratiques.

Pour réaliser les exercices pratiques, l'unité peut être placée sur une table ou accrochée à un mur, ce qui permet une exécution plus confortable des exercices pratiques avec les poids ou les masses.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuel des pratiques.

Éléments requis (Non inclus) :

- SET B. Jeu de Crochets et Masses en Laiton 2 kg. (2 unités)

Chaque ensemble de “type B” comprend :

6 poids de 200 g. (0,44 livres)

6 poids de 100 g. (0.22 pounds)

2 poids de 50 g. (0.11 pounds)

2 poids de 20 g. (0.044 pounds)

2 poids de 10 g. (0.022 pounds)

1 crochet de soutien de 100 g. (0.22 pounds)

Éléments supplémentares recommandés (Non inclus) :

- MCCA. Couplage Court.

- MCCB. Accouplement Universel.

- Dimensions : 580 x 350 x 500 mm approx. - Poids : 17 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude du mécanisme que représente une boîte de vitesses.

2.- Mesure du déplacement angulaire à l'entrée et à la sortie de la boîte de vitesses et comparaison avec les valeurs théoriques.

3.- Détermination de l'effort minimum à fournir à l'arbre d'entrée pour soulever une série de charges.

4.- Calcul du rendement pour différents rapports en fonction du couple d'entrée.

5.- Tracé des courbes caractéristiques.

6.- Détermination du rapport entre le couple et la vitesse pour différents engrenages.

Optionnel

MCC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.