ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas regulables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

El equipo “MCD” está compuesto principalmente por:

Cilindro de aleación de aluminio comercial:

Módulo de elasticidad = (65±5)•10^6  [N/m²].

Coeficiente de Poisson = 0,34±0,04.

Diámetro interior = 70 mm.

Longitud = 400 mm.

Grosor de pared = 3 mm.

Manómetro, rango: 0 – 40 bar.

Bomba hidráulica:

Capacidad: 2,2 cm³.

Presión máxima: 40 bar.

Presión de seguridad: 40 bar.

Manguito reforzado. Presión máxima: 40 bar.

Seis galgas extensiométricas.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores de las galgas extensiométricas.

Selector de las galgas extensiométricas.

Display de la medida de las galgas extensiométricas.

Interruptor para tarar las medidas de las galgas extensiométricas.

Interruptor principal.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo: 660 x 400 x 300 mm aprox. Peso: 20 Kg aprox.

Consola electrónica: 310 x 220 x 145 mm aprox. Peso: 2 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio de rigidez en el rango elástico. Ley de Hooke y determinación de módulo de elasticidad  E en aleación de aluminio.

2.-  Deformación indirecta por efecto Poisson. Coeficiente de Poisson (ν).

3.-  Estudio de deformación bajo aplicación de fuerza uniaxial. Diagramas circulares Mohr.

4.-  Estudio de deformación bajo aplicación de fuerza biaxial. Diagramas circulares Mohr.

Opcional

MCD/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.