ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Este equipo está montado sobre una placa de acero de 2 mm de grosor, imprimada y pintada, y se sostiene sobre una estructura de aluminio anodizado y extruido que proporciona una gran robustez y resistencia.

Motor trifásico de 1,67 A a 2700 r.p.m.

Variador que controla el motor. Puede girar a una frecuencia máxima de 50 Hz (que corresponde a 3000 r.p.m. aproximadamente) y a una frecuencia mínima de 5 Hz. La velocidad de giro del motor se puede modificar desde este variador. Giro en sentido contrario a las agujas de reloj.

El eje del molde es de acero inoxidable de 20 mm de diámetro.

El molde es de forma cilíndrica y está fabricado en aluminio. Tiene un diámetro exterior de 82 mm, un diámetro interior de 70 mm y una longitud de 150 mm.

La longitud útil del molde es de 110 mm cuando se colocan las tapas.

El molde se realiza con forma de cono pequeño para facilitar el desmoldado de la pieza hacia la parte de entrada.

Cazo pequeño donde se calienta el estaño.

Crisol desde donde se puede verter el estaño para comenzar el experimento.

Barra de estaño de 2 Kg.

Termómetro.

Todo el conjunto de instrucciones se suministra listo para su uso, e incluye suficiente material de prueba.

Todo el material es recuperable.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- FUND/200. Aleación de estaño que funde a 200 ºC (5 Kg).

Dimensiones: 700 x 500 x 500 mm aprox. Peso: 30 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de los fundamentos de la fundición.

2.- Producción de piezas de revolución en un molde de giro rápido.

3.- Fundición centrífuga a diferentes velocidades de giro.

4.- Fundición centrífuga con diferentes temperaturas del estaño.

5.- Fundición centrífuga para diferentes cantidades de estaño.

Opcional

MCEN/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.