SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité “MDA” se compose principalement de :

Deux leviers en aluminium.

Une barre de direction intermédiaire en aluminium.

Deux tiges de guidage, dont la longueur est réglable individuellement.

Deux pivots. Espace entre les pivots : 480 mm environ : 480 mm environ.

Deux indicateurs pour mesurer l’angle de braquage.

Deux disques gradués pour le déplacement de l’angle :

Plage de mesure de l’angle de braquage : ± 70°.

Graduation de l’échelle : 1°.

Manuels :	Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques..

- Dimensions : 660 x 360 x 100 mm environ. - Poids : 5 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination de l’angle d’attaque d’un trapèze de direction.

2.- Démonstration de la détermination des angles d’Ackermann dans un système de direction.

3.- Etude de l’influence de la longueur de la tige de direction.

4.- Détermination de l’erreur de braquage en fonction de l’angle de braquage avec une géométrie de braquage variable.

5.- Détermination de la variation en virage causée par le déréglage de la voie.

6.- Détermination de la variation des virages causée par des dommages.

Optionnel

MDA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.