SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité “MDB” se compose essentiellement des éléments suivants :

Structure en aluminium et en acier sur laquelle sont montés les comparateurs et les pinces pour les barres d’essai.

Deux comparateurs d’une portée de 0 à 10 mm, avec une précision de 0,01 mm, pour mesurer la déformation de la barre d’essai soumise à une force.

Quatre barres d’essai incurvées, en acier, de différentes longueurs et courbures.

Un crochet en acier pour manipuler les poids et qui est suspendu au point d’application de la force.

Manuels :	Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques..

- Dimensions : 370 x 220 x 400 mm environ. - Poids : 8 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude de la déflexion des barres courbes.

2.- Détermination des déplacements horizontaux et verticaux à l’extrémité libre de diverses barres courbes lorsqu’elles sont soumises à des charges concentrées simples.

3.- Etude des différents types de géométrie de barres et pour différentes positions.

4.- Mesure des déplacements horizontaux et verticaux produits à l’extrémité libre de la barre courbe.

5.- Effet de la valeur de la charge sur la réponse de la barre.

6.- Effet des caractéristiques morphologiques de la barre dans sa réponse à la charge.

Optionnel

MDB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.