ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Tanque de agua transparente. Incluye:

Escala para leer la desviación del chorro de agua.

Válvula de purga.

Varilla de medición que permite una medida de la desviación del chorro de forma cómoda y sencilla.

Bomba sumergible. Rango: 0 – 10  l/min. Rango operación: 0 – 5  l/min.

Motor con regulación de velocidad. Rango de velocidad: 0 – 60 r.p.m.

Brazo giratorio con contrapeso para equilibrar el sistema y evitar oscilaciones.

Dispositivo de seguridad para la desconexión del equipo al abrir la cubierta protectora.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Interruptor principal.

Interruptor de la bomba.

Interruptor del motor.

Interruptor para cambiar el sentido de giro del motor.

Controlador de la velocidad del motor.

Controlador del caudal para la bomba.

Pantalla digital para la velocidad del motor.

Pantalla digital para el caudal de la bomba.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- C-ACAM. Cámara de Acción.

Equipo: - Dimensiones: 650 x 610 x 750 mm aprox. - Peso: 30 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 300 x 190 x 130 mm aprox. - Peso: 3 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de la influencia de la desviación de un chorro en función de la velocidad de rotación y de la dirección de rotación.

2.- Estudio de la influencia de la desviación de un chorro en función del caudal de una bomba y de la dirección de rotación.

3.- Comparación de la desviación experimental del chorro y la esperada teóricamente para distintas velocidades de rotación.

4.- Comparación de la desviación experimental del chorro y la esperada teóricamente para distintos caudales de agua.

5.- Comparación de la desviación experimental del chorro para cada sentido de rotación.

Opcional

MDFC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.