ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas regulables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo “MDLE” está compuesto principalmente por:

Tres vigas:

Material: acero inoxidable.

Longitud: 1000 mm.

Sección transversal: 25 x 4 mm.

Soportes:

Dos soportes con abrazaderas de fijación y reloj comparador para obtener sistemas estáticamente determinados o indeterminados. También pueden utilizarse como soportes articulados. Estos relojes comparadores se utilizan para medir fuerzas y el ángulo de inclinación de la viga.

Soporte con un indicador de fuerza para medir la desviación de la viga en un punto aleatorio.

Dispositivo con reloj comparador para generar un momento de flexión en un punto aleatorio de la viga. Los relojes comparadores miden el ángulo de inclinación del dispositivo.

Reloj comparador situado en el lado superior de la viga.

Tres poleas fijas situadas en la parte superior de la estructura del equipo.

Tres cuerdas.

Gancho móvil para ubicar las pesas en un punto aleatorio de la viga.

Conjunto de pesas:

Material: acero inoxidable.

21 x 5N.

30 x 1N.

Incluye siete ganchos para colgar las pesas (1N).

Rangos de medición:

Indicador de fuerza, rango: -50 – 50N, graduación: 1N.

Reloj comparador, rango: 0 – 20 mm, graduación: 0.01 mm.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: 1400 x 450 x 1150 mm aprox. Peso: 20 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio de los diferentes métodos para predecir la deformación de una barra simple sometida a carga: principio del trabajo virtual, método de Mohr, etc.

2.-  Estudio del principio de superposición.

3.-  Comparación de diferentes métodos para determinar la línea elástica: principio del trabajo virtual, analogía de Mohr.

4.-  Estudio de sistemas estáticamente determinados o indeterminados.

5.- Determinación de líneas elásticas para vigas estáticamente determinadas o indeterminadas sometidas a carga.

6.- Determinación de la línea elástica de una viga sometida a carga mediante el principio del trabajo virtual (cálculo).

7.- Determinación de la línea elástica de una viga sometida a carga mediante el Método de Mohr (representación gráfica).

8.- Estudio de varios casos de carga a diferente momento de flexión: carga puntual o momento de flexión.

9.- Aplicación del principio de superposición de la viga sometida a cargas y momentos.

10.- Determinación de la desviación máxima de la viga sometida a carga.

11.- Determinación del ángulo de inclinación de la viga sometida a carga.

12.- Comparación entre los valores calculados y teóricos para el ángulo de inclinación y desviación de la viga sometida a carga.

Opcional

MDLE/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.