SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité “MDLE” se compose principalement de :

Trois poutres :

Matériau : acier inoxydable.

Longueur : 1000 mm.

Section transversale : 25 x 4 mm.

Supports :

Deux supports avec fixations à pince et comparateur pour réaliser des systèmes statiques déterminés ou indéterminés. Ils peuvent également être utilisés comme supports articulés. Ces comparateurs sont utilisés pour mesurer les forces et l’angle d’inclinaison de la poutre.

Support avec un dynamomètre pour mesurer la déviation de la poutre en un point aléatoire.

Dispositif avec comparateur pour générer un moment de flexion en un point aléatoire de la poutre. Le comparateur mesure l’angle d’inclinaison du dispositif.

Comparateur à cadran situé sur le côté supérieur de la poutre.

Trois poulies fixes situées dans la partie supérieure du cadre de l’unité.

Trois cordes.

Crochet mobile pour situer les poids à un point aléatoire de la poutre.

Jeu de poids :

Matériau : acier inoxydable.

21 x 5N.

30 x 1N.

Il comprend sept supports de poids (1N).

Plages de mesure :

Dynamomètre, gamme : -50 - 50 N, graduations : 1N.

Comparateur à cadran, plage : 0 - 20 mm, graduations : 0,01 mm.

Manuels :	Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1400 x 450 x 1150 mm environ. - Poids : 20 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude de différentes méthodes pour prédire la déformation d’une barre simple sous charge : Principe du travail virtuel, méthode de Mohr, etc.

2.- Etude du principe de superposition.

3.- Comparaison de différentes méthodes pour déterminer la ligne élastique : Principe du travail virtuel, analogie de Mohr.

4.- Etude des systèmes statiquement déterminés et indéterminés.

5.- Détermination des lignes élastiques pour les poutres statiquement déterminées ou indéterminées sous charge.

6.- Détermination de la ligne élastique d’une poutre sous charge par le principe du travail virtuel (calcul).

7.- Détermination de la ligne élastique d’une poutre sous charge par la méthode de Mohr (représentation graphique).

8.- Etude de plusieurs cas de charge à différents moments de flexion : charge ponctuelle ou moment de flexion.

9.- Application du principe de superposition de la poutre sous charges et moments.

10.- Détermination de la flèche maximale de la poutre sous charge.

11.- Détermination de l’angle d’inclinaison de la poutre sous charge.

12.- Comparaison entre les valeurs calculées et théoriques de l’angle d’inclinaison et de la flèche de la poutre sous charge..

Optionnel

MDLE/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.