ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Motor eléctrico de velocidad variable:

1/3 CV.

225/120 V.

Motor de velocidad constante.

Freno dinamométrico (o de Prony).

Set de acoplamientos y ejes:

Ejes.

Acoplamiento de mandíbula.

Acoplamiento de manguito.

Acoplamiento de brida.

Acoplamiento de cadena.

Set de cojinetes de placa.

Set de correas de transmisión:

Transmisión de correa en V.

Set de poleas.

Calibradores de poleas y correas.

Calibrador de tensión de la correa.

Set de cadenas de transmisión:

Piñones.

Cadenas.

Conector de cadena.

Corta cadenas.

Tensor de cadenas.

Set de engranajes de transmisión:

Engranajes de dientes rectos.

Bujes.

Dispositivos de medición:

Lámina calibradora.

Reloj comparador.

Fototacómetro reflectante.

Escuadra combinada.

Nivel.

Termómetro infrarrojo.

Piezas de montaje y sujeción:

Tornillos.

Tornillos de bola.

Tuercas de bola.

Arandelas planas.

Soportes de esquina.

Calzos.

Acoples.

Material para juntas.

Caja de herramientas:

Regla de borde recto.

Herramientas de alineación.

Llave inglesa ajustable.

Extractor de garras.

Prensa para ejes.

Espejo de inspección.

Sierra para metales.

Punzón.

Guantes.

Calibre.

Otros.

Panel de control:

Caja metálica.

Display digital de frecuencia.

Controlador de velocidad del motor.

Interruptor ON/OFF para el motor.

Selector de embrague o freno (incluido en MDSU/3).

Controlador ON/OFF del embrague o freno (incluido en MDSU/3).

Pulsador de parada de emergencia.

Interruptor principal.

Todos los componentes son de calidad industrial.

El equipo incluye una guía de montaje y herramientas.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

MDSU/1. Correas, Cadenas, Componentes de Acople y Alineamiento para Accionamientos de Potencia.

El elemento recomendado, “MDSU/1”, está compuesto por varias poleas comúnmente utilizadas en la industria. Incluye poleas trapezoidales acanaladas simples, poleas trapezoidales acanaladas dobles y poleas cónicas escalonadas. También incluye un piñón para cadena silenciosa, un piñón para cadena de rodillos de doble paso, un piñón loco y un conjunto de cadenas adecuado para cada piñón.

El elemento recomendado, “MDSU/1”, también incluye varios elementos destinados al montaje de componentes de la forma más habitual y varios elementos necesarios para la alineación de ejes.

Ademas, se incluyen los siguientes accesorios: acoplamiento de rejilla, poleas cónicas escalonadas, poleas para correa de distribución, cadena de rodillos, polea de paso variable, polea loca, correas trapezoidales en V, correa en V, piñones para cadena de rodillos, piñón loco, acoplamiento de manguito flexible, acoplamiento de engranajes, acoplamiento de bridas, acoplamiento de cadenas, poleas trapezoidales, juntas de cardán, reloj comparador de cuadrante, barras planas, correas de distribución, varillas, abrazaderas, fijaciones, soporte de montaje, acoples, tornillos, etc.

Se incluyen repuestos de los componentes principales, herramientas necesarias y paneles para almacenamiento e identificación de los elementos.

MDSU/2. Engranajes, Rodamientos, Juntas y Retenes para Accionamientos de Potencia.

El elemento recomendado, “MDSU/2”, permite al estudiante conocer los engranajes de transmisión, cojinetes, sellos y juntas. Con este elemento recomendado el estudiante conocerá y trabajará con los engranajes más habituales dentro de la industria, los principales tipos de cojinetes utilizados en los talleres mecánicos y las juntas y sellos que algunos dispositivos industriales contienen.

El elemento recomendado, “MDSU/2”, se divide en diferentes partes:

Engranaje de transmisión: este componente incluye varios accesorios como collarines, manguitos, cojinetes de empuje y un mandril para ensamblar los engranajes en la unidad principal. Además, también contiene: tornillos sin fin y engranajes de tornillo sin fin, cajas de engranajes, engranajes de inglete y engranajes helicoidales.

Cojinetes: este componente incluye varios accesorios destinados a montar, desmontar y lubricar los cojinetes. También se proporcionan cojinetes de rodillos de empuje de agujas cónicas. Este dispositivo incluye cojinetes lisos de empuje, de manguito, de manguito estriado y de manguito de brida, así como cojinetes de bolas de empuje, cojinetes lineales y de contacto angular, blindados y sellados. Finalmente, además también incluye cojinetes de bolas, cojinete de bolas de contacto angular, cojinete liso, cojinete de rodillos y lubricante para los cojinetes.

Sellos y juntas: este componente incluye diferentes accesorios como, juntas tóricas, juntas mecánicas y grupillas.

El elemento también incluye varios accesorios destinados al montaje de componentes de la forma más habitual.

Se incluyen repuestos de los componentes principales, herramientas necesarias y paneles para almacenamiento e identificación de los elementos.

MDSU/3. Embragues y Frenos para Accionamientos de Potencia.

El elemento recomendado, “MDSU/3”, permite al estudiante conocer los embragues y frenos, tornillos de bolas y cojinetes lineales. Con este elemento recomendado el estudiante conocerá y trabajará con los embragues y frenos instalados más comúnmente en diferentes dispositivos industriales, así como con los tornillos y cojinetes lineales más utilizados en la industria mecánica.

El elemento recomendado, “MDSU/3”, se divide en diferentes partes:

Embragues y frenos: este componente consiste en un embrague-freno electromagnético con un limitador de par que incluye un piñón y una carga de inercia.

Tornillos de bolas y cojinetes lineales: este componente incluye varios elementos para ensamblar un deslizador lineal, medición de holguras, cojinetes lineales, tornillo de bolas y tuerca de enganche del tornillo de bolas, relación entre avance y velocidad y elementos para su mantenimiento.

El elemento también incluye accesorios destinados al montaje de componentes de la forma más habitual.

Se incluyen repuestos de los componentes principales, herramientas necesarias y paneles para almacenamiento e identificación de los elementos.

MDSU/4. Dispositivos de Alineamiento Láser y de Medida de Vibración.

El elemento recomendado, “MDSU/4”, incluye un dispositivo de alineación láser y un dispositivo de medición de vibraciones.

El dispositivo de alineación láser ha sido diseñado para estudiar temas como la alineación aproximada, la instalación de la alineación de eje láser, la corrección del pie suave y el funcionamiento y el análisis de la alineación de eje de láser. El dispositivo de alineación láser evita problemas como la desviación de los indicadores y errores de resolución en la lectura. Además, incluye unidades de medida, soportes del eje en V, guías, espaciadores, maletín para su transporte y los accesorios necesarios para realizar los ejercicios prácticos de alineación.

El dispositivo de medición de vibraciones ha sido diseñado para estudiar la medición de las vibraciones. El análisis de las vibraciones es una de las técnicas clave utilizadas en el campo del mantenimiento predictivo para determinar cuándo realizar una revisión de uno o más componentes de una máquina, en lugar de realizar una sustitución o un arreglo, antes de que se produzca un fallo. El dispositivo incluye un medidor de vibraciones portátil y un disco de equilibrado que se fija al eje del motor.

Se incluyen repuestos de los componentes principales, herramientas necesarias y paneles para almacenamiento e identificación de los elementos.

Equipo:  -Dimensiones: 1500 x 1000 x 2000 mm aprox.  -Peso: 200 Kg aprox.

Consola electrónica: -Dimensiones: 310 x 220 x 180 mm aprox. -Peso 6 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-Introducción al sistema de entrenamiento en mecanismos.

2.-Estudio del procedimiento de seguridad.

3.-Manejo de herramientas y tornillos de ajuste.

4.-Medición de velocidad y par.

5.-Estudio de eficiencia.

6.-Introducción a los ejes y a los cojinetes de apoyo.

7.-Técnicas de alineación de ejes y acoplamientos flexibles.

8.-Técnicas de alineación de ejes y acoplamientos rígidos.

9.-Estudio y corrección del pie suave en el motor.

10.-Introducción a las correas de transmisión.

11.-Introducción a la instalación de las poleas y las correas.

12.-Alineación de las poleas.

13.-Operación de tensado de las correas.

14.-Mantenimiento de las poleas y las correas.

15.-Introducción al estudio de las cadenas de transmisión.

16.-Introducción a la instalación de los piñones.

17.-Estudio de la alineación de los piñones.

18.-Procedimiento de instalación de las cadenas.

19.-Procedimiento de tensado de las cadenas.

20.-Mantenimiento de los piñones y las cadenas.

21.-Introducción a los engranajes de transmisión.

22.-Estudio de la instalación de los engranajes de dientes rectos.

23.-Alineación de los engranajes.

24.-Ajuste de holguras.

25.-Engranajes con montaje de bujes cónicos divididos.

26.-Trenes de engranajes.

27.-Estudio de la lubricación y de cojinetes y cadenas.

28.-Medición de viscosidad.

Posibilidades prácticas adicionales (a realizar con el elemento recomendado, “MDSU/1”):

29.-Uso de correas trapezoidales en V y correas trapezoidales dentadas en V.

30.-Uso de correas de transmisión de velocidad variable.

31.-Ensamblaje de múltiples correas de transmisión.

32.-Ensamblaje de correas de transmisión de múltiples velocidades.

33.-Estudio de los piñones locos.

34.-Ensamblaje de múltiples cadenas de transmisión.

35.-Estudio de correas de transmisión síncronas.

36.-Ensamblaje de correas de transmisión síncronas de alto par.

37.-Poleas locas.

38.-Alineación y acoplamientos del sistema.

Posibilidades prácticas adicionales (a realizar con el elemento recomendado, “MDSU/2”):

39.-Estudio y uso de engranajes helicoidales.

40.-Estudio de tornillos sin fin y engranajes de tornillo sin fin.

41.-Estudio de engranajes de inglete.

42.-Estudio y comprensión de las cajas de engranajes.

43.-Estudio y comprensión de los cojinetes lisos.

44.-Estudio de los cojinetes de bolas.

45.-Estudio de cojinetes de bolas de contacto angular.

46.-Estudio, uso y comprensión de los cojinetes de rodillos.

47.-Diferencia entre la lubricación o no lubricación de los cojinetes.

48.-Uso de juntas y sellos.

49.-Uso de juntas tóricas, sellos y juntas mecánicas.

50.-Comprensión del uso de los sellos de reborde.

51.-Estudio de los sellos mecánicos.

Posibilidades prácticas adicionales (a realizar con el elemento recomendado, “MDSU/3”):

52.-Estudio de la potencia de transmisión en un embrague de rueda libre.

53.-Sistemas de seguridad, los limitadores del par.

54.-Estudio de la teoría del embrague-freno electromagnético.

55.-Estudio y comprensión de un tornillo de bolas y una tuerca de enganche del tornillo de bolas.

56.-Estudio de la utilidad de los cojinetes lineales.

57.-Estudio de holguras y su medición.

58.-Estudio y aplicación de la relación entre avance y velocidad.

Posibilidades prácticas adicionales (a realizar con el elemento recomendado, “MDSU/4”):

59.-Estudio del dispositivo de vibración.

60.-Análisis de la frecuencia de resonancia por vibración y amortiguación de vibraciones.

61.-Medición de la aceleración y la velocidad.

62.-Aprendizaje sobre el funcionamiento del medidor de vibraciones.

63.-Estudio de los principios y funcionamiento de la alineación láser.

64.-Estudio de la alineación vertical y horizontal.

65.-Análisis del pie suave.

Opcional

MDSU/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.