SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Moteur électrique à vitesse variable:

1/3 HP.

225/120 V.

Moteur à vitesse constante.

Frein dynamométrique (ou Prony).

Jeu d’accouplements et d’arbres :

Arbres.

Accouplement à mâchoires.

Accouplement à manchon.

Accouplement à bride.

Accouplement à chaîne.

Jeu de paliers à semelle.

Jeu de courroies de transmission :

Entraînement par courroie trapézoïdale.

Jeu de poulies.

Réas et jauges de courroie.

Jauge de tension de courroie.

Jeu de transmissions par chaîne :

Pignons.

Chaînes.

Maillon de connexion de chaîne.

Briseur de chaîne.

Extracteur de chaîne.

Jeu d’engrenages :

Engrenages droits.

Douilles.

Appareils de mesure :

Jauge d’épaisseur.

Indicateur à cadran.

Tachymètre photoréfléchissant.

Équerre combinée.

Niveau.

Thermomètre à infrarouge.

Pièces de montage et de fixation :

Vis.

Vis à billes.

Écrous à billes.

Rondelles plates.

Supports d’angle.

Cales.

Contremarches.

Matériel de jointure.

Boîte à outils :

Corde à tracer.

Outils d’alignement.

Clé à molette.

Extracteur de griffes.

Presse à mandrin.

Miroir d’inspection.

Scie à métaux.

Poinçon.

Gants.

Pied à coulisse.

Autres.

Panneau de contrôle :

Boîte métallique.

Affichage numérique de la fréquence.

Contrôleur de vitesse du moteur.

Interrupteur ON/OFF pour le moteur.

Sélecteur d’embrayage ou de frein (inclus dans MDSU/3).

Contrôleur ON/OFF de l’embrayage ou du frein (inclus dans le MDSU/3).

Bouton d’arrêt d’urgence.

Interrupteur principal.

Tous les composants doivent être de qualité industrielle.

L’unité comprend un guide de montage et des outils.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels:

Cette unité est fournie avec les manuels suivants: Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés : (Non inclus)

MDSU/1. Courroies, Chaînes, Composants d’Alignement et d’Accouplement pour Entraînements Électriques.

L’élément recommandé, “MDSU/1”, se compose de plusieurs poulies couramment utilisées dans l’industrie. Il comprend des poulies cunéiformes à simple gorge, des poulies cunéiformes à double gorge et des poulies à cône étagé. Il comprend également des pignons à chaîne silencieuse, des pignons à chaîne à rouleaux à double rangée, un pignon fou et un ensemble de chaînes correspondant aux pignons.

L’élément recommandé, “MDSU/1”, comprend également divers articles utilisés pour assembler les composants sur la base universelle et divers articles nécessaires pour alignement les arbres.

En outre, les accessoires suivants sont inclus : accouplement à grille, poulies coniques étagées, poulies de courroie dentée, chaîne à rouleaux, poulie à pas variable, poulie folle, courroies trapézoïdales cunéiformes, courroie trapézoïdale, pignons de chaîne à rouleaux, pignon fou, accouplement à manchon flexible, accouplement à engrenage, accouplement à bride, accouplement à chaîne, poulies cunéiformes, joint universel, indicateur à cadran, barre plate, courroies dentées, tiges, pince, fixation, support de montage, élévateurs, vis, etc.

Les pièces de rechange des principaux composants, les outils nécessaires et les panneaux pour le stockage et l’identification des éléments sont inclus.

MDSU/2. Engrenages, Roulements, Joints et Joints d’étanchéité pour Entraînements Motorisés.

L’élément recommandé, “MDSU/2”, permet à l’étudiant de connaître les engrenages, les roulements, les joints et les garnitures d’étanchéité. Avec cet élément recommandé, l’étudiant connaîtra et travaillera avec les engrenages les plus courants dans l’industrie, les principaux types de roulements utilisés dans les mécanismes et les joints d’étanchéité dont disposent certains appareils industriels.

L’élément recommandé, “MDSU/2”, est divisé en plusieurs parties :

Entraînement par engrenages : cet élément comprend divers accessoires tels que des colliers, des manchons, des paliers de butée et un mandrin pour assembler les engrenages sur l’unité principale. En dehors de ces dispositifs, on trouve : des vis sans fin et des engrenages à vis sans fin, des réducteurs, des engrenages à onglet et des engrenages hélicoïdaux.

Roulements : ce composant comprend divers accessoires tels que les accessoires utilisés pour installer, retirer et lubrifier les roulements. Les roulements à rouleaux coniques, à aiguilles et de butée sont également fournis. Ces dispositifs comprennent les manchons, les manchons rainurés, les manchons à bride et les paliers lisses de butée, ainsi que les roulements à billes à contact angulaire, linéaires et de butée, blindés et étanches. A part : les roulements à billes, les roulements à billes angulaires, les paliers lisses, les roulements à rouleaux et la lubrification des roulements.

Joints d’étanchéité : cet élément comprend divers accessoires tels que : les joints toriques, les joints d’étanchéité et les anneaux de retenue.

L’élément comprend également des accessoires destinés au montage des composants de la manière la plus courante.

Les pièces de rechange des principaux composants, les outils nécessaires et les panneaux pour le stockage et l’identification des éléments sont inclus.

MDSU/3. Dispositifs d’Embrayage et de Freinage pour Propulsion.

L’élément recommandé, “MDSU/3”, permet à l’étudiant de connaître les embrayages et les freins, les vis à billes et les roulements linéaires. Avec cet élément recommandé, l’étudiant connaîtra et travaillera avec les embrayages et les freins les plus courants qui sont installés dans différents dispositifs industriels et les vis et les roulements linéaires les plus utilisés dans l’industrie mécanique.

L’élément recommandé, “MDSU/3”, est divisé en plusieurs parties :

Embrayages et freins : ce composant consiste en un embrayage-frein électromagnétique avec un limiteur de couple qui comprend un pignon, et une charge d’inertie.

Vis à billes et roulements linéaires : ce composant comprend divers éléments permettant d’assembler une glissière linéaire, la mesure du jeu, les roulements linéaires, les écrous à billes et la vis à billes, le rapport d’avance et de vitesse, et la maintenance.

L’élément comprend également des accessoires destinés au montage des composants de la manière la plus courante.

Les pièces de rechange des principaux composants, les outils nécessaires et les panneaux pour le stockage et l’identification des éléments sont inclus.

MDSU/4. Alignement Laser et Dispositifs de Mesure de Vibration.

L’élément recommandé, “MDSU/4”, comprend un dispositif d’alignement laser et un dispositif de mesure des vibrations.

Le dispositif d’alignement laser a été conçu pour étudier des sujets tels que l’alignement grossier, l’installation de l’alignement d’arbre laser, la correction du pied mou, ainsi que le fonctionnement et l’analyse de l’alignement d’arbre laser. Le dispositif d’alignement laser évite les problèmes tels que l’affaissement des indicateurs et l’erreur de résolution de lecture. Il comprend des unités de mesure, des supports en V pour arbres, des guides, des entretoises, une mallette de transport et les accessoires nécessaires aux exercices pratiques d’alignement.

L’appareil de mesure des vibrations a été conçu pour étudier la mesure des vibrations. L’analyse des vibrations est l’une des principales techniques utilisées dans le domaine de la maintenance prédictive pour déterminer le moment où il convient d’entretenir un ou plusieurs composants d’une machine, en effectuant un remplacement ou un réglage, avant qu’une défaillance ne se produise réellement. Il comprend un vibromètre portable et un disque d’équilibrage qui se fixe à l’arbre du moteur.

Les pièces de rechange des principaux composants, les outils nécessaires et les panneaux pour le stockage et l’identification des éléments sont inclus.

Unité: - Dimensions: 1500 x 1000 x 2000 mm approx. - Poids: 200 Kg approx.

Console électronique: - Dimensions: 310 x 220 x 180 mm approx. - Poids: 6 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-Introduction au système de formation mécanique.

2.-Étude de la procédure de sécurité.

3.-Manipulation des outils et des vis de réglage.

4.-Mesures de la vitesse et du couple.

5.-Étude du rendement.

6.-Introduction aux arbres et aux paliers à semelle.

7.-Techniques d’alignement d’arbres et accouplements flexibles.

8.-Techniques d’alignement d’arbres et accouplements rigides.

9.-Étude et correction des pieds mous des moteurs.

10.-Introduction aux transmissions par courroie.

11.-Introduction à l’installation des poulies et des courroies.

12.-Alignement des poulies.

13.-Opération de tension de la courroie.

14.-Entretien des poulies et des courroies.

15.-Introduction à l’étude des transmissions par chaîne.

16.-Introduction à l’installation des pignons.

17.-Étude de l’alignement des pignons.

18.-Procédure d’installation de la chaîne.

19.-Procédure de tension de la chaîne.

20.-Entretien du pignon et de la chaîne.

21.-Introduction aux transmissions par engrenages.

22.-Étude de l’installation d’un engrenage droit.

23.-Alignement des engrenages.

24.-Réglage du jeu.

25.-Engrenages avec montage de douilles coniques fendues.

26.-Trains d’engrenages.

27.-Étude de la lubrification des roulements et des chaînes.

28.-Mesure de la viscosité.

Possibilités pratiques supplémentaires (à réaliser avec l’élément recommandé, “MDSU/1”) :

29.-Utilisation de courroies trapézoïdales à coins et à coins crantés.

30.-Utilisation de courroies à vitesse variable.

31.-Montage de courroies multiples.

32.-Montage des courroies à vitesse variable.

33.-Étude des pignons fous.

34.-Montage de transmissions à chaînes multiples.

35.-Étude des transmissions par courroie synchrone.

36.-Montage de courroies synchrones à haut couple.

37.-Les poulies de renvoi.

38.-Alignement et accouplements du système.

Possibilités pratiques supplémentaires (à faire avec l’élément recommandé “MDSU/2”) :

39.-Étude et utilisation des engrenages hélicoïdaux.

40.-Étude des vis sans fin et des engrenages à vis sans fin.

41.-Étude des engrenages à onglet.

42.-Étude et compréhension des boîtes de vitesses.

43.-Étude et compréhension des paliers lisses.

44.-Étude des roulements à billes.

45.-Étude des roulements à billes angulaires.

46.-Étude, utilisation et compréhension des roulements à rouleaux.

47.-Différence entre un roulement lubrifié et un roulement non lubrifié.

48.-Utilisation des joints d’étanchéité.

49.-Utilisation des joints toriques et des joints d’étanchéité.

50.-Compréhension de l’utilisation des joints à lèvre.

51.-Étude des garnitures mécaniques.

Possibilités pratiques supplémentaires (à faire avec l’élément recommandé, “MDSU/3”) :

52.-Étude de la transmission de puissance dans un embrayage de rampe à rouleaux.

53.-Systèmes de sécurité, les limiteurs de couple.

54.-Étude de la théorie de l’embrayage-frein électromagnétique.

55.-Étude et compréhension des écrous à billes et des vis à billes.

56.-Étude et utilité des roulements linéaires.

57.-Étude du jeu et de la mesure.

58.-Étude et application du plomb et du rapport de vitesse.

Possibilités pratiques supplémentaires (à faire avec l’élément recommandé, “MDSU/4”) :

59.-Étude du dispositif de vibration.

60.-Analyse de la fréquence de résonance des vibrations et de l’amortissement des vibrations.

61.-Mesure de l’accélération et de la vitesse.

62.-Étude du fonctionnement d’un vibromètre.

63.-Étude des principes et du fonctionnement de l’alignement laser.

64.-Étude de l’alignement vertical et horizontal.

65.-Analyse du pied mou.

Optionnel

MDSU/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.