Spécifications de l'Offre

L’ensemble se compose principalement de :

Accouplement à dents courbes.

Accouplement à bride sans défaut.

Accouplement à bride avec défaut d’excentricité :

Défaut d’excentricité (décalage) : 0,2 mm.

Accouplement à bride avec défaut d’oscillation :

Défaut d’orientation : 0,4 ± 0,1 mm.

Accouplement à boulons avec défaut de pas variable :

Boulon sans excentricité.

Boulon avec excentricité :

Excentricité du boulon : 1 mm.

Erreur de pas maximale : 180° ± 1,9°.

Quatre étoiles pour l’accouplement à griffes :

98 Shore A (rouge).

92 Shore A (jaune).

64 Shore D (vert).

80 Shore A (bleu).

Support de roulement avec support élastique.

Dimensions: 400 x 300 x 170 mm approx. Poid: 6 Kg approx.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- MDU-BLU. Unité de Freinage et de Chargement.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Évaluation de l'état vibratoire d'une machine.

2.- Mesure des vibrations causées par le fonctionnement déséquilibré de rotors rigides dans 1 et 2 plans.

3.- Étude des éléments essentiels de la mesure des vibrations dans les arbres et les roulements.

4.- Étude des grandeurs et paramètres de base.

5.- Utilisation de capteurs et d'instruments de mesure.

6.- Comprendre l'influence de la vitesse et de la disposition des arbres et des enregistreurs.

7.- Apprendre à équilibrer les arbres rigides en fonctionnement et l'alignement entre le moteur et le palier.

8.- Comprendre et interpréter les spectres de fréquence.

9.- Apprendre les différents signaux de vibration.

10.- Appliquer correctement l'analyse FFT.

11.- Mesurer la vitesse, la course d'oscillation, la vitesse d'oscillation et l'accélération.

12.- Apprendre les effets de l'alignement sur les différents types d'accouplement.

13.- Apprentissage des effets de la vitesse sur le comportement vibratoire.

14.- Apprentissage des effets du rotor élastique équilibré et déséquilibré (MDU-SES requis).

15.- Étude de la variation d'un comportement vibratoire typique (vitesse, fréquence, amplitude et phase des vibrations) due à une fissure (MDU-SRS requis).

16.- Identification des fissures et des fentes dans les arbres par le biais des courbes d'accélération et de l'analyse de l'ordre (MDU-SRS requis).

17.- Identification d'une fissure par la variation d'un spectre de vibration (MDU-SRS requis).

18.- Calcul du cycle de vie d'un roulement à rouleaux (MDU-SRBF requis).

19.- Identification des roulements à rouleaux défectueux (MDU-SRBF requis).

20.- Vérification des effets des défauts de roulements à rouleaux sur les bagues extérieure et intérieure, ou sur le corps de roulement à rouleaux sur le spectre de vibration (MDU-SRBF requis).

21.- Comprendre l'effet de la dureté de la couronne dentée sur les accouplements à griffes (MDU-SCO requis).

22.- Comparer les accouplements à dents, boulons, brides ou griffes courbes (MDU-SCO requis).

23.- Comprendre l'importance de la tension de la courroie dans le comportement vibratoire (MDU-SBD requis).

24.- Vérifier l'effet de l'excentricité dans les poulies et la vitesse dans le comportement vibratoire (MDU-SBD requis).

25.- Comparaison entre les courroies défectueuses et non défectueuses (MDU-SBD requis).

26.- Comprendre et interpréter les spectres de fréquence afin de différencier les courroies défectueuses et non défectueuses (MDU-SBD requis).

27.- Identifier les défauts des engrenages en fonction de leur comportement aux vibrations (MDU-SSDG requis).

28.- Apprendre à connaître l'effet de l'engrenage, de la lubrification utilisée et de l'empattement et du jeu (MDU-SSDG requis).

29.- Identification de l'usure de la tige et du piston (MDU-SCM requis).

30.- Apprentissage de l'effet du jeu et des impacts des roulements (MDU-SCM requis).

31.- Étude des vibrations d'une pompe centrifuge en fonctionnement (MDUSSCP requis).

32.- Comprendre le phénomène de cavitation dans une pompe centrifuge (MDU-SSCP requis).

33.- Identifier les vibrations causées par les aubes mobiles dans le spectre des vibrations (MDU-SSCP requis).

34.- Mesure de la fréquence du pas entre les aubes mobiles (MDU-SSCP requis).

35.- Mesure des vibrations de la soufflante (MDU-SSCP requis).

36.- Apprentissage de l'effet d'un entrefer asymétrique sur le comportement vibratoire et les pertes électromagnétiques et de performance (MDU-SEV requis).

37.- Apprentissage de l'effet des enroulements électriques sur le comportement vibratoire (MDU-SEV requis).

Optionnel

MDU-SCO/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.