ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El set está compuesto principalmente por:

Rodillo en chapa de acero con tres álabes móviles:

Diámetro: 204 mm.

Número de revoluciones máximo: 3000 min-1.

Rodillo en chapa de acero con cinco álabes móviles:

Diámetro: 204 mm.

Número de revoluciones máximo: 3000 min-1.

Rodillo en chapa de acero con siete álabes móviles:

Diámetro: 204 mm.

Número de revoluciones máximo: 3000 min-1.

Plato de inercia para simular fuerzas axiales.

Cubierta protectora.

Soporte del rodamiento.

Plato protector de aluminio, diámetro: 220 mm.

Imán permanente.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- MDU-SBD. Set de Transmisión por Correa.

Dimensiones: 400 x 300 x 320 mm aprox. Peso: 6 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Evaluación del estado de vibraciones de una máquina.

2.-  Medir vibraciones causadas por desequilibrio en funcionamiento de rotores rígidos en 1 y 2 planos.

3.-  Estudio de los fundamentos de la medición de vibraciones en árboles y cojinetes.

4.-  Estudio de las magnitudes básicas y parámetros.

5.-  Uso de sensores e instrumentos de medición.

6.-  Comprensión de la influencia del número de revoluciones, disposición de los árboles y registradores.

7.-  Aprender a equilibrar árboles rígidos en funcionamiento y alineación entre el motor y el acoplamiento.

8.-  Comprender e interpretar espectros de la frecuencia.

9.-  Conocer las diferentes señales de vibraciones.

10.- Aplicar correctamente el análisis FFT.

11.- Medir el número de revoluciones, recorrido de la oscilación, velocidad de la oscilación y aceleración.

12.- Conocer los efectos de los errores de alineación en diferentes tipos de acoplamientos.

13.- Conocer la influencia del número de revoluciones en el comportamiento vibracional.

14.- Conocer la influencia del desequilibrado y equilibrado del rotor elástico (Se requiere MDU-SES).

15.- Estudiar la variación del comportamiento vibracional característico (velocidad, frecuencia, amplitud y fase de las vibraciones) debido a una fisura (Se requiere MDU-SRS).

16.- Detectar grietas y fisuras en árboles a través de curvas de aceleración y análisis de orden (Se requiere MDU-SRS).

17.- Identificar una fisura a través de la variación del espectro de vibraciones (Se requiere MDU-SRS).

18.- Estimar la vida útil de un rodamiento (Se requiere MDU-SRBF).

19.- Detectar rodamientos defectuosos (Se requiere MDU-SRBF).

20.- Comprobar la influencia de defectos en los rodamientos en el anillo exterior, interior o el cuerpo del rodamiento en el espectro de vibraciones (Se requiere MDU-SRBF).

21.- Comprender la influencia de la dureza de la corona en los acoplamientos de garras (Se requiere MDU-SCO).

22.- Comparar los acoplamientos de dientes curvos, de pernos, de brida o de garras (Se requiere MDU-SCO).

23.- Comprender la importancia de la tensión en la correa en el comportamiento vibracional (Se requiere MDU-SBD).

24.- Comprobar la influencia de la excentricidad en poleas y el número de revoluciones en el comportamiento vibracional (Se requiere MDU-SBD).

25.- Comparación entre correas sin defectos y con defectos (Se requiere MDU-SBD).

26.- Comprender e interpretar los espectros de frecuencia para diferenciar entre correas con defectos y sin defectos (Se requiere MDU-SBD).

27.- Identificar defectos en los engranajes atendiendo a su comportamiento vibracional (Se requiere MDU-SSDG).

28.- Conocer la influencia del tipo de dentado, de la lubricación utilizada y de la distancia entre ejes y holgura entre dientes (Se requiere MDU-SSDG).

29.- Detectar el desgaste en el vástago y el émbolo (Se requiere MDU-SCM).

30.- Conocer la influencia de la holgura de los cojinetes y de los impactos (Se requiere MDU-SCM).

31.- Estudiar las vibraciones de una bomba centrífuga en funcionamiento (Se requiere MDU-SSCP).

32.- Comprender el fenómeno de la cavitación en una bomba centrífuga (Se requiere MDU-SSCP).

33.- Identificar las vibraciones provocadas por los álabes móviles en el espectro de vibraciones (Se requiere MDU-SSVF).

34.- Medir la frecuencia de paso entre álabes móviles. (Se requiere MDU-SSVF).

35.- Medir las vibraciones en soplantes (Se requiere MDU-SSVF).

36.- Conocer la influencia de un entrehierro asimétrico en el comportamiento vibracional, en las pérdidas electromagnéticas y en el rendimiento (Se requiere MDU-SEV).

37.- Conocer la influencia de los devanados eléctricos en el comportamiento vibracional (Se requiere MDU-SEV).

Opcional

MDU-UB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.