ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

- MDU-UB. Unidad Base de MDU.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Motor asíncrono con variador de frecuencia, con soporte desplazable y dos micrómetros:

Potencia motriz: 0,37 kW.

Nº revoluciones nominal: 2800 r.p.m.

Potencia y velocidad regulable.

Dos árboles:

Corto, diámetro: 20 mm, longitud: 300 mm

Largo, diámetro: 20 mm, longitud: 500 mm.

Tres acoplamientos flexibles motor - árbol para compensar los posibles desalineamientos.

Dos caballetes de cojinetes:

Rodamientos de bolas 6204- SKF.

Dos volantes desequilibrados con contrapesos recambiables (tornillos), permitiendo el equilibrado en uno y dos planos:

Diámetro: 150 mm, 1700 g cada uno.

Tacómetro para registrar el número de revoluciones.

Juego de herramientas y tornillos para montaje de todos los componentes.

Maletín de almacenamiento.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Interruptor principal.

Conector del sensor de velocidad.

Conector del motor.

Interruptor de arranque del motor.

Interruptor de parada del motor.

Interruptor cambio de giro del motor.

Controlador del Motor mediante potenciometro.

Display digital para la velocidad del motor.

Display digital para la potencia del motor.

Botón de parada de emergencia.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- MDU-SSC. Software, Sensores y control para equipo MDU.

Dos sensores de aceleración para registro de recorrido de la oscilación, velocidad de la oscilación y aceleración:

Gama de frecuencia: 1 – 10 kHz, sensibilidad: 100 mV/g.

Frecuencia de resonancia en torno a 32 kHz.

Sensor del tacómetro óptico:

Rango: 100 – 60000 r.p.m.

Alcance óptico: hasta 2 m.

Láser clase 2 de 675 nm.

Conexión USB.

Elementos adicionales recomendados (No incluido): MDU-SD. Sensores de Desplazamiento para Equipo MDU.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- MDU-MLB. Estructura Móvil para MDU.

Mesa móvil para la Unidad Base de MDU, “MDU-UB” o para el Equipo de Diagnóstico de Máquinas, Controlado desde Computador (PC), “MDUC”, con medidas de 1100 x 770 x 820 mm.

La Estructura móvil para MDU, “MDU-MLB” incluye:

MDU-SM. Estructura de sobremesa para MDU.

Perfiles de aluminio anodizado.

Ensamblado de perfiles de aluminio sin mecanizado.

Cubierta protectora transparente con interruptor de seguridad.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

TF-WLB. Mesa de Laboratorio con ruedas.

Perfiles de aluminio anodizado.

Ensamblado de perfiles de aluminio sin mecanizado.

Cuatro ruedas direccionales con freno en dos de ellas.

Dos estantes para apoyo de accesorios.

ó

- MDU-SM. Estructura de Sobremesa para MDU.

Perfiles de aluminio anodizado.

Ensamblado de perfiles de aluminio sin mecanizado.

Cubierta protectora transparente con interruptor de seguridad.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- MDU-BLU. Equipo de Frenado y Carga.

El set está compuesto principalmente por:

Freno magnético de partículas (Ajuste y medida del par de frenado):

Margen de número de revoluciones: 200 – 2000 r.p.m.

Par de frenado: 10 Nm.

Ajuste y medida del par de frenado.

Transmisión por correa integrada para el segundo régimen de velocidad y rango de momento:

Relación de desmultiplicación entre los árboles de freno: i = 3.

Margen de número de revoluciones: 600 – 6000 r.p.m.

Par de frenado: 3,3 Nm.

Ventilador axial para evacuación del calor.

Protección eléctrica contra sobrecalientamiento.

Consola electrónica:

Interruptor general.

Interruptor del freno.

Controlador del freno.

Display digital de corriente de excitación del freno.

- MDU-SES. Set de Árbol Elástico.

El set está compuesto principalmente por:

Dos árboles elásticos de acero fino (gran longitud y diámetro pequeño):

Diámetro: 10 mm.

Longitud: 550 mm.

Longitud nominal entre cojinetes: 450 mm.

Tres cojinetes con orificios para alojamiento de sensores:

Dos soportes del rodamiento con rodamientos oscilantes de bolas.

Cojinete de limitación de la amplitud de la vibración, diámetro: 20 mm.

Maletín de almacenamiento.

Elementos requeridos (No incluido): MDU-SD. Sensores de Desplazamiento para Equipo MDU.

- MDU-SRS. Set de Árboles con Fisura.

El set está compuesto principalmente por:

Plato tomador.

Brida con árbol corto (elemento adicional recomendado Set de Transmisión por Correa, “MDU-SBD”):

Diámetro: 90 mm.

Brida con árbol largo (para disco de inercia):

Diámetro: 90 mm.

Seis tornillos:

De cabeza hexagonal con para brida M8 x 20.

Juego de sujeción.

Dos árboles:

Diámetro: 20 mm.

Árbol corto para simulación de “extremo de árbol saliente”:

Longitud: 85 mm.

Momento de flexión máx. admisibles: 15,9 Nm.

Árbol largo para simulación de “rotor elástico”:

Longitud: 200 mm.

Momento de flexión máx. admisibles: 3,9 Nm.

Mandril de centraje para alinear los árboles durante el montaje del ensayo.

Elementos requeridos (No incluidos): MDU-SES. Set de Árbol Elástico y MDU-SBD y Set de Transición por Correa.

- MDU-SSDG. Set de Defectos en Engranajes.

El set está compuesto principalmente por:

Caja soporte con tapa transparente para su visualización en funcionamiento. Orificios para sensores de vibración.

Juegos de ruedas con dentado recto, con defecto:

Rueda dentada: 75 dientes cada una, m= 2.

Piñón: 25 dientes cada uno, m= 2.

Juegos de ruedas con dentado recto, sin defecto:

Rueda dentada: 75 dientes cada una, m= 2.

Piñón: 25 dientes cada uno, m= 2.

Juegos de ruedas con dentado helicoidal, con defecto:

Rueda dentada: 75 dientes cada una, m= 2.

Piñón: 25 dientes cada uno, m= 2.

Juegos de ruedas con dentado helicoidal, sin defecto:

Rueda dentada: 75 dientes cada una, m= 2.

Piñón: 25 dientes cada uno, m= 2.

Árboles de sujección para los engranajes.

Distancia entre ejes variable.

Aceite de motor SAE 10 W – 40, 1 l para lubricar los engranajes.

Maletín de almacenaje.

Elementos requeridos (No incluido): MDU-BLU. Equipo de Frenado y Carga.

- MDU-SCM. Set de Mecanismo de Biela y Manivela.

El set está compuesto principalmente por:

Mecanismo de biela y manivela con carrera regulable:

Carrera: 50 – 75 – 100 mm.

Dos masas equilibradoras: Total 490 g, concebida para funcionar con una carrera de 50 mm.

Ajuste del juego del cojinete:

Holgura de cojinete: 0 – 1 mm.

Dos muelles de presión:

Longitud sin tensar: 170 mm.

Relación de muelle: R= 0,55 N/mm.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos): MDU-SBD. Set de Transmisión por Correa ó MDU-SSDG. Set de Defectos en Engranajes.

- MDU-SSCP. Set de Cavitación en Bombas.

El set está compuesto principalmente por:

Bomba centrífuga:

Caudal máximo: 17  l/min (3300 min-1).

Altura de elevación máxima: 12 m (3300 min-1).

Rodete con tres álabes.

Revoluciones mínimas para cavitación: 2240 min-1 aprox. (lado de aspiración estrangulado).

Dos manómetros:

Lado de presión: 0 – 4 bar.

Lado de aspiración: -1 – 1,5 bar.

Tapa de la carcasa.

Tornillo moleteado para abrir tapa de la carcasa.

Tubo del lado de aspiración.

Dos válvulas de bola.

Juego de tubos flexibles.

Depósito:

Material: HDPE.

Capacidad: 20  l.

Elementos adicionale recomendados (No incluido): MDU-SBD. Set de Transmisión por Correa.

- MDU-SRBF. Set de Defectos en Rodamientos.

El set está compuesto principalmente por:

Seis rodamientos oscilantes de bolas:

Diámetro interior: 20 mm.

Diámetro exterior: 47 mm.

Ancho: 14 mm.

Número de bolas: 12.

Rodamientos:

Rodamiento con anillo exterior dañado.

Rodamiento con anillo interior dañado.

Rodamiento con elemento rodante dañado.

Rodamiento con daño combinado.

Rodamiento muy usado.

Rodamiento nuevo y sin defectos.

Soporte del rodamiento.

Anillos de retención.

Herramienta para anillos de retención.

Elementos adicionales recomendados (No incluido): MDU-SBD. Set de Transmisión por Correa.

- MDU-SCO. Set de Acoplamientos.

El set está compuesto principalmente por:

Acoplamiento de dientes curvos.

Acoplamiento de brida sin defecto.

Acoplamiento de brida con defecto de excentricidad:

Defecto de excentricidad (descentraje): 0,2 mm.

Acoplamiento de brida con defecto de oscilación:

Defecto de oscilación: 0,4 ± 0,1 mm.

Acoplamiento de pernos con defecto de cabeceo variable:

Perno sin excentricidad.

Perno con excentricidad:

Excentricidad del perno: 1 mm.

Error de cabeceo máx.: 180° ± 1,9°.

Cuatro estrellas para acoplamiento de garras:

98 Shore A (roja).

92 Shore A (amarilla).

64 Shore D (verde).

80 Shore A (azul).

Soporte del rodamiento con apoyo elástico.

Elementos adicionales recomendados (No incluido): MDU-BLU. Equipo de Frenado y Carga.

- MDU-SBD. Set de Transmisión por Correa.

El set está compuesto principalmente por:

Correa de goma trapezoidal:

Perfil SPZ, aprox. 10 mm de ancho.

Longitud de la correa: 915 mm.

Correa de goma trapezoidal dañada:

Perfil SPZ, aprox. 10 mm de ancho.

Longitud de la correa: 915 mm.

Polea pequeña impulsora:

Diámetro: 63 mm.

Polea pequeña con defecto excéntrico:

Diámetro: 63 mm.

Polea grande:

Diámetro: 125 mm.

Distancia entre ejes: 300 mm.

Juego de sujeción.

Medidor de la pretensión de la correa: 0 – 150 N.

Dispositivo tensor de la correa.

Rodillos tensores regulables individualmente.

Ajuste de la tensión de la correa trapezoidal.

Elementos requeridos (No incluido): MDU-BLU. Equipo de Frenado y Carga.

- MDU-SSVF. Set de Vibraciones en Soplantes para MDU.

El set está compuesto principalmente por:

Rodillo en chapa de acero con tres álabes móviles:

Diámetro: 204 mm.

Número de revoluciones máximo: 3000 min-1.

Rodillo en chapa de acero con cinco álabes móviles:

Diámetro: 204 mm.

Número de revoluciones máximo: 3000 min-1.

Rodillo en chapa de acero con siete álabes móviles:

Diámetro: 204 mm.

Número de revoluciones máximo: 3000 min-1.

Plato de inercia para simular fuerzas axiales.

Cubierta protectora.

Soporte del rodamiento.

Plato protector de aluminio, diámetro: 220 mm.

Imán permanente.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos): MDU-SBD. Set de Transmisión por Correa.

- MDU-SEV. Set de Vibraciones Electromecánicas.

El set está compuesto principalmente por:

Motor asíncrono con número de revoluciones variable:

Potencia motriz: 0,37 kW.

Nº revoluciones nominal: 2800 r.p.m.

Potencia y velocidad regulable.

Entrehierro variable por desplazamiento estatórico.

Interruptor para desconectar devanado.

Pinza amperimétrica. Distancia imán-álabes variable.

Elementos requeridos (No incluido):  MDU-BLU. Equipo de Frenado y Carga.

- MDU-SD. Sensores de Desplazamiento para Equipo MDU.

Dos sensores de desplazamiento inductivos:

Rango: 1 – 10 mm.

MDU-UB: Equipo: - Dimensiones: 1100 x 700 x 400 mm aprox. - Peso: 20 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

MDU-MLB: - Dimensiones: 1100 x 770 x 820 mm aprox. - Peso: 35 Kg aprox.

MDU-SM: - Dimensiones: 1100 x 770 x 260 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

MDU-BLU: - Dimensiones: 600 x 400 x 320 mm aprox. - Peso: 30 Kg aprox.

MDU-SES: - Dimensiones: 600 x 400 x 120 mm aprox. - Peso: 6 Kg aprox.

MDU-SRS: - Dimensiones: 400 x 300 x 120 mm aprox - Peso: 3 Kg aprox.

MDU-SRBF: - Dimensiones: 400 x 300 x 120 mm aprox. - Peso: 4 Kg aprox.

MDU-SCO: - Dimensiones: 400 x 300 x 170 mm aprox. - Peso: 6 Kg aprox.

MDU-SBD:  - Dimensiones: 600 x 400 x 170 mm aprox. - Peso: 6 Kg aprox.

MDU-SSDG: - Dimensiones: 600 x 400 x 320 mm aprox. - Peso: 25 Kg aprox.

MDU-SCM: - Dimensiones: 600 x 400 x 170 mm aprox. - Peso: 8 Kg aprox.

MDU-SSCP: - Dimensiones: 600 x 400 x 320 mm aprox. - Peso: 16 Kg aprox.

MDU-SSVF: - Dimensiones: 400 x 300 x 320 mm aprox. - Peso: 6 Kg aprox.

MDU-SEV:  - Dimensiones: 400 x 300 x 320 mm aprox. - Peso: 11 Kg aprox.

MDU-SD: - Dimensiones: 400 x 300 x 320 mm aprox. - Peso: 6 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Evaluación del estado de vibraciones de una máquina.

2.- Medir vibraciones causadas por desequilibrio en funcionamiento de rotores rígidos en 1 y 2 planos.

3.- Estudio de los fundamentos de la medición de vibraciones en árboles y cojinetes.

4.- Estudio de las magnitudes básicas y parámetros.

5.- Uso de sensores e instrumentos de medición.

6.- Comprensión de la influencia del número de revoluciones, disposición de los árboles y registradores.

7.- Aprender a equilibrar árboles rígidos en funcionamiento y alineación entre el motor y el acoplamiento.

8.- Comprender e interpretar espectros de la frecuencia.

9.- Conocer las diferentes señales de vibraciones.

10.- Aplicar correctamente el análisis FFT.

11.- Medir el número de revoluciones, recorrido de la oscilación, velocidad de la oscilación y aceleración.

12.- Conocer los efectos de los errores de alineación en diferentes tipos de acoplamientos.

13.- Conocer la influencia del número de revoluciones en el comportamiento vibracional.

14.- Conocer la influencia del desequilibrado y equilibrado del rotor elástico (Requiere MDU-SES).

15.- Estudiar la variación del comportamiento vibracional característico (velocidad, frecuencia, amplitud y fase de las vibraciones) debido a una fisura (Requiere MDU-SRS).

16.- Detectar grietas y fisuras en árboles a través de curvas de aceleración y análisis de orden (Requiere MDU-SRS).

17.- Identificar una fisura a través de la variación del espectro de vibraciones (Requiere MDU-SRS).

18.- Estimar la vida útil de un rodamiento (Requiere MDU-SRBF).

19.- Detectar rodamientos defectuosos (Requiere MDU-SRBF).

20.- Comprobar la influencia de defectos en los rodamientos en el anillo exterior, interior o el cuerpo del rodamiento en el espectro de vibraciones (Requiere MDU-SRBF).

21.- Comprender la influencia de la dureza de la corona en los acoplamientos de garras (Requiere MDU-SCO).

22.- Comparar los acoplamientos de dientes curvos, de pernos, de brida o de garras (Requiere MDU-SCO).

23.- Comprender la importancia de la tensión en la correa en el comportamiento vibracional (Requiere MDU-SBD).

24.- Comprobar la influencia de la excentricidad en poleas y el número de revoluciones en el comportamiento vibracional (Requiere MDU-SBD).

25.- Comparación entre correas sin defectos y con defectos (Requiere MDU-SBD).

26.- Comprender e interpretar los espectros de frecuencia para diferenciar entre correas con defectos y sin defectos (Requiere MDU-SBD).

27.- Identificar defectos en los engranajes atendiendo a su comportamiento vibracional (requiere MDU-SSDG).

28.- Conocer la influencia del tipo de dentado, de la lubricación utilizada y de la distancia entre ejes y holgura entre dientes (Requiere MDU-SSDG).

29.- Detectar el desgaste en el vástago y el émbolo (Requiere MDU-SCM).

30.- Conocer la influencia de la holgura de los cojinetes y de los impactos (Requiere MDU-SCM).

31.- Estudiar las vibraciones de una bomba centrífuga en funcionamiento (Requiere MDU-SSCP).

32.- Comprender el fenómeno de la cavitación en una bomba centrífuga (Requiere MDU-SSCP).

33.- Identificar las vibraciones provocadas por los álabes móviles en el espectro de vibraciones (Requiere MDU-SSVF).

34.- Medir la frecuencia de paso entre álabes móviles. (Requiere MDU-SSVF).

35.- Medir las vibraciones en soplantes (Requiere MDU-SSVF).

36.- Conocer la influencia de un entrehierro asimétrico en el comportamiento vibracional, en las pérdidas electromagnéticas y en el rendimiento (Requiere MDU-SEV).

37.- Conocer la influencia de los devanados eléctricos en el comportamiento vibracional (Requiere MDU-SEV).

Opcional

MDU-UB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.