ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Motor eléctrico con velocidad variable:

Potencia: 250 W aprox.

Velocidad: 0 – 670 r.p.m aprox.

Velocidad controlada desde la consola. El equipo permite medir la velocidad del motor y visualizarla en la pantalla de la consola.

Eje de extensión fabricado de acero inoxidable.

Sensor de velocidad, rango: 0 – 1000 r.p.m.

Seis levas intercambiables:

Dos levas circulares con diferente radio de curvatura lateral.

Leva cóncava.

Leva tangente.

Leva excéntrica.

Leva ovalada.

Dos seguidores diferentes:

Seguidor de rodillo.

Seguidor de cara plana.

Tres muelles intercambiables con diferentes constantes. Valores: 5,026 N/mm, 2,601 N/mm y 0,613 N/mm.

Pesa de 200 g.

Sistema de tambor registrador, consistente en un trazador y un tambor registrador.

Cubierta transparente de seguridad.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conector del sensor de velocidad.

Conector del motor.

Controlador ON/OFF del motor.

Regulador de la velocidad del motor.

Pantalla digital para la velocidad del motor.

El equipo incluye rollos de papel milimetrado y varios rotuladores.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo: Dimensiones: 750 x 500 x 500 mm aprox. Peso: 70 kg aprox.

Consola electrónica: Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Observación del efecto del perfil de la leva sobre la dinámica de la leva.

2.-  Comparación de diferentes diseños de leva.

3.-  Estudio teórico de los perfiles de desplazamiento, velocidad y aceleración de diferentes tipos de leva y seguidores.

4.-  Estudio experimental de los perfiles de desplazamiento de diferentes tipos de leva y seguidores.

5.-  Comparación de la curva de desplazamiento teórica y experimental de las levas con los diferentes tipos de muelles, masas y velocidades.

6.-  Estudio de la influencia de una masa móvil.

7.-  Estudio de la influencia de la rigidez del muelle.

8.-  Estudio de la influencia del eje de giro de la leva.

9.-  Estudio experimental de la velocidad límite.

Posibilidades prácticas adicionales:

10.-Estudio de la inercia del seguidor y velocidad de compresión del muelle.

11.-Representación de curvas de elevación para trazador no coincidente.

12.-Representación de curvas de elevación para trazador de saltar.

Opcional

MEAL/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los equipos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computarizado de las medidas de cada equipo mecánico.