SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’unité réel.

Moteur électrique à vitesse variable :

Puissance : 250 W environ.

Vitesse : 0 – 670 tr/min environ.

Vitesse contrôlée depuis la console.

L’unité permet de mesurer la vitesse du moteur et de la visualiser sur l’écran de la console. Arbre d’extension en acier inoxydable.

Capteur de vitesse, plage : 0 à 1 000 tr/min.

Six cames interchangeables :

Deux cames circulaires avec différents rayons de courbure latérale.

Came concave.

Came tangente.

Came excentrique.

Came ovale.

Deux galets différents :

Galet à rouleaux.

Galet à surface plane.

Trois ressorts interchangeables avec différentes constantes. Valeurs : 5,026 N/mm, 2,601 N/mm et 0,613 N/mm.

Poids : 200 g.

Système d’enregistrement à tambour, composé d’un palpeur et d’un tambour enregistreur.

Couvercle de sécurité transparent.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connecteur du capteur de vitesse.

Connecteur du moteur.

Contrôleur ON/OFF du moteur.

Contrôle de la vitesse du moteur.

Écran numérique pour la vitesse du moteur.

L’unité comprend des rouleaux de papier millimétré et plusieurs marqueurs.

Câbles et accessoires pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Unité : - Dimensions : 750 x 500 x 500 mm environ. - Poids : 70 Kg environ.

Console électronique : - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm environ.- Poids : 10 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Observation de l’effet du profil de la came sur sa dynamique.

2.- Comparaison de différentes conceptions de cames.

3.- Étude théorique des profils de déplacement, de vitesse et d’accélération de différents types de cames et de galets.

4.- Étude expérimentale des profils de déplacement de différents types de cames et de galets.

5.- Comparaison des courbes de déplacement théoriques et expérimentales des cames avec différents types de ressorts, poids et taux.

6.- Étude de l’influence d’une masse en mouvement.

7.- Étude de l’influence de la rigidité du ressort.

8.- Étude de l’influence de l’axe de rotation de la came.

9.- Étude expérimentale de la vitesse limite.

Autres possibilités pratiques :

10.-  Étude de l’inertie du galet et du taux de compression du ressort.

11.- Tracé de courbes de portance pour traceur non adaptable.

12.- Tracé de la courbe de portance pour le traceur de saut.

Optionnel

MEAL/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d'un ordinateur (PC).