Tender Specifications

Unité de paillasse avec pieds réglables.

Cadre en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité “MEC” se compose principalement de :

Le jeu d'engrenages épicycloïdaux, formé par :

Engrenage solaire (Z=21).

Jeu d'engrenages planétaires (Z=21).

Une bague (Z=63).

Deux disques gradués situés sur les arbres d'entrée et de sortie.

Les arbres de l'appareil sont en acier inoxydable. Les disques et les engrenages sont fabriqués en aluminium pour faciliter les expériences.

Les pignons sont en aluminium et sont montés sur des roulements à billes pour réduire les pertes dues au frottement, ce qui facilite l'exécution des exercices pratiques.

Manuels : Cet appareil est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuel des pratiques.

Éléments requis (non inclus) :

- SET B. Crochet et Ensemble de masse en Laiton 2 kg. (2 unités).

Required elements (Not included):

- SET B. Brass Hook and Mass Set 2 kg. (2 units)

Each SET B included:

6 weights of 200 g. (0.44 pounds)

6 weights of 100 g. (0.22 pounds)

2 weights of 50 g. (0.11 pounds)

2 weights of 20 g. (0.044 pounds)

2 weights of 10 g. (0.022 pounds)

1 support hook of 100 g. (0.22 pounds)

- Dimensions : 300 x 300 x 300 mm environ. (11,81 x 11,81 x 11,81 pouces environ) - Poids : 10 Kg environ. (22 livres environ).

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etudier la vitesse de surmultiplication.

2.- Démontrer le fonctionnement d'un système d'engrenages épicycloïdaux pour obtenir la vitesse de surmultiplication.

3.- Déterminer le déplacement angulaire à l'entrée et à la sortie et le comparer au rapport de surmultiplication calculé.

4.- Déterminer l'effort minimal requis à l'entrée pour soulever une charge à la sortie dans un rapport de surmultiplication.

5.- Transmission de puissance : vérifier le rapport entre le couple d'entrée et le couple de sortie pour un rapport de réduction de surmultiplication.

Optionnel

MEC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.