SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Tous les éléments de l’expérience sont fabriqués en aluminium anodisé spécial.

Centres de gravité de plaques de différentes formes :

Rectangle.

Cercle.

Triangle.

T.

Cerf-volant.

Irrégulier.

Panneau de dessin.

Trois et cinq cordes et anneau.

Poutre d’équilibre.

Poutre.

Deux forces égales divisées.

Éléments requis (Non inclus) :

MECA/EC. Panneau et Mallette d’Éléments Communs pour LIMEBA.

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Les trous sur le panneau de base sont espacés de 25 mm de centre à centre.

Supports, équerres et éléments nécessaires pour travailler avec l'une ou l'autre des unités du panneau de base.

Le pendule simple.

Vis pivotante.

Crochets réglables.

Jeu de poids :

10 poids de 0,01 N.

4 poids de 0,05 N.

10 poids de 0,1 N.

2 poids de 0,5 N.

4 poids de 1 N.

2 poids de 2 N.

1 poids de 5 N.

Crochets à poids.

Poulies.

Vis et écrous moletés.

Grand ressort et petit ressort.

Dynamomètre.

Corde de rechange.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

MECA/PA. Panneau Additionnel pour LIMEBA.

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Les trous sur le panneau de base sont espacés de 25 mm de centre à centre.

Supports, équerres et éléments nécessaires pour travailler avec l'une ou l'autre des unités du panneau de base.

Dimensions : 500 x 360 x 120 mm approx.  - Poid :  5 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Centres de gravité (Centres de gravité (I) et Centres de gravité (II) : Spécification du centre de gravité de plaques de différentes formes à l'aide du pendule simple et de méthodes graphiques.

2.- Triangle de forces. Vérifier que trois forces non parallèles en équilibre agissant dans le même plan peuvent être représentées par un triangle de forces.

3.- Parallélogramme des forces. Lorsque trois forces non parallèles agissant dans le même plan sont en équilibre, leurs lignes d'action se rencontrent en un point, et donc de montrer que la résultante de deux forces peut être trouvée en utilisant le parallélogramme des forces.

4.- Polygone des forces. Vérification du fait que quatre forces ou plus, agissant en équilibre sur un même point, peuvent se rencontrer.

5.- Principe des moments. Vérification du principe des moments pour les forces parallèles et non parallèles.

6.- La balance à pivot ou à poutre. Démontrer que l'action de l'action de peser à l'aide d'une balance à balancier ou d'une balance à glissière est basée sur le principe des moments.

7.- Les leviers : Déterminer l'avantage mécanique de divers types de leviers en utilisant le rapport résistance/puissance (W/P) et vérifier que ce rapport est le même que le rapport entre les distances.

8.- Forces de réaction des poutres. Vérification du fait qu'une charge répartie appliquée sur une poutre peut être considérée comme une charge concentrée équivalente comme une charge concentrée équivalente appliquée au centre de gravité de la charge répartie. Les réactions situées sur les appuis, dues à la charge agissant sur la poutre simplement appuyée, peuvent être calculées à l'aide de la quantité de mouvement.

Optionnel

MECA1/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.