ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

MECA/EC. Panel y Maleta de Elementos Comunes para LIMEBA.

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Las perforaciones en el panel base están separadas con 25 mm desde los centros.

Soportes, fijaciones y elementos necesarios para trabajar con cualquiera de los equipos en el panel base.

Plomada o péndulo.

Tornillo pivote.

Ganchos ajustables.

Conjunto de pesas:

10 pesas de 0,01 N.

4 pesas de 0,05 N.

10 pesas de 0,1 N.

2 pesas de 0,5 N.

4 pesas de 1 N.

2 pesas de 2 N.

1 pesa de 5 N.

Ganchos de pesas.

Poleas.

Tornillos y tuercas.

Muelle de tracción y muelle de compresión.

Dinamómetros.

Cuerda de repuesto.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

MECA1. Experimentos de Estática.

Todos los elementos están fabricados en un aluminio especial y anodizado.

Chapas de centro de gravedad de varias formas:

Rectángulo.

Círculo.

Triángulo.

T.

Romboide.

Irregular.

Tablero de dibujo.

Anilla de 3 y 5 cuerdas.

Conjunto de balanza.

Viga.

Dos cargas uniformemente repartidas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- MECA/EC. Panel y Maleta de Elementos Comunes para LIMEBA.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- MECA/PA. Panel Adicional para LIMEBA.

MECA2. Experimentos de Mecanismo de Elevación de Cargas.

Todos los elementos están fabricados en un aluminio especial y anodizado.

Bloque de dos poleas.

Bloque de tres poleas.

Conjunto de rueda y eje.

Bloque de cadenas diferenciales Weston.

Gato.

Tornillo soporte.

Poleas.

Polea ajustable.

Bloque de dos y tres poleas.

Bloque polea en “V”.

Cuerda de repuesto.

Elementos requeridos (No incluidos):

- MECA/EC. Panel y Maleta de Elementos Comunes para LIMEBA.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- MECA/PA. Panel Adicional para LIMEBA.

MECA3. Experimentos de Transmisiones.

Todos los elementos están fabricados en un aluminio especial y anodizado.

Conjunto de correa de transmisión (incluye: correa sección plana, correa sección redonda, tira de cuero).

Cadena de transmisión.

Conjunto de engranajes.

Engranajes cónicos.

Tornillo sin fin.

Transmisión universal.

Tornillo soporte.

Ganchos ajustables.

Bloque polea en “V”.

Cuerda de repuesto.

Elementos requeridos (No incluidos):

- MECA/EC. Panel y Maleta de Elementos Comunes para LIMEBA.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- MECA/PA. Panel Adicional para LIMEBA.

MECA4. Experimentos de Dinámica.

Todos los elementos están fabricados en un aluminio especial y anodizado.

Conjunto de dinamómetro.

Volante.

Conjunto de fuerza centrifuga.

Plomada o péndulo.

Muelle de tracción y muelle de compresión.

Dinamómetro.

Cuerda de repuesto.

Elementos requeridos (No incluidos)

- MECA/EC. Panel y Maleta de Elementos Comunes para LIMEBA.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- MECA/PA. Panel Adicional para LIMEBA.

MECA5. Experimentos de Fricción.

Todos los elementos están fabricados en un aluminio especial y anodizado.

Conjunto de Fricción.

Bloque de fricción con cuerda.

Chapas de fricción.

Rodillo.

Bloque de ruedas con cuerda.

Conjunto rodillos con marco.

Conjunto cuña.

Cojinetes.

Bloque de una polea.

Tornillos y tuercas.

Elementos requeridos (No incluidos)

- MECA/EC. Panel y Maleta de Elementos Comunes para LIMEBA.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- MECA/PA. Panel Adicional para LIMEBA.

MECA6. Experimentos de Mecanismos Especiales.

Todos los elementos están fabricados en un aluminio especial y anodizado.

Mecanismo de leva (incluyendo dos levas).

Cruz de malta.

Trinquete.

Yugo escocés.

Mecanismo de manivela.

Mecanismo de retorno rápido.

Ganchos ajustables.

Polea ajustable.

Tornillos y tuercas.

Elementos requeridos (No incluidos)

- MECA/EC. Panel y Maleta de Elementos Comunes para LIMEBA.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- MECA/PA. Panel Adicional para LIMEBA.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

MECA/PA. Panel Adicional para LIMEBA.

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Las perforaciones en el panel base están separadas con 25 mm desde los centros.

Soportes, fijaciones y elementos necesarios para trabajar con cualquiera de los equipos en el panel base.

Dimensiones: 950 x 400 x 550 mm aprox.   Peso: 15 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Prácticas para ser realizadas con los Experimentos de Estática “MECA1”:

1.- Centros de gravedad (Centros de gravedad (I) y Centros de gravedad (II)). Determinación de la posición del centro de gravedad en placas de formas diferentes mediante el uso de una plomada y por métodos gráficos.

2.- Triángulo de fuerzas. Comprobación de que tres fuerzas coplanarias, no paralelas y en equilibrio, se pueden representar por un triángulo de fuerzas.

3.- Paralelogramo de fuerzas. Aplicación del método gráfico paralelogramo de fuerzas.

4.- Polígono de fuerzas. Comprobación de que cuando cuatro o más fuerzas están en equilibrio en un punto, éstas se pueden representar por un polígono de fuerzas.

5.- Principio de momentos. Verificación del principio de momentos para fuerzas paralelas y no paralelas.

6.- Equilibrio de pivote o viga. Demostración de que tanto la balanza de viga, como la balanza de deslizamiento, se basan en el principio de momentos.

7.- Palancas. Determinación de la ventaja mecánica de varios tipos de palancas, usando la relación resistencia/potencia y verificando que ésta es la misma que una relación distancias B/A.

8.- Fuerzas de reacción en vigas. Demostración de que una carga distribuida sobre la viga puede ser considerada como una carga equivalente concentrada, actuando en el centro de gravedad de la carga distribuida. Las reacciones en los soportes, debidas a la carga que actúa sobre la viga simplemente soportada, pueden calcularse aplicando el principio de momentos, independientemente de donde se posicionen los soportes en la viga.

Prácticas para ser realizadas con los Experimentos de Estática “MECA2”:

9.- Poleas simples. Comprobar si la tensión, producida en una cuerda de una polea, varía en función de la dirección de la cuerda, según pasa sobre la polea. Determinar el trabajo mecánico de una sencilla combinación de poleas fijas y móviles.

10.-Poleas compuestas. Investigación de las características mecánicas de un conjunto de bloques de poleas, que tiene 3 poleas en el bloque superior y 2 poleas en el bloque inferior.

11.-Rueda y eje simple. Estudio de la ley de una Máquina para una rueda y eje simple, la variación de la ventaja mecánica y la eficacia en función de la carga.

12.-Rueda y eje diferencial. Determinación de la ley de la Máquina para una rueda y eje diferencial. Verificación de que el trabajo mecánico y la eficacia aumentan con la carga hasta un límite máximo.

13.-Bloque de cadenas diferenciales Weston. Estudio de las características especiales de dichas cadenas.

14.-El gato. Medición del esfuerzo necesario para elevar varias cargas, utilizando una variante sencilla de gato y determinar cómo varían el trabajo mecánico y la eficacia según la carga.

Prácticas para ser realizadas con los Experimentos de Transmisiones “MECA3”:

15.-Correas de transmisión (Correas de transmisión (I) y Correas de transmisión (II)). Dirección de rotación de correas de transmisión abiertas y cruzadas. Comprobación de que la velocidad de rotación de las dos poleas es inversamente proporcional a sus diámetros. Medición de la diferencia de tensión entre los dos lados de una transmisión de correa.

Determinación de la eficacia de transmisión.

16.-Cadenas de transmisión. Comprobación de la relación de velocidad de una cadena de transmisión. Medición de la eficacia de transmisión.

17.-Conjunto de engranajes (dos ejes paralelos). Comparación de las relaciones de velocidad de un conjunto de engranajes de fase única y de dos fases. Medición de los trabajos mecánicos correspondientes y las eficacias con cargas diferentes.

18.-Engranajes cónicos (dos ejes que se cortan). Comprobación de la eficacia y el trabajo mecánico de la unidad de engranajes cónicos con cargas diferentes.

19.-Tornillo sin fin (dos ejes que se cruzan). Verificación de relación de velocidad de un tornillo sencillo sin fin. Medición de la eficacia de transmisión bajo diferentes cargas.

20.-Transmisión universal. Investigación del efecto de introducir transmisiones universales en un eje de impulsión simple.

Prácticas para ser realizadas con los Experimentos de Dinámica “MECA4”:

21.-El dinamómetro. Verificación de que la extensión de un muelle, en forma de bobina, es proporcional a la carga aplicada y demostración del principio de un dinamómetro.

22.-El péndulo simple. Mostrar que el tiempo de vaivén de un péndulo simple depende, solamente, de la amplitud del péndulo. Calcular la fuerza de gravedad utilizando dicho péndulo.

23.-Energía cinética y potencial. Estudio de algunas características de la energía cinética y potencial.

24.-El volante (estudio de la inercia). Encontrar la energía acumulada en un volante por medio de la entrega de una cantidad conocida de energía.

25.-Fuerza centrífuga. Demostración de la fórmula de la fuerza centrífuga.

Prácticas para ser realizadas con los Experimentos de Fricción “MECA5”:

26.-Fricción de deslizamiento. Comprobación de las leyes de fricción y medición del coeficiente de fricción en diferentes materiales.

27.- El plano inclinado (El plano inclinado (I) y el plano inclinado (II)). Investigación de las fuerzas que actúan sobre un plano inclinado, debido al peso de un rodillo sobre el plano. Fuerza necesaria para arrastrar un bloque por el plano.

28.-Ángulo de fricción. Medición del ángulo de fricción y del coeficiente de fricción. Mostrar que el coeficiente de fricción es igual a la tangente del ángulo de fricción.

29.-Fricción. Mostrar el grado en que se reduce la fricción, utilizando ruedas y rodillos, y comparar los efectos de las diferentes superficies implicadas.

30.-La cuña. Determinación del trabajo mecánico y la eficacia obtenida, utilizando dos cuñas diferentes y demostrar que se puede evitar que el tornillo se desenrosque, si el ángulo de inclinación de la cuña es pequeño.

31.-Cojinetes. Comparación de la resistencia al giro, debido a la fricción en 4 diferentes cojinetes, de materiales diferentes, y mostrar cómo se ha desarrollado el diseño de los cojinetes.

Prácticas para ser realizadas con los Experimentos de Mecanismos Especiales “MECA6”:

32.-Mecanismo de leva. Mecanismos importantes en la admisión y escape en motores. Estudio de los siguientes aspectos de diseño de la excéntrica.

33.-La cruz de malta. Mostrar cómo se transforma el movimiento circular de la unidad impulsora en movimiento intermitente de la cruz de malta y como ésta, acelera y se desacelera durante el proceso de transmisión.

34.-Mecanismo de trinquete. Mecanismo que evita que un eje gire al contrario de lo deseado. Examinar las piezas que componen el mecanismo de trinquete.

35.-El yugo escocés. Observación y estudio del movimiento de una manivela de impulsión y mostrar como está relacionado con el elemento recíproco del movimiento.

36.-Mecanismo de manivela. Investigación de las características de un mecanismo de manivela, construyendo un diagrama de momento de giro, a partir de los resultados experimentales y comparando el diagrama con otro configurado con valores teóricos.

37.-Mecanismo de retorno rápido. Demostración de cómo funciona un mecanismo de retorno rápido y la relación entre la rotación de la manivela y el movimiento de la plataforma.