SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

MECA/EC. Panneau et Mallette d'Éléments Communs pour LIMEBA.

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Les trous sur le panneau de base sont espacés de 25 mm de centre à centre.

Supports, équerres et éléments nécessaires pour travailler avec l'une ou l'autre des unités du panneau de base.

Le pendule simple.

Vis pivotante.

Crochets réglables.

Jeu de poids :

10 poids de 0,01 N.

4 poids de 0,05 N.

10 poids de 0,1 N.

2 poids de 0,5 N.

4 poids de 1 N.

2 poids de 2 N.

1 poids de 5 N.

Crochets à poids.

Poulies.

Vis et écrous moletés.

Grand ressort et petit ressort.

Dynamomètre.

Corde de rechange.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

MECA1. Expériences de Statique.

Tous les éléments de l’expérience sont fabriqués en aluminium anodisé spécial.

Centres de gravité de plaques de différentes formes :

Rectangle.

Cercle.

Triangle.

T.

Cerf-volant.

Irrégulier.

Panneau de dessin.

Trois et cinq cordes et anneau.

Poutre d’équilibre.

Poutre.

Deux forces égales divisées.

Éléments requis (Non inclus) :

- MECA/EC. Panneau et Mallette d'Éléments Communs pour LIMEBA.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- MECA/PA. Panel Adicional para LIMEBA.

MECA2. Expériences de Mécanisme de Levage de Charges.

Tous les éléments de l’expérience sont fabriqués en aluminium anodisé spécial.

Bloc de trois poulies.

Bloc de deux poulies.

Ensemble de roues et d’essieux.

Bloc de chaîne différentielle Weston.

Cric à vis.

Vis de support.

Poulies.

Poulie réglable.

Poulie simple.

Ecrous moletés.

Corde de rechange.

Éléments requis (Non inclus) :

- MECA/EC. Panneau et Mallette d'Éléments Communs pour LIMEBA.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- MECA/PA. Panel Adicional para LIMEBA.

MECA3. Expériences de Transmission.

Tous les éléments de l’expérience sont fabriqués en aluminium anodisé spécial.

Système de transmission par courroie (comprenant : courroie plate, courroie ronde et bande de cuir).

Entraînement par chaîne.

Train d’engrenages simple.

Engrenages coniques.

Engrenage à vis sans fin.

Accouplement universel.

Vis de support.

Vis de réglage.

Poulie.

Corde de rechange.

Éléments requis (Non inclus) :

- MECA/EC. Panneau et Mallette d'Éléments Communs pour LIMEBA.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- MECA/PA. Panel Adicional para LIMEBA.

MECA4. Expériences de Dynamique.

Tous les éléments d’expérimentation sont fabriqués en aluminium anodisé spécial.

Le balancier à ressort.

La roue.

Le système de force centrifuge.

Le pendule simple.

Petit ressort extensible et grand ressort extensible.

Dynamomètre.

Corde de rechange.

Éléments requis (Non inclus) :

- MECA/EC. Panneau et Mallette d'Éléments Communs pour LIMEBA.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- MECA/PA. Panel Adicional para LIMEBA.

MECA5. Expériences de Frottement.

Tous les éléments de l’expérience sont fabriqués en aluminium spécial et anodisé.

Ensemble de friction.

Bloc de friction avec corde.

Plaques de friction.

Rouleau.

Bloc de rouleaux avec corde.

Ensemble de rouleaux avec cadre.

Ensemble de cales.

Paliers.

Bloc de poulies simples.

Écrous et boulons.

Éléments requis (Non inclus) :

- MECA/EC. Panneau et Mallette d'Éléments Communs pour LIMEBA.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- MECA/PA. Panel Adicional para LIMEBA.

MECA6. Expériences de Mécanismes Spéciaux.

Tous les éléments de l’expérience sont fabriqués en aluminium spécial et anodisé.

Mécanismes à cames et à rouleaux (deux cames incluses).

Le mécanisme de Genève.

Les mécanismes à cliquet.

L’étrier Scotch.

Mécanisme à manivelle.

Le mécanisme de retour rapide.

Crochets réglables.

Poulie réglable.

Vis et écrous moletés.

Éléments requis (Non inclus) :

- MECA/EC. Panneau et Mallette d'Éléments Communs pour LIMEBA.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- MECA/PA. Panel Adicional para LIMEBA.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

MECA/PA. Panel Adicional para LIMEBA.

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Les trous sur le panneau de base sont espacés de 25 mm de centre à centre.

Supports, équerres et éléments nécessaires pour travailler avec l'une ou l'autre des unités du panneau de base.

Dimensions : 950 x 400 x 550 mm approx.  - Poid :  15 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Pratiques à réaliser avec les Expériences de Statique, “MECA1” :

1.- Centres de gravité (Centres de gravité (I) et Centres de gravité (II) : Spécification du centre de gravité de plaques de différentes formes à l'aide du pendule simple et de méthodes graphiques.

2.- Triangle de forces. Vérifier que trois forces non parallèles en équilibre agissant dans le même plan peuvent être représentées par un triangle de forces.

3.- Parallélogramme des forces. Lorsque trois forces non parallèles agissant dans le même plan sont en équilibre, leurs lignes d'action se rencontrent en un point, et donc de montrer que la résultante de deux forces peut être trouvée en utilisant le parallélogramme des forces.

4.- Polygone des forces. Vérification du fait que quatre forces ou plus, agissant en équilibre sur un même point, peuvent se rencontrer.

5.- Principe des moments. Vérification du principe des moments pour les forces parallèles et non parallèles.

6.- La balance à pivot ou à poutre. Démontrer que l'action de l'action de peser à l'aide d'une balance à balancier ou d'une balance à glissière est basée sur le principe des moments.

7.- Les leviers : Déterminer l'avantage mécanique de divers types de leviers en utilisant le rapport résistance/puissance (W/P) et vérifier que ce rapport est le même que le rapport entre les distances.

8.- Forces de réaction des poutres. Vérification du fait qu'une charge répartie appliquée sur une poutre peut être considérée comme une charge concentrée équivalente comme une charge concentrée équivalente appliquée au centre de gravité de la charge répartie. Les réactions situées sur les appuis, dues à la charge agissant sur la poutre simplement appuyée, peuvent être calculées à l'aide de la quantité de mouvement.

Pratiques à réaliser avec les Expériences de Mécanisme de Levage de Charges, “MECA2” :

9.- Poulies simples. Vérification de la variation de la tension du câble dans une poulie en fonction de la direction du câble lors de son passage sur la poulie. Déterminer les avantages mécaniques d'une combinaison simple de poulies fixes et mobiles.

10.-Blocs de poulies. Analyse des caractéristiques mécaniques d'un ensemble de poulies, qui comporte trois réas dans la poulie supérieure et deux poulies dans la poulie inférieure.

11.-Axe simple et roue. Déterminer la loi de la machine pour un axe et une roue simples, et la variation de l'avantage mécanique et du rendement en fonction de la charge.

12.-Essieu et roue différentiels. Déterminer la loi de la machine pour un essieu et une roue différentiels. Vérifier que l'avantage mécanique et le rendement augmentent avec la charge jusqu'à une limite maximum.

13.-Weston différentiel blocs. Analyse de l'analyse caractéristique spécifique de ces chaînes.

14.-Cric à vis. Mesurer l'effort nécessaire pour soulever différentes charges à l'aide d'une forme simple de vérin à vis et déterminer comment l'avantage mécanique et l'efficacité varient avec la charge.

Pratiques à réaliser avec les Expériences de Transmission, “MECA3” :

15.-Entraînement par courroie (entraînement par courroie (I) et entraînement par courroie (II) : Vérification du sens de rotation des courroies ouvertes et croisées. Vérification de la vitesse de rotation des deux poulies est inversement proportionnelle à leur diamètre. Mesurer la différence de tension entre les deux côtés d'une les deux côtés d'une courroie et déterminer l'efficacité de la transmission.

16.-La transmission par chaîne. Vérification du rapport de vitesse d'une transmission par chaîne. Mesure de l'efficacité de la transmission.

17.-Le treuil à engrenages (deux axes parallèles). Comparaison des rapports de vitesse d'un système de treuil à un étage et d'un système de treuil à deux étages. Spécification des avantages mécaniques et des rendements mécaniques correspondants sous différentes charges.

18.-Engrenages coniques (deux axes croisés). Vérification du rendement du rapport de vitesse et des avantages mécaniques du réducteur à engrenages coniques sous différentes charges.

19.-Engrenage à vis sans fin (deux axes croisés). Vérification du rapport de vitesse d'une vis sans fin et spécification de l'efficacité de la transmission sous différentes charges.

20.-Accouplement universel. Étudier l'effet de l'introduction d'un accouplement universel à un arbre d'entraînement simple.

Pratiques à réaliser avec les Expériences de Dynamique, “MECA4” :

21.-Équilibre des ressorts. Vérifier que l'allongement d'un ressort enroulé est proportionnel à la charge appliquée, montrer le principe de la balance à ressort.

22.-Pendule simple. Montrer que le temps d'un pendule simple ne dépend que de la longueur du pendule, et déterminer la valeur de la force de gravité à l'aide d'un pendule simple.

23.-Énergie cinétique et potentielle. Analyse de quelques caractéristiques de l'énergie cinétique et potentielle et de montrer que l'énergie existe, qu'elle peut être transformée et qu'elle peut être “stockée” et “restituée”.

24.-L'inertie. La roue. Trouver l'énergie emmagasinée dans une roue en lui fournissant une quantité d'énergie connue.

25.- La force centrifuge. Démonstration des lois de la force centrifuge.

Pratiques à réaliser avec les Expériences de Frottement, “MECA5” :

26.-Frottement de glissement. Vérification des lois du frottement et mesure du coefficient de frottement dans différents matériaux.

27.-Le plan incliné (Le plan incliné (I) et le plan incliné (II)). Etude des forces agissant sur un plan incliné en raison du poids d’un rouleau sur le plan. Force nécessaire pour entraîner un bloc le long du plan.

28.-Angle de frottement. Mesure de l’angle de frottement et du coefficient de frottement. Montrer que le coefficient de frottement est égal à la tangente de l’angle de frottement.

29.-Frottement. Montrer le degré de réduction des frottements à l’aide de roues et de rouleaux et comparer les effets des différentes surfaces concernées.

30.-La cale. Détermination du travail mécanique et du rendement obtenu à l’aide de deux cales différentes et démonstration que l’on peut empêcher la vis de se dévisser si l’angle d’inclinaison de la cale est faible.

31.-Roulements. Comparaison de la résistance à la rotation due au frottement dans 4 roulements différents, de matériaux différents, et démonstration de l’évolution de la conception des roulements.

Pratiques à réaliser avec les Expériences de Mécanismes Spéciaux, “MECA6” :

32.-La came et le rouleau. Étudier les différents aspects de la conception des cames.

33.-Mouvement de Genève. Vérification de la façon dont le mouvement circulaire de l’unité d’entraînement est transformé en mouvement intermittent de l’unité de Genève, et comment ce mécanisme accélère et décélère pendant le processus de transmission.

34.-Mécanismes à cliquet. Examen des pièces de l’ensemble à cliquet fourni dans lequel un levier oscillant est équipé de deux cliquets.

35.-L’étrier Scotch. Analyse et vérification du mouvement d’une manivelle et de sa relation avec l’élément réciproque du mouvement.

36.-Mécanisme à manivelle. Analyse des caractéristiques d’un mécanisme à manivelle, Dessiner un diagramme de couple de rotation et en déduire la relation entre la rotation de la manivelle et le coulissement.

37.-Mécanisme de retour rapide. Montrer le fonctionnement d’un mécanisme de retour rapide et noter la relation entre la rotation de la manivelle et le mouvement de la plate-forme.