ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas regulables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

El equipo “MEER” está compuesto principalmente por:

Motor trifásico controlado mediante variador de frecuencia para hacer girar al eje de ensayo a diferentes frecuencias:

Potencia: 0,5 kW.

Velocidad: 0 – 6000 r.p.m.

Tres ejes de rotor de diferentes diámetros:

Hechos de acero inoxidable.

Diámetros: 3 mm, 6 mm, 7 mm.

Longitud: 950 mm.

Disco rotor con mandril de sujeción que permite cargar de manera concentrada el eje:

Fabricado en acero inoxidable.

Diámetro: 100 mm.

Peso: 1,2 kg.

Dos soportes con mandriles de sujeción, que permiten determinar los apoyos fijos para el eje.

Dos soportes con cojinetes autoalineantes, que permiten determinar los apoyos articulados para el eje.

Diferentes llaves fijas, una llave para los madriles y una llave para el cono portafresa son suministradas con el equipo para el cambio y fijación de los diferentes apoyos y ejes de ensayo.

El equipo dispone de todas las medidas necesarias de seguridad para un trabajo seguro:

Soportes de seguridad con cojinetes de nylon que evitan que los ejes oscilen con una amplitud descontrolada.

Soporte con mandril de sujeción, para evitar oscilaciones inadecuadas y el daño del equipo.

Cubierta de protección transparente que permite la visualización del funcionamiento del equipo.

Actuador fin de carrera para evitar el funcionamiento del equipo sin la cubierta de protección.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conector del motor.

Controlador de velocidad del motor.

Display digital para la velocidad del motor.

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 1600 x 500 x 600 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensions: 310 x 220 x 145 mm aprox. - Peso: 2 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Visualización de distintos modos de oscilación en un eje.

2.- Influencia de la velocidad de rotación del eje. Velocidad crítica y velocidad de operación.

3.- Velocidad propia de los modos de vibración de un eje rotor en función de distintas distancias entre los apoyos.

4.- Velocidad prop ia de los modos de vibración de un eje rotor en función de distintos diámetros del eje.

5.- Velocidad propia de los modos de vibración de un eje rotor en función de distintas condiciones en los extremos.

6.- Estudio de un rotor Laval: velocidad crítica y auto-centrado.

7.- Velocidad crítica del eje con carga concentrada en función de la posición de la masa.

Posibilidades prácticas adicionales:

8.- Demostración de giro básico en un eje.

Opcional

MEER/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.