SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

L'unité “MEER” comprend principalement :

Moteur triphasé contrôlé par un variateur de fréquence pour faire tourner l'arbre d'essai à différentes fréquences :

Puissance : 0,5 kW.

Vitesse : 0 – 6000 tr/min.

Trois arbres de rotor de diamètres différents :

Fabriqué en acier inoxydable.

Diamètres : 3 mm, 6 mm, 7 mm.

Longueur : 950 mm.

Disque rotor avec mandrin de serrage pour charger l'arbre en un point concentré :

Fabriqué en acier inoxydable.

Diamètre : 100 mm.

Poids : 1,2 kg.

Deux supports avec mandrins de serrage. Ils permettent de déterminer les appuis fixes de l'arbre.

Deux supports avec roulements à alignement automatique. Ils permettent de déterminer les appuis articulés de l'arbre.

Différentes clés à fourche et clés Allen sont fournies avec l'appareil pour changer et fixer les différents arbres et supports d'essai.

L'unité comprend toutes les mesures de sécurité requises pour un fonctionnement en toute sécurité :

Supports de sécurité avec roulements en nylon qui empêchent les arbres d'osciller avec une amplitude incontrôlée.

Support avec mandrin de serrage pour éviter des oscillations inadéquates et des dommages dans l'unité.

Couvercle de protection transparent pour permettre la visualisation de l'unité.

Actionneur de fin de course pour empêcher le fonctionnement de l'unité sans le capot de protection.

Console électronique :

Boîte en métal.

Connecteur moteur.

Contrôleur de vitesse du moteur.

Affichage numérique de la vitesse du moteur.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

Unité: - Dimensions : 1600 x 500 x 600 mm approx. - Poids : 60 Kg approx.

Console électronique : - Dimensions : 310 x 220 x 145 mm approx. - Poids : 2 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Visualisation des différents modes d'oscillation dans un arbre.

2.- Influence de la vitesse de rotation de l'arbre. Vitesse critique et vitesse de fonctionnement.

3.- Vitesse des modes de vibration d'un arbre de rotor en fonction des différentes distances entre supports.

4.- Vitesse des modes de vibration d'un arbre de rotor en fonction des différents diamètres de l'arbre.

5.- Vitesse des modes de vibration d'un arbre de rotor en fonction de différentes conditions aux extrémités.

6.- Etude d'un rotor Laval : vitesse critique et auto-centrage.

7.- Vitesse critique de l'arbre avec charge concentrée en fonction de la position de la masse.

Possibilités pratiques supplémentaires :

8.- Démonstration du tourbillonnage de base.

Optionnel

MEER/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.