ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Tres elementos de ensayo (barras), cada una con puntos de medición de galgas extensiométricas:

Barra para ensayos de torsión:

- Material: acero inoxidable.

- Longitud: 500 mm.

- Diámetro: 10 mm.

Barra para ensayos de tensión:

- Material: acero inoxidable.

- Longitud: 200 mm.

- Sección transversal: 0,5 x 25 mm.

Barra para ensayos de flexión:

- Material: acero inoxidable.

- Longitud: 400 mm.

- Sección transversal: 4 x 25 mm.

Las galgas extensiométricas se encuentran dentro de una cubierta transparente que las protege y las hace claramente visibles para que los estudiantes puedan observar el proceso.

Conjunto de pesas:

10 x 0,5 N.

1 x 5 N.

2 x 10 N.

1 x 20 N.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Interruptor principal.

Interruptor para tarar las medidas de deformación.

Conectores de galgas extensiométricas.

Display digital para medida de la deformación.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- MEGE-A1. Probeta de ensayo de tensión, aluminio.

- MEGE-A2. Probeta de ensayo de tensión, cobre.

- MEGE-A3. Probeta de ensayo de tensión, latón.

Equipo: - Dimensiones: 600 x 400 x 650 mm aprox. - Peso: 20 Kg aprox.

Consola electrónica: -Dimensiones: 300 x 190 x 130 mm aprox. -Peso: 2,5 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Introducción a los fundamentos de la medición con galgas extensiométricas.

2.- Estudio de las galgas extensiométricas y las técnicas de aplicación.

3.- Estudio de la tensión y la deformación en un sistema de torsión.

4.- Estudio de la tensión y la deformación en un sistema de tensión y el módulo de elasticidad (coeficiente de Poisson y módulo de Young).

5.- Estudio de la tensión y la deformación en un sistema de flexión.

6.- Cálculo de las deformaciones mecánicas debidas a torsión, tensión y flexión.

7.- Estudio de la correlación entre la deformación mecánica y resistencia eléctrica en una galga extensiométrica.

8.- Estudio de la deformación y tensión en diferentes materiales y comparación del módulo de elasticidad (coeficiente de Poisson y módulo de Young) (Se requieren los elementos recomendados "MEGE-A1", "MEGE-A2" y "MEGE-A3").

9.- Comparación de diferentes sistemas de medición de deformación y de su forma de medir la fuerza.

Opcional

MEGE/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.