EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Janvier/2026
MEM
UNITÉ D’EMBRAYAGE À DISQUES

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table avec pieds réglables. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L'unité "MEM" est principalement composée de :

    Arbre en acier inoxydable sur lequel tournent les disques d'embrayage pour produire du couple.

    Disques d'embrayage en aluminium de trois diamètres différents sur lesquels sont fixés les disques de friction :

        Deux disques d'embrayage de Dposte = 200 mm.

        Disque d'embrayage de Dposte = 150 mm.

        Disque d'embrayage de Dposte = 100 mm.

     Disques de friction interchangeables de différents matériaux fixés sur les disques d'embrayage :

         Deux disques de friction de Dposte = 200 mm  et Dint = 160 mm.; μ = 0,38 et μ = 0,62. 

         Friction disques Dposte = 150 mm. et Dint = 110 mm.; μ = 0,45.

         Friction de Dposte = 100 mm et Dint = 70 mm.; μ = 0,45.

     Deux disques de pression en aluminium anodisé pour la production de friction de Dposte = 200 mm et Dint = 16 mm. 

     Trois ressorts qui permettent l'augmentation de la pression dans le système.

     Trois écrous de serrage repérés pour réguler uniformément la montée en pression du système.

     Anneau en téflon, pour réaliser l'étude avec une seule surface de friction.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

Éléments requis (Non inclus) :

    - SET B. Crochet et Ensemble de masse en Laiton 2 kg. (2 unités).

          Chaque kit “type B” comprend : 

              6 poids de 200 g. 

              6 poids de 100 g. 

              2 poids de 50 g. 

              2 pesées de 20 g. 

              2 poids de 10 g. 

              1 crochet de pesée de 100 g.

- Dimensions: 600 x 700 x 1000 mm environ.  - Poids: 15 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Etude de la fonction d'un embrayage à disques. 

2.- Analyse de la relation entre la force de contact et le moment de frottement. 

3.- Détermination du coefficient de frottement. 

4.- Etude de l'influence des matériaux utilisés dans le moment de frottement.

5.- Etude de l'influence du rayon de la surface de frottement sur le moment de frottement.

6.- Étude de la relation entre la pression appliquée aux surfaces de friction, le rayon des surfaces de friction et le couple.

7.- Comparaison du couple en fonction du nombre de surfaces de friction utilisées.

8.- Démonstration que le couple minimum pour maintenir la rotation est proportionnel à la charge axiale et au diamètre de la surface de friction.
Optionnel
MEM/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d'un ordinateur (PC).
1

