ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Todos los elementos de este equipo están montados en una placa base para ser montados y conectados al Equipo de Accionamiento para Ensayos Tribológicos, “MEMT-UB”.

Cojinete de deslizamiento:

Material: Acero inoxidable.

Diámetro: 50 mm.

Longitud: 50 mm aprox.

Velocidad de operación: 0 – 250 r.p.m.

Carcasa del cojinete:

Material: Metacrilato transparente.

Diámetro: 52,5 mm.

Trece puntos de medición alrededor de la circunferencia de la carcasa del cojinete.

Carcasa móvil del cojinete por medio del tornillo micrométrico.

Tornillo micrométrico:

Holgura del cojinete ajustable, rango: 0 – 2,5 mm.

Graduación: 0,01 mm.

Trece tubos manométricos para indicar la distribución de presión radial en el cojinete de deslizamiento:

Longitud: 1000 mm.

Tanque de lubricación.

Galgas de espesor para medir el ancho de la holgura.

Fácil conexión con el Equipo de Accionamiento para Ensayos Tribológicos, “MEMT-UB”.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- MEMT-UB. Equipo de Accionamiento para Ensayos Tribológicos (Común para todos los equipos experimentales disponibles tipo "MEMT").

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

El equipo de accionamiento consiste en:

Motor de CC, controlado electrónicamente:

Rango de velocidad: 0 – 3000 r.p.m.

Velocidad de funcionamiento: 0 – 250 r.p.m.

Par: 19 Nm aprox.

Engranaje sin fin: i=14,66.

Consola electrónica:

Conexión del sensor de fuerza (medidor de tensión).

Controlador ON/OFF para el motor.

Controlador de velocidad del motor.

Selector del sentido de rotación del motor.

Display digital para la velocidad del motor.

Display digital para el sensor de fuerza.

MEMT-UB. Equipo de Accionamiento para Ensayos Tribológicos. - Dimensiones: 550 x 500 x 280 mm aprox. - Peso: 12 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 300 x 190 x 130 mm aprox.- Peso: 3 Kg aprox.

MEMT-1: - Dimensiones: 350 x 150 x 500 mm aprox. - Peso: 9 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Demostración y visualización de la distribución radial de presiones en un cojinete de deslizamiento con lubricación hidrodinámica.

2.- Investigación de la distribución de presiones en el cojinete de deslizamiento en función del ancho de la holgura del cojinete.

3.- Investigación de la distribución de presiones en el cojinete hidrodinámico en función de la velocidad.

4.- Estudio del límite de estabilidad en función del ancho de la holgura.

Opcional

MEMT-1/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.