ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas regulables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

El equipo “MEPE” está compuesto principalmente por:

Barra expuesta a pandeo de dos piezas con articulación central:

Longitud: 520 mm (longitud de cada parte: 260 mm).

Sección transversal: 20 x 20 mm.

Material: Acero inoxidable.

El soporte de las dos partes es articulado-articulado.

Dispositivo para la aplicación de fuerza de compresión:

Palanca para aplicación de carga con regleta.

Longitud de la barra de carga: 400 mm.

Dispositivo para aplicar la fuerza transversal:

Polea de desvío para sujetar un portapesas y un juego de pesas.

Sujeción elástica para representar un extremo fijo:

Formado por un muelle de lámina de acero.

Longitud: 300 mm.

Sección transversal: 10 x 2 mm.

Módulo de elasticidad: 210000 N/mm².

Articulación elástica:

Está formada por dos muelles de tensión y un brazo de palanca.

Rigidez del muelle: 1,67 N/mm.

Brazo de palanca: 55 mm.

Tres soportes:

Un soporte superior articulado para sujetar la palanca de aplicación de carga, un portapesas y un conjunto de pesas.

Dos soportes articulados para sujetar la barra expuesta a pandeo y el resorte de lámina.

Juego de pesas:

8 x 5 N.

10 x 1 N.

Incluye dos portapesas de 1 N.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: 800 x 450 x 1000 mm aprox. Peso: 20 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Cálculo teórico de la carga crítica de pandeo en un sistema con articulación elástica.

2.-  Obtención  experimental de la carga crítica de pandeo en un sistema con articulación elástica.

3.-  Cálculo teórico de la carga crítica de pandeo en un sistema con apoyo elástico.

4.-  Obtención experimental de la carga crítica de pandeo en un sistema con apoyo elástico.

5.-  Estudio teórico de la relación entre el ángulo y la carga en un sistema con articulación elástica y fuerza lateral.

6.-  Obtención experimental de la carga para el máximo giro en un sistema con articulación elástica y fuerza lateral.

Opcional

MEPE/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los equipos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computarizado de las medidas de cada equipo mecánico.