ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El equipo “MESE” incluye los siguientes elementos:

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Motor asíncrono.

Freno electromagnético.

Ajuste del par de frenado.

Controlador de par y velocidad del motor.

Acoplamientos flexibles para una alineación precisa.

Tren de engranajes de tres ejes:

Eje de entrada: 80 dientes.

Eje intermedio: 60 y 120 dientes.

Eje de salida: 120 dientes, posibilidad de no conectarlo para el estudio de un engranaje simple.

Un ventilador para la correcta refrigeración del equipo.

Dos sensores de par, uno en el motor y otro en el dinamómetro.

Dos sensores de velocidad (tacómetro), uno en el motor y otro en el freno dinamómetrico.

Dos vatímetros, uno en el motor y otro en el dinamómetro.

Herramientas de montaje.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Interruptor principal.

Interruptor del motor.

Interruptor del dinamómetro de freno.

Dos displays para observar los valores de los sensores de par, velocidad y potencia tanto del motor como del dinamómetro.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- SET B. Gancho y Conjunto de Masas en Latón 2 kg.

Cada set “tipo B” incluye:

6 pesas de 200 g.

6 pesas de 100 g.

2 pesas de 50 g.

2 pesas de 20 g.

2 pesas de 10 g.

1 gancho-soporte de 100 g.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

MESE/1. Transmisión por Correa Dentada.

Correa dentada de tensión ajustable.

Polea primaria: 30 dientes.

Polea secundaria: 44 dientes.

MESE/2. Transmisión por Correa Redonda.

Correa redonda de tensión ajustable.

Polea primaria: Ø= 40 mm.

Polea secundaria: Ø= 60 mm.

MESE/3. Transmisión por Cadena.

Cadena de rodillos con tensión ajustable.

Polea primaria: 20 dientes.

Polea secundaria: 30 dientes.

MESE/4. Transmisión por Engranaje Helicoidal.

Piñón: 60 dientes.

Rueda: 100 dientes.

MESE/SI. Módulo para Ensayos de Estática e Inercia.

Volante de inercia.

Sensor de velocidad (tacómetro).

MESE-T: MESE: Equipo:  - Dimensiones: 600 x 600 x 400 mm aprox.- Peso: 35 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 300 x 190 x 130 mm aprox. - Peso: 3 Kg aprox.

MESE/1: - Dimensiones: 300 x 120 x 120 mm aprox.- Peso: 2 Kg aprox.

MESE/2: - Dimensiones: 300 x 120 x 120 mm aprox. - Peso: 2 Kg aprox.

MESE/3: - Dimensiones: 300 x 120 x 120 mm aprox. - Peso: 2 Kg aprox.

MESE/4: - Dimensiones: 220 x 80 x 220 mm aprox. - Peso: 2,5 Kg aprox.

MESE/SI: - Dimensiones: 400 x 500 x 200 mm aprox. - Peso: 15 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Comprensión de sistemas de engranajes simples y compuestos.

2.- Estudio dinámico, eficiencia y velocidad de los trenes de engranajes simples.

3.- Estudio dinámico, eficiencia y velocidad de los trenes de engranajes compuestos.

4.- Características de los sistemas de engranajes.

Posibilidades prácticas adicionales:

5.- Comprensión de los diferentes tipos de transmisiones.

6.- Estudio dinámico, eficiencia y velocidad de los diferentes tipos de transmisiones.

7.- Comprensión de las transmisiones por correas dentadas (incluido el accesorio MESE/1).

8.- Comprensión de las transmisiones por correas redondas (incluido el accesorio MESE/2).

9.- Comprensión de las transmisiones por cadenas (incluido el accesorio MESE/3).

10.- Comprensión de los engranajes helicoidales (Incluido el accesorio MESE/4).

11.- Comparación de los diferentes sistemas de engranajes (incluido el accesorio MESE/4).

12.- Estudio de la velocidad angular de los sistemas de transmisiones (incluido el accesorio MESE/SI).

13.- Estudio estático de los sistemas de engranajes (incluido el accesorio MESE/SI).

14.- Estudio y comprensión de los volantes de inercia (incluido el accesorio MESE/SI).

15.- Cálculo experimental de momentos de inercia y masa (incluido el accesorio MESE/SI).

Opcional

MESE-T/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.