ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo "MEVLB" está compuesto principalmente por:

Barra de ensayo de flexión:

Material: aluminio anodizado.

Longitud: 650 mm.

Sección: 20 x 3 mm.

Dos galgas extensiométricas de 120 Ω colocadas en la barra en configuración de medio puente de Wheatstone.

Soporte para simular el empotramiento de la barra y permitir la variación y el ajuste de la longitud de la barra.

Porta pesas con mandos para la fijación de las pesas.

Set de pesas de acero inoxidable: diez masas de 100 g.

Dos reglas de medida, una colocada horizontal y otra vertical para medir tanto la longitud de la barra como la amplitud inicial del movimiento.

Dos niveles, un nivel instalado en cada regla para asegurar la perpendicularidad entre ellas.

Rango de amplitudes máximas: ± 150 mm.

Software para adquisición de datos.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores de las dos galgas extensiométricas.

Interruptor principal.

Conector USB al computador (PC).

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones: Equipo: 750 x 400 x 1050 mm aprox. Peso: 15 Kg aprox.

Consola electrónica: 300 x 190 x 130 mm aprox. Peso: 2,5 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio de la vibración libre de una barra de flexión horizontal.

2.-  Estudio de la vibración libre de una barra de flexión vertical.

3.-  Determinación de las frecuencias naturales de una barra de flexión de acuerdo con el método de Rayleigh y comparación con el experimento.

4.-  Estudio de la influencia del peso en las frecuencias naturales y otros parámetros de una oscilación.

5.-  Estudio de la influencia de la longitud de sujeción en las frecuencias naturales y otros parámetros de una oscilación.

Opcional

MEVLB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.