ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo “MFBS” está compuesto principalmente por:

Barras de acero inoxidable:

Tres barras de 385 mm de longitud, diámetro: 8 mm.

Barra de 575 mm de longitud, diámetro: 8 mm.

Barra de 720 mm de longitud, diámetro: 8 mm.

Cada barra lleva acoplado un medidor de fuerza compuesto por:

Conjunto de pletinas de aluminio, dimensiones: 90 x 25 x 1 mm.

Cuatro tuercas para ajustar la longitud de las barras.

Reloj comparador, rango de medida: 0 – 10 mm, graduación: 0,01 mm.

Tres discos nodales, diámetro: 95 mm, con diferentes posiciones para variar el ángulo entre barras:

Dos de ellos soportan las barras de la estructura y esta estructura a la base del equipo (uno es un soporte fijo y otro es un soporte móvil).

El otro (disco nodal superior) soporta las barras de la estructura y es utilizado para colgar diferentes pesas.

Juego de pesas, compuesto por:

Pesa de 500 g (5 N).

Pesa de 1 Kg (10 N).

Dos pesas de 2 Kg (20 N).

Gancho porta pesas.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Dimensiones: 1000 x 300 x 500 mm aprox. Peso: 15 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Medida de los esfuerzos en barras de una estructura de barras simples.

2.-  Medida de los esfuerzos en las barras en diferentes configuraciones de una estructura de barras simples.

3.-  Cálculo teórico de los esfuerzos en barras, en diferentes configuraciones de una estructura de barras simples, mediante el método de los nudos.

4.-  Cálculo teórico de los esfuerzos en barras, en diferentes configuraciones de una estructura de barras simples, mediante el método gráfico.

5.-  Comparación del método experimental con los métodos teóricos: método de los nudos y método gráfico.

Opcional

MFBS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los equipos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computarizado de las medidas de cada equipo mecánico.