ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

El equipo “MFCE” está compuesto principalmente por:

Motor con sensor de velocidad:

Rango de velocidad: 0 – 1500 r.p.m.

La velocidad del motor se controla a través de la consola electrónica y el valor de la velocidad se visualiza en una pantalla digital.

Relación de transmisión mediante poleas.

Brazo rotativo donde colocar las pesas a diferentes posiciones: 112, 137, 162 y 187 mm respecto del centro de giro.

Sensor de fuerza. Rango: 0 – 30 N. Resolución: 0.1 N.

Cubierta protectora transparente, fabricada en plástico, proporciona protección frente a las partes rotativas y permite observar diferentes experimentos. La cubierta incluye un interruptor de seguridad que permite parar automáticamente el motor eléctrico si se abre.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Interruptor principal de encendido y apagado.

Interruptor del motor.

Controlador de la velocidad del motor.

Pantalla digital para la velocidad del motor.

Pantalla digital para el sensor de fuerza.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de pácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- SET B. Gancho y Conjunto de Masas en Latón 2 kg.

Cada Set “Tipo B” incluye:

6 Pesas de 200 gr.

6 Pesas de 100 gr.

2 Pesas de 50 gr.

2 Pesas de 20 gr.

2 Pesas de 10 gr.

1 Gancho de 100 gr.

Equipo: - Dimensiones: 630 x 630 x 600 mm aprox. - Peso: 20 Kg aprox.

Consola Electrónica:  - Dimensiones: 300 x 190 x 130 mm aprox. - Peso: 2,5 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Verificación de la relación entre la fuerza centrífuga y la masa de un cuerpo rotativo.

2.- Verificación de la relación entre la fuerza centrífuga y la distancia desde el eje de rotación (radio de rotación).

3.- Verificación de la relación entre la fuerza centrífuga y la velocidad de rotación.

4.- Comparación de los resultados experimentales con los resultados calculados en la teoría.

Opcional

MFCE/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.