EDIBON

Edición:ED01/25
Fecha:Abril/2024
MFCS1
EQUIPO DE ESTUDIO DE FUERZAS EN DIFERENTES MONTAJES DE CELOSÍAS PLANAS

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado. 

El equipo “MFCS1” está compuesto principalmente por:

    Siete discos de nodos, dos de ellos se emplean para fijar la estructura al marco del equipo.

    Veinte barras de acero inoxidable:

        Barra de 519,6 mm de nodo a nodo:

            Cada barra está formada por una célula de carga y dos barras de 221,3 mm.

        Dos barras de 424,3 mm de nodo a nodo:

            Cada barra está formada por una célula de carga y dos barras de 173,65 mm.

        Dos barras de 396,9 mm de nodo a nodo:

            Cada barra está formada por una célula de carga y dos barras de 159.95 mm.

        Cinco barras de 300 mm de nodo a nodo:

            Cada barra está formada por una célula de carga y dos barras de 111,5 mm.

        Cinco barras de 259,8 mm de nodo a nodo: 

            Cada barra está formada por una célula de carga y otras dos barras de 91,4 mm. 

        Cinco barras de 150 mm de nodo a nodo:

            Cada barra está formada por una célula de carga y otras dos barras de 36,5 mm.

    Las barras permiten formar celosías planas de diferentes ángulos.

    Cada barra incluye un sensor de fuerza de hasta 500 N  con una graduación de 1 N.

    Máxima fuerza en las barras: 500 N.

    Sistema de aplicación de carga con un medidor de fuerza, dinamómetro, montable en diferentes discos de nodo; rango -500 – 500 N, graduación: 10 N.

    Consola electrónica: 

        Caja metálica. 

        Conectores para los sensores de fuerza. 

        Selector para los sensores de fuerza.   

        Display digital para los sensores de fuerza.

        Interruptor para tarar las medidas de fuerza.   

        Interruptor principal.  

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal. 

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas. 

Equipo: Dimensiones: 1000 x 500 x 1000 mm aprox. Peso: 25 Kg aprox.
Consola electrónica: Dimensiones: 300 x 190 x 130 mm aprox. Peso: 2,5 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
1.-  Investigación de los esfuerzos que intervienen en una celosía plana.

2.-  Medición de los esfuerzos en las barras en diferentes configuraciones de celosías planas empleando galgas extensiométricas.

3.-  Estudio de la dependencia de fuerzas externas en diferentes configuraciones de celosías planas con la dirección de aplicación de la fuerza.

4.-  Estudio de la dependencia de fuerzas externas en diferentes configuraciones de celosías planas con la magnitud de aplicación de la fuerza.

5.-  Estudio de la dependencia de fuerzas externas en diferentes configuraciones de celosías planas con el punto de aplicación de la fuerza.

6.-  Cálculo de los esfuerzos en las barras en diferentes configuraciones de celosías planas por el método de secciones o de Ritter.

7.-  Cálculo de los esfuerzos en las barras en diferentes configuraciones de celosías planas por el método de nudos.

8.-  Comparación de los esfuerzos obtenidos en barras por el método experimental y por los métodos analíticos de nudos y secciones o Ritter.
Opcional
MFCS1/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.
- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.
- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.
BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los equipos mecánicos. 

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computarizado de las medidas de cada equipo mecánico.
1

